HD_ACS ↔ SAIGE

선창 용접 검사 연동 구조 협의 자료

1차 — 전체 연동 구조 및 데이터 규약

2026-08-19

HD현대중공업 · HD_ACS

본 자료의 목적 HD_ACS와 SAIGE 간 연동의 전체 구조와 데이터 규약을 공유하고, 이 방향으로 진행할지 합의하기 위한 자료입니다. 개별 필드의 세부 규격과 미확정 항목은 별도의 협의 요청서에서 다룹니다. 본문에서 [협의 필요] 로 표시한 항목은 SAIGE 측 확인이 필요한 부분입니다.

# 문서 구성

1. 개요    —  연동 목적·시스템 구성·연동 방식

1.1  시스템 구성    —  시스템 간 데이터 흐름

1.2  연동 방식    —  진행률 조회 · 로봇 상태 전송

2. 데이터 모델과 TASK 정의    —  진행률 집계의 최소 단위

3. 진행률 조회 API    —  SAIGE가 조회하는 엔드포인트 4개

4. 진행률 계산 정의    —  분모·분자·재시도 처리

5. 상태 및 열거형 정의    —  Run · Mission · 검사 결과 · 로봇 상태

6. 비전 검사 데이터 연계    —  촬영 데이터와 검사 작업의 매칭

7. 로봇 상태 전송    —  ACS → SAIGE 페이로드 및 전송 정책

# 1. 개요

HD_ACS는 선창 용접 검사를 수행하는 자동화 제어 시스템입니다. 검사 계획을 수립하고 로봇(HD_AMR)에 작업을 발행하며, 로봇이 보고하는 상태를 집계해 검사 진행 현황을 관리합니다.

본 자료는 HD_ACS가 SAIGE에 제공하는 데이터와, SAIGE로부터 필요한 사항을 정리한 것입니다.

진행률의 단일 진실 소스는 HD_ACS입니다 로봇과 비전 검사 S/W는 자신이 수행한 개별 작업만 알 뿐, 검사 계획 전체의 작업 총량을 알지 못합니다. 따라서 "전체 중 얼마나 진행되었는가"는 HD_ACS만 산출할 수 있으며, SAIGE는 이 값을 HD_ACS로부터 받아 사용합니다.

## 1.1 시스템 구성

[ SAIGE ] │ │ ① 진행률 조회 (SAIGE → ACS, REST 주기 조회) │ ② 로봇 상태 전송 (ACS → SAIGE, REST 주기 전송) ▼ [ HD_ACS ] │ │ VDA 5050 / MQTT ▼ [ HD_AMR 로봇 ] │ │ TCP 인터페이스 (촬영 요청) ▼ [ 비전 검사 S/W ] │ │ ③ 검사 이미지 + 메타데이터 ▼ [ SAIGE ]

|  | 경로 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | SAIGE → ACS | 검사 진행률. SAIGE가 HD_ACS의 REST API를 주기 조회합니다. (§3) |
| ② | ACS → SAIGE | 로봇 상태·위치·배터리. HD_ACS가 SAIGE의 수신 API로 주기 전송합니다. (§7) |
| ③ | 비전 → SAIGE | 촬영 이미지와 위치 메타데이터. 현행 방식을 유지합니다. (§6) |

## 1.2 연동 방식

데이터의 성격에 따라 두 가지 경로를 사용합니다.

| 데이터 | 경로 | 방식 |
| --- | --- | --- |
| 검사 진행률 | SAIGE → ACS | SAIGE가 HTTP GET으로 주기 조회 |
| 로봇 상태 | ACS → SAIGE | HD_ACS가 SAIGE 수신 API로 주기 전송 |

경로가 다른 이유 — 데이터의 성격이 다릅니다 진행률은 누적값이며, 특히 검사 완료 판정은 놓쳐서는 안 되는 정보입니다. 조회 방식은 SAIGE가 재기동하거나 통신이 잠시 끊겼다 복구되어도 다음 조회 한 번으로 정확한 현재값을 회복하므로, 유실을 보정하는 별도 로직이 필요 없습니다. 로봇 상태는 매 순간 갱신되는 최신값입니다. 한 건을 놓쳐도 다음 값이 덮어쓰므로 유실이 문제되지 않으며, SAIGE가 이미 수신 API를 제공하고 있어 전송 방식이 적합합니다.

검사 계획의 수립과 검사 실행 개시는 현장 운영자가 HD_ACS 운영 화면에서 수행합니다. SAIGE는 이를 호출하지 않으며, HD_ACS가 제공하는 API는 모두 조회 전용입니다.

확인 요청 [협의 필요] 진행률은 조회 방식을 확정 사양으로 제안드립니다. SAIGE가 HD_ACS의 REST API를 주기 조회(1~5초)하는 클라이언트를 구현할 수 있는지 확인 부탁드립니다. 구현이 어려운 경우에는 전송 방식으로의 전환을 별도 협의하겠습니다.

# 2. 데이터 모델과 TASK 정의

## 2.1 리소스 계층

| 리소스 | 설명 |
| --- | --- |
| Scenario | 검사 계획 단위. 선창(Tank) 1개에 귀속됩니다. |
| Area | 벽면 위 검사 영역. 로봇 정차 1회에 대응하는 작업 묶음입니다. |
| TASK | 영역 안의 검사 작업(용접선 1구간). 진행률 집계의 최소 단위입니다. |
| Run | 한 Scenario의 1회 실행. 진행률 조회의 기준 단위입니다. |
| Mission | 한 Run 내 한 층(level). 층 전환 단위입니다. |

## 2.2 TASK의 정의

진행률의 분모와 분자는 모두 TASK 개수입니다. TASK는 다음과 같이 정의됩니다.

TASK 1개 = 용접선 1구간 = 검사 결과 1건

각 TASK에는 HD_ACS가 발급한 식별자가 부여됩니다. 실행(Run) 단위로 1부터 시작하는 일련번호 taskSeq를 함께 발급하며, SAIGE는 (runId, taskSeq) 조합으로 개별 검사 작업을 특정할 수 있습니다.

## 2.3 TASK와 촬영은 1:N입니다

촬영 건수는 진행률이 아닙니다. TASK 1개는 용접선 1구간이며, 로봇은 그 구간을 검사 레시피에 따라 여러 지점에서 나누어 촬영합니다. 따라서 SAIGE가 수신하는 촬영 레코드는 TASK 수보다 훨씬 많습니다. 촬영 건수를 세어 진행률을 산출하면 HD_ACS가 제공하는 값과 반드시 어긋납니다.

| 구분 | 단위 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| HD_ACS 진행률 API | TASK | 진행 경과(%, 완료/전체) 표시 — 유일한 진행률 소스 |
| 비전 촬영 데이터 | 촬영 | 검사 영상·품질 데이터 축적, TASK별 촬영 이력 |

# 3. 진행률 조회 API

## 3.1 공통 규약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Base URL | http://<ACS_HOST>:5100 |
| 프로토콜 | HTTP/1.1 REST (JSON) |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 문자 인코딩 | UTF-8 |
| 식별자 | GUID (UUID v4) 문자열 |
| 시각 | ISO 8601 / UTC (예: 2026-08-19T05:12:30Z) |
| 필드 명명 | JSON 키는 camelCase |
| HTTP 메서드 | GET only — 본 API는 상태를 변경하지 않습니다. |
| 인증 | [협의 필요] 폐쇄망 배포를 전제하고 있습니다. 인증 도입 여부와 규격은 협의 대상입니다. |

오류는 HTTP 상태 코드와 함께 JSON 본문으로 사유를 제공합니다.

| 상태 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| 200 OK | 정상 처리 |
| 400 Bad Request | 요청 값 검증 실패 |
| 404 Not Found | 대상 리소스 없음 (존재하지 않는 runId 등) |
| 500 Internal Server Error | 서버 내부 오류 |

## 3.2 엔드포인트 구성

| 엔드포인트 | 용도 |
| --- | --- |
| GET /api/runs | 진행 중인 검사 실행(Run) 목록 조회 — 조회 대상 발견 |
| GET /api/runs/{runId}/progress | 진행률 집계 (핵심) |
| GET /api/runs/{runId} | Run 상세 — 상태와 층별 진행 상황 |
| GET /api/runs/{runId}/results | TASK별 검사 결과 상세 |

## 3.3 실행(Run) 목록

GET   /api/runs

조건에 맞는 검사 실행 목록을 최근 시작 순으로 반환합니다. 검사 실행을 개시하는 주체는 현장 운영자이므로, SAIGE는 이 API로 현재 진행 중인 Run을 발견합니다.

쿼리 파라미터 — status (Run 상태 필터), tankId (선창 ID), limit (최대 건수)

[ { "runId": "8f3c1e2a-…", "scenarioId": "b71d…", "scenarioName": "CT1 검사", "tankId": "CT1", "robotId": "AMR01", "state": "RUNNING", "startedAt": "2026-08-19T05:00:00Z", "endedAt": null } ]

조건에 맞는 Run이 없으면 빈 배열 []을 200으로 반환합니다.

## 3.4 진행률

GET   /api/runs/{runId}/progress

한 검사 실행의 TASK 단위 진행률 스냅샷입니다. SAIGE의 진행 경과 표시(%, 완료/전체)의 기본 소스입니다.

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "totalTasks": 40, // 전체 TASK 수 (진행률 분모) "releasedTasks": 24, // 로봇에 발행된 고유 TASK 수 "completedTasks": 12, // 종결 TASK 수 (분자) "succeededTasks": 11, // 성공 "failedTasks": 1, // 실패 "skippedTasks": 0, // 재시도 초과로 스킵 (failedTasks의 부분집합) "excludedTasks": 0, // 검사 대상에서 제외됨 (분모 미포함) "pendingTasks": 28, // 미종결 "percent": 30.0, // completedTasks / totalTasks × 100 "fraction": 0.30 // 0~1 진행바용 }

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| totalTasks | int | 검사 실행에 전개된 전체 TASK 수. 진행률 분모이며, Run 시작 시점에 고정됩니다. |
| releasedTasks | int | 현재까지 로봇에 발행된 고유 TASK 수. 재시도는 중복 계산하지 않습니다. |
| completedTasks | int | 종결 TASK 수 = succeeded + failed. 진행률 분자입니다. |
| succeededTasks | int | 성공 종결 TASK 수. |
| failedTasks | int | 실패 종결 TASK 수. 재시도를 모두 소진한 TASK를 포함합니다. |
| skippedTasks | int | 재시도 초과로 스킵된 TASK 수. failedTasks의 부분집합이며 별도로 더하지 않습니다. |
| excludedTasks | int | 검사 대상에서 제외된 TASK 수. 분모에 포함되지 않습니다 (§4.4). |
| pendingTasks | int | 미종결 TASK 수 = totalTasks − completedTasks. |
| percent | double | 진행률(%). 소수 1자리. |
| fraction | double | 진행률 0~1 실수값. |

존재하지 않는 runId는 404를 반환합니다.

조회 주기 1~5초 주기 조회를 전제로 설계했습니다. 진행률 값 자체는 TASK가 종결될 때만 변하므로 대부분의 응답은 직전과 동일합니다. HD_ACS는 서버 측 캐시로 고빈도 조회에 대응합니다.

## 3.5 Run 상세

GET   /api/runs/{runId}

검사 실행의 상태와 층별 진행 상황입니다. 완료 판정과 층 전환 대기 감지에 사용합니다.

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "scenarioId": "b71d…", "robotId": "AMR01", "state": "RUNNING", "startedAt": "2026-08-19T05:00:00Z", "endedAt": null, "missions": [ { "missionId": "…", "seq": 0, "mapId": "CT1-L1", "state": "Completed" }, { "missionId": "…", "seq": 1, "mapId": "CT1-L2", "state": "Running" } ] }

## 3.6 TASK별 결과 상세

GET   /api/runs/{runId}/results

종결된 TASK의 개별 결과 이력입니다. failedTasks > 0을 감지했을 때 "무엇이 왜 실패했는가"를 확인하는 경로입니다.

쿼리 파라미터 — status (결과 상태 필터), limit, offset (페이지네이션)

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "total": 12, "items": [ { "taskId": "3a9f…", "taskSeq": 17, // 촬영 데이터 매칭 키 (§6) "areaId": "c11e…", "areaName": "W03-A2", "wallCode": "W03", "level": 2, "status": "FAILED", "attempts": 3, "occurredAt": "2026-08-19T05:12:30Z", "description": "vision timeout", // 로봇이 보고한 실패 사유 "position": { … } } ] }

재시도가 있었던 TASK도 taskId당 1건만 반환합니다 (최종 결과 기준).

## 3.7 권장 조회 절차

- GET /api/runs?status=RUNNING 으로 진행 중 Run을 조회합니다. 비어 있으면 대기 후 재시도합니다. (권장 주기 30초)

- GET /api/runs/{runId}/progress 를 주기 조회해 진행 표시를 갱신합니다. (권장 주기 1~5초)

- pendingTasks == 0 이거나 Run 상세의 state == "COMPLETED" 이면 완료 처리하고 1번으로 돌아갑니다.

- failedTasks > 0 이면 결과 상세를 조회해 운영자에게 알립니다.

- excludedTasks > 0 이면 검사되지 않은 영역이 있다는 뜻이므로 경고를 표시합니다.

- Run 상태가 WAITING_FLOOR_TRANSFER 로 오래 머무르면 현장 조치가 필요한 상태입니다.

# 4. 진행률 계산 정의

SAIGE가 진행률을 검증·재계산할 수 있도록 계산 방식을 명시합니다.

| 구분 | 정의 |
| --- | --- |
| 분모 (전체) | totalTasks = 해당 검사 실행에 전개된 TASK 총수 |
| 분자 (완료) | completedTasks = 종결된 고유 TASK 수 (성공 + 실패) |
| 진행률 | percent = completedTasks / totalTasks × 100 |

## 4.1 분모는 실행 시작 시점에 고정됩니다

분모는 검사 실행 시작 시점에 전개된 TASK 총수로 고정합니다. "이미 발행된 TASK 수"를 분모로 사용하지 않습니다.

로봇 작업은 정차 단위로 순차 발행됩니다. 발행분을 분모로 삼으면 정차 하나가 완료된 직후에는 1/1 = 100%, 다음 정차가 발행되면 1/2 = 50%로 진행률이 되돌아갑니다. 계획 총수를 분모로 고정해야 진행률이 단조 증가합니다.

## 4.2 분자는 종결 기준입니다

분자는 성공과 실패를 모두 포함한 종결 TASK 수입니다. 실패도 "더 이상 진행하지 않는다"는 점에서 종결이므로 진행률에 반영됩니다.

성공률이 필요하면 succeededTasks / totalTasks를 별도로 계산합니다.

## 4.3 재시도는 중복 계산하지 않습니다

TASK가 실패하면 정책에 따라 재시도되며, 재시도마다 새로운 로봇 작업이 발행됩니다. 따라서 하나의 TASK가 여러 실행 이력을 가질 수 있습니다.

집계는 고유 TASK 기준으로 하며, 같은 TASK의 최종 결과 1건만 셉니다.

- 해당 TASK의 시도 중 성공이 하나라도 있으면 → 성공

- 모든 시도가 실패했고 재시도 여유가 남아 있으면 → 미종결

- 모든 시도가 실패했고 재시도를 소진했으면 → 실패

## 4.4 검사 대상에서 제외된 작업

해당 층의 사전 좌표 기준 설정이 완료되지 않아 로봇 좌표를 산출할 수 없는 영역은 검사 큐에서 제외됩니다. 이 TASK들은 분모에 포함되지 않으며, 대신 excludedTasks로 별도 보고됩니다.

이 설계는 진행률의 100% 도달을 보장해 완료 판정을 단순하게 유지하기 위한 것입니다. 다만 excludedTasks > 0 이면 검사되지 않은 영역이 존재한다는 뜻이므로, SAIGE 화면에서 경고로 표시할 것을 권장합니다.

## 4.5 TASK 성공·실패 판정

TASK 1개는 여러 지점의 촬영으로 수행됩니다(§2.3). 개별 촬영 결과를 TASK 하나의 성공·실패로 환산하는 기준은 다음과 같습니다.

TASK 내 촬영이 하나라도 실패하면 그 TASK는 실패로 판정합니다. 모든 촬영이 성공한 경우에만 TASK 성공입니다.

용접선의 일부 구간이라도 촬영되지 않았다면 그 구간의 검사는 수행되지 않은 것이므로, 검사 누락이 성공으로 집계되지 않도록 하는 보수적 기준입니다. 실패한 TASK는 구간 전체가 재수행되며, 부분 재촬영은 하지 않습니다.

## 4.6 진행률의 성질

- totalTasks는 실행 시작 시 고정되어 실행 중 변하지 않습니다.

- completedTasks는 고유 TASK 기준이므로 감소하지 않습니다.

- 따라서 percent는 단조 증가하며 100.0을 넘지 않습니다.

# 5. 상태 및 열거형 정의

## 5.1 검사 실행 상태 (Run.state)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| RUNNING | 실행 중 |
| WAITING_FLOOR_TRANSFER | 수동 층 전환 대기 — 현장 운영자 조치가 필요한 상태입니다. |
| COMPLETED | 완료 |
| ABORTED | 중단 |

## 5.2 층별 진행 상태 (Mission.state)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| Created | 생성됨, 미발행 |
| Released | 로봇에 발행됨 |
| Running | 수행 중 |
| Completed | 완료 |
| Aborted | 중단 |
| Disconnected | 로봇 통신 두절 |

## 5.3 검사 결과 상태

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 검사 성공 |
| FAILED | 검사 실패 (재시도 소진) |
| SKIPPED | 재시도 초과로 건너뜀 |

## 5.4 로봇 상태 (robot health)

HD_ACS가 산출 가능한 로봇 상태는 다음 4종입니다.

| 상태 | 판정 근거 |
| --- | --- |
| 작업 중 | 연결 정상 + 수행 중인 작업 존재 + 로봇이 주행 또는 작업 수행 중 |
| 대기 | 연결 정상 + 수행 중인 작업 없음 |
| 오류 | 로봇 보고 에러 존재, 또는 작업이 중단된 상태 |
| 통신 두절 | 로봇과의 연결이 끊어진 상태 |

확인 요청 [협의 필요] SAIGE Agent API 문서의 status는 파라미터 설명에 WORKING · ERROR · IDLE 이 예시로 제시되어 있으나 Request Body 예시에는 NORMAL 이 사용되어 있고, 전체 열거값 목록이 정의되어 있지 않습니다. 특히 통신 두절 상태에 대응하는 값이 없습니다. 위 4종에 대응하는 SAIGE 열거값을 지정해 주시면 그대로 매핑하겠습니다.

# 6. 비전 검사 데이터 연계

비전 검사 S/W는 촬영할 때마다 이미지와 위치 메타데이터를 SAIGE로 전송합니다. 본 장은 그 데이터를 HD_ACS의 검사 작업(TASK)에 매칭하는 규약입니다.

## 6.1 데이터 흐름

[ HD_ACS ] │ 검사 작업 발행 (taskSeq 포함) ▼ [ HD_AMR 로봇 ] │ 촬영 요청 (taskSeq · captureSeq · 촬영 위치) ← TASK당 N회 ▼ [ 비전 검사 S/W ] │ 이미지 + 메타데이터 (taskSeq · captureSeq 포함) ▼ [ SAIGE ]

HD_ACS가 로봇에 검사 작업을 발행할 때 식별자를 함께 전달하고, 로봇은 그 작업을 수행하며 발생하는 모든 촬영 요청에 같은 식별자를 실어 비전 S/W에 전달합니다.

## 6.2 매칭 키

| 키 | 출처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| runId | HD_ACS 조회 | 진행 중인 검사 실행 식별자. |
| taskSeq | 촬영 메타데이터 | 실행 내 검사 작업 일련번호. HD_ACS 결과 조회 응답(§3.6)의 동명 필드와 대조합니다. |
| captureSeq | 촬영 메타데이터 | TASK 내 촬영 일련번호. 같은 작업의 촬영을 정렬·중복 제거하는 데 사용합니다. |

TASK를 지목하는 키는 (runId, taskSeq) 두 값입니다. (runId, taskSeq, captureSeq) 세 값의 조합은 유일하며, 재시도로 같은 작업이 재수행되어도 captureSeq는 초기화되지 않고 이어서 증가하므로 재시도분을 중복 없이 구분할 수 있습니다.

두 값의 범위는 1 ~ 65535입니다. taskSeq = 0은 "작업 미지정"을 뜻하며, 이 경우 해당 촬영 레코드는 어느 TASK에도 매칭하지 않고 보관만 합니다.

## 6.3 메타데이터 필드

현행 검사 이미지 API의 metadata 예시에는 예약 필드가 포함되어 있습니다. 이 필드는 비전 인터페이스의 예약 영역을 그대로 전달한 것으로 보이며, 여기에 위 식별자를 담고자 합니다.

"metadata": { "surface Type": "0x00", "surface ID": 1, "position U": 1250, "position V": 3400, "taskSeq": 17, // 검사 작업 일련번호 "captureSeq": 3 // 작업 내 촬영 일련번호 }

확인 요청 [협의 필요] 현행 metadata의 reserved 필드를 위와 같이 taskSeq · captureSeq 두 정수 필드로 분리해 받으실 수 있는지 확인 부탁드립니다. 원시 바이트 문자열로 전달하면 SAIGE 측에서 다시 파싱해야 하므로, 정수 필드로 나누는 편이 명확합니다.

[협의 필요] productId(예: "#31-section")가 SAIGE의 검사 단위 그룹 키로 보입니다. 이 값을 검사 작업(용접선 1구간) 단위로 볼지, 그보다 상위인 검사 영역 단위로 볼지 확정 부탁드립니다. SAIGE의 결과 집계 단위에 맞추어 값을 생성하겠습니다.

## 6.4 촬영 위치 좌표

촬영 위치는 면 식별자 + 면-로컬 (u, v) 좌표로 표현되며 단위는 mm 정수입니다. 면 식별자는 비전 인터페이스의 Surface ID와 HD_ACS의 면 코드가 1:1로 대응합니다.

| Surface ID | 면 | ACS 코드 | U 축 / V 축 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 바닥 (Bottom) | 선미 → 선수 | 우현 → 좌현 |
| 0x02 | 천장 (Top) | 선미 → 선수 | 우현 → 좌현 |
| 0x03 | 좌현벽 (Port) | 선미 → 선수 | 하단 → 상단 |
| 0x04 | 우현벽 (Starboard) | 선미 → 선수 | 하단 → 상단 |
| 0x05 | 전벽 (Forward) | 좌현 → 우현 | 하단 → 상단 |
| 0x06 | 후벽 (Aft) | 우현 → 좌현 | 하단 → 상단 |
| 0x07 | 하부 좌현 챔퍼 | 선미 → 선수 | 바닥 → 좌현 수직벽 |
| 0x08 | 하부 우현 챔퍼 | 선미 → 선수 | 바닥 → 우현 수직벽 |
| 0x09 | 상부 좌현 챔퍼 | 선미 → 선수 | 수직벽 → 천장 |
| 0x0A | 상부 우현 챔퍼 | 선미 → 선수 | 수직벽 → 천장 |

면-로컬 좌표의 원점은 각 면에서 u = 0, v = 0 인 모서리이며, 두 값은 항상 0 이상입니다. 층(level)은 촬영 메타데이터에 포함되지 않습니다. taskSeq로 검사 작업이 특정되면 층은 HD_ACS가 보유한 값이므로 별도 전달이 불필요합니다.

# 7. 로봇 상태 전송

로봇의 상태·위치·배터리 정보는 HD_ACS가 SAIGE의 수신 API(POST /agent/v3/external/robot-health-check)로 주기 전송합니다.

전송 주체 변경 요청 [협의 필요] SAIGE Agent API 문서는 본 API의 송신 주체를 VISION PC2로 기술하고 있습니다. 그러나 비전 검사 S/W가 보유한 값은 촬영 위치뿐이며 로봇 식별자·상태·배터리·통신 감도는 알지 못합니다. 로봇 상태를 관리하는 시스템은 HD_ACS이므로, HD_ACS가 직접 전송하는 것으로 변경을 제안드립니다. 양측이 동시에 보내면 SAIGE가 같은 정보를 중복 수신하므로 송신 주체를 하나로 확정해야 합니다.

## 7.1 페이로드

{ "robotId": "AMR01", "status": "…", // 열거값 협의 확정 필요 (§5.4) "position": { "level": 2, // 층 번호 "x": 12480, // 도면 좌표 X (mm) "y": 5120, // 도면 좌표 Y (mm) "yaw": 90.0 // 도면 기준 방위각 (deg) }, "battery": 82, // % "rssi": -1, // 예약 — 미정의 "timestamp": 1743052474000 // unix epoch ms }

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| robotId | String | 로봇 식별자 |
| status | String | 로봇 상태. [협의 필요] 열거값 확정 필요 (§5.4) |
| position.level | Integer | 로봇이 현재 주행 중인 층 번호 |
| position.x | Integer | 도면 좌표 X (mm) |
| position.y | Integer | 도면 좌표 Y (mm) |
| position.yaw | Number | 도면 기준 방위각 (deg, 소수 1자리, 0.0~359.9) |
| battery | Integer | 배터리 잔량 (%) |
| rssi | Integer | 통신 감도. [협의 필요] 예약 필드 (§7.3) |
| timestamp | Long | 전송 시점 (unix epoch ms) |

## 7.2 위치 좌표 — 구조 변경 요청

확인 요청 [협의 필요] 현행 payload의 position은 u · v 두 필드입니다. 그러나 (a) 어느 면의 로컬 좌표인지 식별자가 없고, (b) 로봇은 여러 층을 주행하는데 층을 표현할 자리가 없어 1층과 2층의 같은 평면 위치가 동일한 값으로 전송되며, (c) 로봇의 진행 방향을 담을 필드가 없습니다. 위 4개 필드 구조로 확장해 받으실 수 있는지 확인 부탁드립니다.

로봇 위치와 촬영 위치는 좌표계가 다릅니다 로봇 위치(본 장)는 도면 좌표 x · y · yaw + level이고, 촬영 위치(§6.4)는 면-로컬 u · v입니다. 전자는 바닥을 주행하는 로봇의 평면 위치이고 후자는 특정 벽면 위의 촬영 지점이므로 표현 방식이 다릅니다. 두 값을 같은 좌표로 취급하지 않도록 유의 부탁드립니다.

도면 좌표계는 원점을 선창 바닥 중심에 두고 +x = 선수, +y = 좌현, +z = 상방으로 정의합니다. yaw는 도면 X축 기준 반시계 방향입니다.

단위는 현행 u · v와 동일하게 mm 정수를 유지했습니다. yaw만 소수 1자리 실수인데, 정수만 허용하신다면 정수 도(0~359)로 반올림하거나 0.1도 단위 정수로 보내는 방식도 가능합니다.

## 7.3 rssi — 예약 필드

통신 감도는 HD_ACS에도 비전 검사 S/W에도 존재하지 않는 값입니다. 로봇이 사용하는 VDA 5050 표준 상태 메시지에도 해당 항목이 없어, 로봇이 별도로 보고하지 않으면 어느 시스템도 이 값을 알 수 없습니다.

[협의 필요] 당장 확보가 어려우므로 필드는 유지하되 미측정을 뜻하는 고정값 -1을 전송하는 방식으로 진행해도 되는지 확인 부탁드립니다. 0~100 범위 밖의 값이라 "신호 없음(0)"과 구분됩니다. 범위 내 값만 허용하신다면 대체값을 지정해 주시기 바랍니다. 정의가 확정되면 로봇 제조사와 협의해 보고 항목에 추가하고 실제 값으로 전환하겠습니다.

## 7.4 전송 정책

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 전송 주기 | 로봇 1대당 5초 권장. [협의 필요] SAIGE가 수용 가능한 주기와 로봇 다수 운용 시 총 요청 빈도 상한을 알려 주시기 바랍니다. |
| 다중 로봇 | 로봇마다 개별 요청을 전송합니다. |
| 버퍼링 | 큐를 쌓지 않고 최신 스냅샷만 유지합니다. 로봇 상태는 최신값이 유효하므로, SAIGE 측 장애가 길어져도 밀린 값이 몰려 전송되지 않습니다. |
| 전송 방식 | 검사 진행에 영향을 주지 않도록 비동기로 분리합니다. |

## 7.5 실패 처리

SAIGE가 반환하는 코드에 따라 재시도 여부를 달리합니다.

| HTTP | Code | 의미 | HD_ACS 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | — | 정상 수신 | 다음 주기 진행 |
| 503 | 50301 | SAIGE 기동·초기화 중 | 백오프 후 재시도 |
| 503 | 50302 | SAIGE 미응답 또는 종료 | 백오프 후 재시도, 임계 초과 시 운영 알람 |
| 400 | 40001 | 형식 오류 | 재시도하지 않음. 로그·알람 후 폐기 |
| 500 | 50001 | SAIGE 내부 오류 | 제한적 재시도 |

재시도는 최신 스냅샷을 대상으로 하며, 실패한 과거 값을 되돌려 보내지 않습니다.

[협의 필요] SAIGE 측 접근 허용 목록에 HD_ACS 서버 주소를 등록해야 하는지 확인 부탁드립니다.

협의 진행

본 자료의 구조에 합의가 이루어지면, 본문에 [협의 필요]로 표시한 항목들의 세부 규격을 별도의 협의 요청서로 정리해 전달드리겠습니다. 확정된 사양에 따라 HD_ACS · HD_AMR · 비전 검사 S/W의 개발을 착수하고, 연동 시험 일정을 협의하고자 합니다.