HD_ACS

검사 TASK 진행률 조회 API 연동 사양서

고객사 엔터프라이즈 시스템 연동용 · REST 조회 전용

Version 1.0  ·  2026-08-19

v0.9 Draft 개정 — SignalR 실시간 연동 제외, 폴링 방식으로 확정

# 문서 구성

1. 개요    —  연동 방식·시스템 구성·v0.9 대비 변경 요약

2. 공통 규약    —  Base URL·인코딩·인증·오류 응답

3. 데이터 모델과 TASK 정의    —  TASK 불변식·리소스 계층

4. 진행률 조회 API    —  고객사가 사용하는 엔드포인트 5개

4.1  실행(Run) 목록    —  GET /api/runs — 조회 대상 발견

4.2  Run 진행률    —  GET /api/runs/{runId}/progress — 핵심

4.3  Run 상세    —  GET /api/runs/{runId}

4.4  TASK별 결과 상세    —  GET /api/runs/{runId}/results

4.5  로봇 상태    —  GET /api/robots/{robotId}/context

5. 진행률 계산 정의    —  분모·분자·재시도 중복 제거·단조 증가 보장

6. 상태 및 열거값    —  Run·Mission·결과 상태

7. 권장 연동 시나리오    —  폴링 루프와 주기 권장값

8. 구현 현황    —  사양 확정 기준 코드 반영 필요 항목

9. 제약 사항 및 확장 예정

# 1. 개요

본 문서는 HD_ACS가 제공하는 검사 TASK 진행률 조회 API를 고객사 엔터프라이즈 시스템(MES/ERP 등)과 연동하기 위한 인터페이스 사양이다.

진행률의 단일 진실 소스(Single Source of Truth)는 HD_ACS이다. 로봇(HD_AMR)이 VDA 5050 프로토콜로 보고하는 작업 상태를 ACS가 TASK 단위로 집계하여, 본 API로 완료/전체 개수와 진행률(%)을 제공한다. 비전 검사 S/W나 로봇은 전체 TASK 총량을 알지 못하므로, 진행 경과 산출은 반드시 ACS API를 통한다.

## 1.1 시스템 구성

[ 고객사 Enterprise ] │ │ REST 주기 조회 (polling) ◄── 본 사양의 범위 ▼ [ HD_ACS 서버 ] │ │ VDA 5050 / MQTT ▼ [ HD_AMR 로봇 ] │ │ TCP 비전 인터페이스 ▼ [ 비전 검사 S/W ]

HD_ACS는 단일 프로세스 모놀리스로 REST API를 노출한다. 고객사 시스템은 필요한 시점에 REST로 진행 현황을 조회한다.

## 1.2 연동 방식 — REST 폴링

본 사양은 조회 전용(read-only) · 폴링 방식으로 확정한다. 고객사 시스템은 WebSocket이나 실시간 이벤트 구독 없이, 필요할 때 HTTP GET으로 현황을 조회해 자체 화면을 갱신한다.

폴링 방식의 이점 WebSocket 방화벽 정책·SignalR SDK 도입·자동 재연결·이벤트 유실 보정 로직이 모두 불필요하다. 조회는 멱등(idempotent)이므로 고객사 시스템이 재기동해도 다음 조회 한 번으로 즉시 최신 상태를 회복한다.

검사 작업 계획(시나리오·영역·작업)의 등록과 Run 개시는 현장 운영자가 ACS 운영 UI에서 수행한다. 고객사 시스템은 이를 호출하지 않으며, 본 사양에도 포함하지 않는다.

## 1.3 v0.9 → v1.0 변경 요약

| 항목 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| 연동 방식 | SignalR 실시간 이벤트(구 §7) 전면 제외. REST 폴링으로 단일화. |
| 문서 범위 | TASK 관리 API(구 §4: 시나리오·영역·작업 등록, Run 시작/릴리즈) 제외. 조회 전용으로 축소. |
| 신규 API | GET /api/runs (실행 목록) 추가 — 폴링 연동의 runId 발견 경로. |
| 신규 API | GET /api/runs/{runId}/results (TASK별 결과 상세) 추가 — 구 §10 확장 예정 항목을 사양에 반영. |
| 진행률 정의 | 분모를 실제 배차 큐 기준으로 재정의. 재시도 중복 집계 제거 규칙 명문화 (§5). |
| 응답 필드 | progress 응답에 skippedTasks · excludedTasks · fraction 추가. |

# 2. 공통 규약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Base URL | http://<ACS_HOST>:5100 |
| 프로토콜 | HTTP/1.1 REST (JSON) |
| listen 포트 | Acs:Api:ListenPort (기본 5100) |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 문자 인코딩 | UTF-8 |
| 식별자 | GUID (UUID v4) 문자열 |
| 시각 | ISO 8601 / UTC (예: 2026-08-19T05:12:30Z) |
| 좌표 단위 | VDA 구간 m/rad, 도면 좌표 m |
| 필드 명명 | JSON 키는 camelCase (대소문자 무시 매칭) |
| HTTP 메서드 | GET only — 본 사양의 모든 엔드포인트는 상태를 변경하지 않는다. |

네트워크 바인딩 서버는 ACS_HOST의 모든 인터페이스에 바인딩되어야 한다. 루프백(localhost) 전용으로 바인딩된 경우 고객사 시스템에서 접속할 수 없다. 배포 시 반드시 확인한다.

## 2.1 인증

현재 버전은 애플리케이션 레벨 인증이 구현되어 있지 않다 (폐쇄망 배포 전제). 고객사 연동 시에는 다음 중 하나를 ACS 앞단에 두는 것을 권장한다.

- 리버스 프록시에서 API Key 또는 mTLS 검증

- 망 분리 + IP 화이트리스트

인증 헤더 규격은 도입 결정 시 본 문서에 추보한다. 본 사양의 엔드포인트는 모두 GET(조회 전용)이므로, 인증 미도입 구간에도 데이터 변경 위험은 없고 노출 범위만 문제가 된다.

## 2.2 오류 응답

모든 오류는 HTTP 상태 코드와 함께 JSON 본문으로 사유를 제공한다.

{ "error": "사람이 읽을 수 있는 오류 메시지", "reasons": ["세부 사유 1", "세부 사유 2"] // 일부 검증 오류에만 포함 }

| 상태 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| 200 OK | 정상 처리 |
| 400 Bad Request | 요청 값 검증 실패 (쿼리 파라미터 형식 등) |
| 404 Not Found | 대상 리소스 없음 (존재하지 않는 runId 등) |
| 500 Internal Server Error | 서버 내부 오류. 본문 { error } 로 원인 노출 |

# 3. 데이터 모델과 TASK 정의

## 3.1 핵심 불변식 — TASK의 정의

TASK 1개 = 검사 작업 1개 = 진행률 집계의 최소 단위이며, 다음이 1:1로 대응한다.

TASK 1 = 검사 작업(area_task) 1행 = taskId 1개 = 검사 결과 1건

taskId는 ACS가 GUID로 발급·보존하며 로봇이 생성하지 않는다. 이 불변식 덕분에 전체 TASK 개수(진행률 분모)와 완료 TASK 개수(분자)가 명확히 정의된다.

재시도와 실행 인스턴스 TASK 1개는 실패 시 재시도되어 로봇 액션(actionId)이 여러 번 발급될 수 있다. 즉 taskId : actionId 는 1:N이다. 진행률은 반드시 taskId 기준으로 집계하며, actionId 기준으로 세면 재시도가 중복 계산되어 100%를 초과한다 (§5.3).

## 3.2 리소스 계층

| 리소스 | 설명 |
| --- | --- |
| Scenario | 검사 계획 단위. 선창(Tank) 1개에 귀속. |
| Area | 벽면 위 검사 영역. 로봇 정차 1회에 대응하는 작업 묶음. |
| Task | 영역 안의 검사 작업(용접선 1개). 진행률 집계의 최소 단위. |
| Run | 한 Scenario의 1회 실행. 진행률 조회의 기준 단위. |
| Mission | 한 Run 내 한 층(map). 층 전환 단위. |
| Result | 종결된 TASK의 결과 이력 (SUCCESS / FAILED / SKIPPED). |

# 4. 진행률 조회 API

고객사 시스템이 사용하는 엔드포인트는 아래 5개가 전부이다. 모두 GET이며 상태를 변경하지 않는다.

| 엔드포인트 | 용도 | 구현 현황 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/runs | 진행 중 Run 발견 | 신규 구현 필요 |
| GET /api/runs/{runId}/progress | 진행률 집계 (핵심) | 집계 로직 수정 필요 |
| GET /api/runs/{runId} | Run 상세·층별 미션 | 응답 정형화 필요 |
| GET /api/runs/{runId}/results | TASK별 결과 상세 | 신규 구현 필요 |
| GET /api/robots/{robotId}/context | 로봇 위치·배터리 | 구현됨 |

상세 현황과 필요한 작업은 §8을 참조한다.

## 4.1 실행(Run) 목록

GET   /api/runs   [신규]

조건에 맞는 Run 목록을 최근 시작 순으로 반환한다. 고객사 시스템이 조회 대상 runId를 발견하는 유일한 경로이다.

이 엔드포인트가 필요한 이유 Run을 개시하는 주체는 현장 운영자(ACS 운영 UI)이지 고객사 시스템이 아니다. 따라서 고객사는 "지금 진행 중인 Run이 무엇인가"를 물어볼 창구가 반드시 필요하다. 이것이 없으면 폴링 연동 자체가 성립하지 않는다.

### 요청 파라미터 (query)

| 파라미터 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| status | string? | Run 상태 필터. 미지정 시 전체. 예: RUNNING |
| tankId | string? | 선창 ID 필터. 미지정 시 전체. |
| limit | int? | 최대 반환 건수 (기본 20, 최대 100). |

### 응답

[ { "runId": "8f3c1e2a-…", "scenarioId": "b71d…", "scenarioName": "CT1 검사", "tankId": "CT1", "robotId": "AMR01", "state": "RUNNING", "startedAt": "2026-08-19T05:00:00Z", "endedAt": null } ]

정렬은 startedAt 내림차순(최근 우선)이다. 조건에 맞는 Run이 없으면 빈 배열 []을 200으로 반환한다 (404가 아니다).

## 4.2 Run 진행률 (핵심)

GET   /api/runs/{runId}/progress   [수정]

한 Run의 TASK 단위 진행률 스냅샷. 고객사 진행 경과 표시(%, 완료/전체)의 기본 소스이다.

### 응답

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "totalTasks": 40, // 배차 큐에 전개된 전체 TASK 수 (진행률 분모) "releasedTasks": 24, // 로봇에 발행된 TASK 수 (재시도 중복 제거) "completedTasks": 12, // 종결 TASK 수 (분자) "succeededTasks": 11, // 성공 "failedTasks": 1, // 실패 (재시도 소진 포함) "skippedTasks": 0, // 재시도 초과로 스킵 (failedTasks의 부분집합) "excludedTasks": 0, // 큐 전개에서 제외됨 (분모 미포함) "pendingTasks": 28, // 미종결 (total - completed) "percent": 30.0, // completedTasks / totalTasks × 100 "fraction": 0.30 // 0~1 진행바용 }

### 필드 정의

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| totalTasks | int | 이 Run의 배차 큐에 전개된 전체 TASK 수. 진행률 분모. Run 시작 시점에 고정된다. |
| releasedTasks | int | 현재까지 로봇에 발행된 고유 TASK 수. 재시도는 중복 계산하지 않는다. |
| completedTasks | int | 종결 TASK 수 = succeeded + failed. 분자. |
| succeededTasks | int | 성공 종결 TASK 수. |
| failedTasks | int | 실패 종결 TASK 수. 재시도를 모두 소진한 TASK를 포함한다. |
| skippedTasks | int | 재시도 초과로 스킵 처리된 TASK 수. failedTasks의 부분집합이며 별도로 더하지 않는다. |
| excludedTasks | int | 캘리브레이션 누락 등으로 큐 전개에서 제외된 TASK 수. 분모에 포함되지 않는다 (§5.4). |
| pendingTasks | int | 미종결 TASK 수 = totalTasks − completedTasks. |
| percent | double | 진행률(%). 소수 1자리. |
| fraction | double | 진행률 0~1 실수값. 진행바 렌더링용. |

존재하지 않는 runId는 404를 반환한다. 계산 정의는 §5를 참조한다.

## 4.3 Run 상세 (층별 미션)

GET   /api/runs/{runId}

Run의 상태와 하위 층별 Mission 시퀀스를 반환한다. 완료 판정과 층 전환 대기 감지에 사용한다.

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "scenarioId": "b71d…", "robotId": "AMR01", "state": "RUNNING", "startedAt": "2026-08-19T05:00:00Z", "endedAt": null, "missions": [ { "missionId": "…", "seq": 0, "mapId": "CT1-L1", "state": "Completed" }, { "missionId": "…", "seq": 1, "mapId": "CT1-L2", "state": "Running" } ] }

응답은 위 필드로 한정한다. 내부 엔티티를 그대로 직렬화하지 않는다 (§8 참조).

## 4.4 TASK별 결과 상세

GET   /api/runs/{runId}/results   [신규]

종결된 TASK의 개별 결과 이력을 반환한다. failedTasks > 0 을 감지한 고객사 시스템이 "무엇이 왜 실패했는가"를 확인하는 경로이다.

### 요청 파라미터 (query)

| 파라미터 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| status | string? | 결과 상태 필터. SUCCESS ¦ FAILED ¦ SKIPPED. 미지정 시 전체. |
| limit | int? | 페이지 크기 (기본 100, 최대 500). |
| offset | int? | 건너뛸 건수 (기본 0). |

### 응답

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "total": 12, // 필터 조건에 맞는 전체 건수 (페이지네이션용) "items": [ { "taskId": "3a9f…", "areaId": "c11e…", "areaName": "W03-A2", "wallCode": "W03", "level": 2, "status": "FAILED", "attempts": 3, "occurredAt": "2026-08-19T05:12:30Z", "description": "vision timeout", // 로봇이 보고한 실패 사유 "position": { "tank": "CT1", "level": 2, "wallCode": "W03", … } } ] }

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| taskId | 검사 작업 식별자. §3.1 불변식의 기준 키. |
| areaId / areaName | 해당 TASK가 속한 검사 영역. 운영자가 현장에서 위치를 특정하는 데 사용. |
| wallCode / level | 면 코드와 층. 화물창 내 위치 주소. |
| status | SUCCESS ¦ FAILED ¦ SKIPPED |
| attempts | 해당 TASK의 총 시도 횟수. 재시도가 있었으면 2 이상. |
| occurredAt | 최종 종결 시각 (UTC). |
| description | 로봇이 보고한 결과 설명. 실패 원인 분석의 핵심 필드. |
| position | 검사 위치 정보. 비전 검사 S/W 결과와의 대조 키. |

재시도가 있었던 TASK도 taskId당 1건만 반환한다 (최종 결과 기준, §5.3).

## 4.5 로봇 상태

GET   /api/robots/{robotId}/context

로봇의 실시간 컨텍스트. 진행률과 별개로 로봇 위치·배터리를 표시할 때 사용한다.

{ "robotId": "AMR01", "reportedMapId": "CT1-L2", "reportedX": 12.48, "reportedY": 5.12, "reportedTheta": 1.57, "batteryPct": 82.0, "connectionState": "ONLINE", "reportedAt": "2026-08-19T05:12:30Z" }

reportedAt은 로봇의 마지막 보고 시각이다. 현재 시각과의 차이가 크면 로봇 통신이 두절된 상태일 수 있으므로, connectionState와 함께 확인한다.

# 5. 진행률 계산 정의

고객사 시스템이 진행률을 검증·재계산할 수 있도록 계산 방식을 명시한다.

| 구분 | 정의 |
| --- | --- |
| 분모 (전체) | totalTasks = 해당 Run의 배차 큐에 전개된 TASK 총수 |
| 분자 (완료) | completedTasks = 종결된 고유 taskId 수 (성공 + 실패) |
| 진행률 | percent = completedTasks / totalTasks × 100 |

## 5.1 분모 — 배차 큐 기준

분모는 Run 시작 시점에 배차 큐로 전개된 TASK 총수로 고정한다. "이미 발행된 TASK 수"를 분모로 쓰면 안 된다.

발행분을 분모로 쓰면 안 되는 이유 로봇 액션은 정차 단위로 순차 발행된다. 발행분을 분모로 삼으면 정차 1개가 완료된 직후에는 1/1 = 100%, 다음 정차가 발행되면 1/2 = 50%로 진행률이 되돌아간다. 계획 총수를 분모로 고정해야 진행률이 단조 증가한다.

## 5.2 분자 — 종결 기준

분자는 성공(SUCCESS)과 실패(FAILED)를 모두 포함한 종결 TASK 수이다. 실패도 "더 이상 진행하지 않는다"는 점에서 종결이므로 진행률에 반영된다.

성공률이 필요하면 succeededTasks / totalTasks를 별도로 계산한다.

## 5.3 재시도 중복 제거

TASK가 실패하면 정책에 따라 재시도되며, 재시도마다 새로운 로봇 액션이 발급된다. 따라서 하나의 TASK가 여러 개의 실행 인스턴스를 가질 수 있다.

집계는 반드시 고유 taskId 기준으로 하며, 같은 taskId의 최종 결과 1건만 센다. 판정 규칙은 다음과 같다.

- 해당 taskId의 시도 중 성공이 하나라도 있으면 → SUCCESS

- 모든 시도가 실패했고 재시도 여유가 남아 있으면 → 미종결 (분자에 포함하지 않음)

- 모든 시도가 실패했고 재시도를 소진했으면 → FAILED (그중 스킵 처리된 것은 skippedTasks로도 집계)

실행 인스턴스 단위로 세면 같은 TASK가 "실패 1건 + 성공 1건"으로 이중 계산되어 completedTasks가 totalTasks를 초과하고 진행률이 100%를 넘는다.

## 5.4 큐에서 제외된 작업

해당 층의 도면-맵 캘리브레이션이 유효하지 않으면 그 층의 영역은 좌표 변환이 불가능하여 배차 큐에서 제외된다. 이 TASK들은 분모에 포함되지 않으며, 대신 excludedTasks로 별도 보고된다.

이 설계는 진행률의 100% 도달을 보장해 고객사의 완료 판정을 단순하게 유지한다. 다만 excludedTasks > 0 이면 검사되지 않은 영역이 존재한다는 뜻이므로, 고객사 화면에서 이를 경고로 표시할 것을 권장한다.

## 5.5 단조 증가 보장

위 정의에 따라 진행률은 다음을 만족한다.

- totalTasks는 Run 시작 시 고정되어 실행 중 변하지 않는다.

- completedTasks는 고유 taskId 기준이므로 감소하지 않는다.

- 따라서 percent는 단조 증가하며 최대 100.0을 넘지 않는다.

# 6. 상태 및 열거값

## 6.1 Run.state

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| RUNNING | 실행 중 |
| WAITING_FLOOR_TRANSFER | 수동 층 전환 대기 (로봇 보고 층 ≠ 다음 미션 층). 운영자 조치가 필요한 상태. |
| COMPLETED | 완료 |
| ABORTED | 중단 |

## 6.2 Mission.state

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| Created | 생성됨, 미발행 |
| Released | 로봇에 발행됨 |
| Running | 수행 중 |
| Completed | 완료 |
| Aborted | 중단 |
| Disconnected | 로봇 통신 두절 |

## 6.3 결과 상태

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 검사 성공 |
| FAILED | 검사 실패 (재시도 소진) |
| SKIPPED | 재시도 초과로 건너뜀 (운영 정책) |

# 7. 권장 연동 시나리오

진행률 대시보드 구현 시 아래 폴링 루프를 권장한다.

- Run 발견 — GET /api/runs?status=RUNNING 으로 진행 중 Run을 조회한다. 결과가 비어 있으면 대기 후 재시도한다.

- 진행률 갱신 — GET /api/runs/{runId}/progress 를 주기적으로 조회해 게이지·카운터를 갱신한다.

- 완료 판정 — pendingTasks == 0 이거나 GET /api/runs/{runId} 의 state == "COMPLETED" 이면 완료 처리하고 1번으로 돌아간다.

- 실패 추적 — failedTasks > 0 이면 GET /api/runs/{runId}/results?status=FAILED 로 상세를 조회해 운영자에게 알린다.

- 누락 감지 — excludedTasks > 0 이면 검사되지 않은 영역이 있다는 뜻이므로 경고를 표시한다.

- 층 전환 대기 — Run state가 WAITING_FLOOR_TRANSFER 로 오래 머무르면 현장 조치가 필요한 상태이므로 알림 대상으로 삼는다.

## 7.1 폴링 주기 권장값

| 조회 대상 | 권장 주기 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| /api/runs | 30초 | 진행 중 Run이 없을 때의 대기 루프. 더 촘촘할 이유가 없다. |
| /progress | 5 ~ 10초 | TASK 하나가 수십 초 단위로 진행되므로 이보다 촘촘하면 동일 값만 반복 수신한다. |
| /results | 필요 시 | failedTasks 증가를 감지했을 때만 조회한다. 주기 폴링 불필요. |
| /robots/{id}/context | 5초 | 로봇 위치를 화면에 표시하는 경우에만. |

1초 폴링은 권장하지 않는다. /progress 호출은 매번 집계 쿼리를 수행하므로, 값이 바뀌지 않는 구간의 고빈도 폴링은 서버 부하만 늘린다.

# 8. 구현 현황

본 사양은 확정 계약이며, 코드는 이에 맞춰 수정한다. 사양 확정 시점의 구현 현황과 필요한 작업은 다음과 같다.

| 항목 | 현황 | 필요한 작업 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/runs | 미구현 | Run 목록 엔드포인트 신설. status·tankId·limit 필터, startedAt 내림차순 정렬. |
| GET /api/runs/{id}/progress | 로직 오류 | 분모 산출을 실제 배차 큐 기준으로 교체. 현재 집계 대상 테이블은 휴면 상태인 별도 생성 경로에서만 채워지므로, 운영(영역 기반) 경로에서는 분모가 0이 되어 발행분으로 폴백되고 진행률이 오르내린다. |
| 재시도 중복 집계 | 미반영 | taskId 기준 중복 제거 적용 (§5.3). 현재는 실행 인스턴스 단위로 세어 100% 초과가 가능하다. |
| 재시도 성공 판정 | 결함 | 재시도 성공 여부를 해당 작업의 과거 시도까지 모두 포함해 판정하므로, 재시도가 성공해도 실패로 남아 결국 스킵된다. 최종 시도 기준으로 판정하도록 수정 필요 (§5.3). |
| skipped/excluded | 미구현 | progress 응답에 두 필드 추가. 스킵은 현재 결과 이력에 기록되지 않으므로 기록 경로도 함께 보완. |
| GET /api/runs/{id} | 정형화 필요 | 내부 엔티티를 그대로 직렬화하지 않고 §4.3 응답 스키마로 한정. |
| GET /api/runs/{id}/results | 미구현 | 결과 조회 엔드포인트 신설. 영역·면 정보 조인, 실패 사유(description) 노출, 페이지네이션. |
| GET /api/robots/{id}/context | 구현됨 | 변경 없음. |
| 네트워크 바인딩 | 확인 필요 | 외부 인터페이스 바인딩 여부 확인. 루프백 전용이면 고객사 접속 불가. |

# 9. 제약 사항 및 확장 예정

| 항목 | 현황 / 권장 |
| --- | --- |
| 인증·인가 | 미구현. 프록시(API Key/mTLS) 또는 망분리 전제 (§2.1). |
| API 버전 경로 | /api/v1 미적용. 정식화 시 도입 권장. |
| 웹훅 (능동 통보) | 미제공. 본 사양은 고객사가 조회하는 pull 방식이다. 엔터프라이즈로의 능동 콜백이 필요하면 웹훅 어댑터 추가 가능. |
| 실시간 푸시 | ACS 내부 운영 UI는 SignalR로 실시간 갱신하나, 고객사 연동에는 제공하지 않는다 (§1.2). 요구 시 별도 협의. |
| 이미지·측정 원본 | 검사 이미지와 측정 데이터는 비전 검사 S/W의 책임 범위이며 본 API로 제공하지 않는다. ACS는 촬영 명령의 위치·시각·성공 여부만 기록한다. |
| 다중 로봇 | 현재 Run 1개당 로봇 1대를 전제한다. 다중 로봇 동시 운용은 추후 확장 항목. |

본 문서 v1.0은 고객사 연동 계약 사양으로 확정되었으며, 코드는 §8에 따라 수정한다.