HD_ACS ↔ SAIGE

선창 용접 검사 연동 사양서

통합본 — 지금까지 협의된 전 사양의 단일 정본

v2.0   ·   2026-08-28

이노로보틱스 (HD_ACS)  ·  SAIGE  ·  HD현대중공업

본 문서의 위치 2026-08-19부터 08-27까지 양사가 주고받은 사양서·질의서·회신 8건을 하나로 통합한 정본입니다. 본 문서 발효 시점부터 기존 개별 문서는 참고용으로만 유지하며, 사양의 기준은 본 문서입니다. 표기 — [확정] 양측 합의 완료 · [협의 필요] SAIGE 측 확인 필요 (§10에 일괄 정리)

# 문서 구성

1. 개요    —  통합 범위 · 시스템 구성 · 인터페이스 일람

2. 좌표계 및 식별자 규약    —  모든 장이 참조하는 공통 기반

3. 데이터 모델    —  리소스 계층 · TASK 정의 · TASK:촬영 = 1:N

4. 선창 형상 데이터    —  ACS → SAIGE 도면 렌더링용 조회 API

5. 진행률 조회 API    —  SAIGE → ACS 조회 엔드포인트 4종

6. 진행률 계산 정의    —  분모 · 분자 · 재시도 · 제외

7. 상태 및 열거형 정의    —  Run · Mission · 검사 결과 · 로봇 상태

8. 검사 이미지 · 메타데이터    —  비전 → SAIGE 메타데이터 확정 규격

9. 로봇 상태 전송    —  ACS → SAIGE 페이로드 및 전송 정책

10. 미결 사항 및 후속 조치    —  확인 필요 항목 일람

부록 A. 면 식별자 정의표    —  Surface ID / Surface Type 정본

부록 B. 로봇 ↔ 비전 인터페이스 개정    —  CAPTURE_REQ v3 요약

부록 C. 통합 대조표    —  원본 문서 → 본 문서 반영 위치

# 1. 개요

## 1.1 통합 대상 문서

본 문서는 다음 8건을 검토·정리해 하나의 사양으로 통합한 것입니다. 문서 간에 서로 다르게 기술되어 있던 항목은 가장 최근의 합의를 기준으로 일원화했습니다.

| 원본 문서 | 일자 | 본 문서에서의 처리 |
| --- | --- | --- |
| HD_ACS_SAIGE 연동관련 초안 | 08-20 | §1·3·5·6·7·9의 골격으로 흡수. taskSeq → taskId 로 전면 개정. |
| HD_ACS_SAIGE 연동 관련 질의 | 08-21 | 전 항목 회신 완료. 회신 내용을 사양 본문에 반영 (부록 C 대조표). |
| HD_ACS 선창 면 식별자 정의 (enum) | 08-21 | 부록 A로 편입. §2.3·2.4가 본문 요약. |
| 연동 관련 질의 회신 | 08-25 | §2·3·4·8의 확정 사양으로 승격. |
| 로봇 ↔ 비전 인터페이스 개정 (v3) | 08-25 | 부록 B로 요약. §8.2 메타데이터의 상류 근거. |
| 선창 도면 정의 및 전달 방식 | 08-27 | §4 전체로 편입. |
| HD_SAIGE Agent API (260728) | 07-28 | 폐지 — 아래 개정판으로 대체. |
| HD_MLOPS 이노로보틱스 API (개정판) | — | SAIGE 측 수신 규격의 기준. §9 요청 사항 전면 반영 확인. |

개정판 API 문서 확인 결과 HD_MLOPS 개정판에서 당사가 요청드린 4개 항목 — ① 로봇 상태 전송 주체를 이노로보틱스로 변경 ② position 을 level · x · y · yaw 구조로 변경 ③ 로봇 상태 열거값 4종 확정 ④ rssi 미측정 시 -1 — 이 모두 반영된 것을 확인했습니다. 해당 항목은 협의 종결로 처리합니다.

## 1.2 시스템 구성

HD_ACS는 선창 용접 검사를 수행하는 자동화 제어 시스템입니다. 검사 계획을 수립하고 로봇(HD_AMR)에 작업을 발행하며, 로봇이 보고하는 상태를 집계해 검사 진행 현황을 관리합니다. SAIGE는 AI 판정·표출·리포트를 담당하며 제어에는 관여하지 않습니다.

[ SAIGE ] ▲ │ ④ │ │ ①② ① 진행률 조회 (SAIGE → ACS, GET) │ ▼ ② 선창 도면 조회 (SAIGE → ACS, GET) [ HD_ACS ] ③ 이미지 + 메타 (비전 → SAIGE, POST) │ ④ 로봇 상태 (ACS → SAIGE, POST) │ VDA 5050 / MQTT ▼ [ HD_AMR 로봇 ] │ │ TCP 바이너리 프레임 (CAPTURE_REQ) ▼ [ 비전 검사 S/W ] ──── ③ ────▶ [ SAIGE ]

## 1.3 인터페이스 일람

| # | 경로 | 방식 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | SAIGE → ACS | REST GET | 검사 진행률 조회. SAIGE가 주기 조회합니다. (§5) |
| ② | SAIGE → ACS | REST GET | 선창 형상·면·영역·작업 좌표 조회. SAIGE 화면의 선창 도면 렌더링용. (신규, §4) |
| ③ | 비전 → SAIGE | REST POST | /agent/v3/external/inspection — 검사 이미지와 메타데이터. (§8) |
| ④ | ACS → SAIGE | REST POST | /agent/v3/external/robot-health-check — 로봇 상태·위치·배터리. (§9) |

①·②는 SAIGE가 조회하는 pull, ③·④는 송신 측이 보내는 push입니다. 데이터의 성격에 따라 방향을 나눈 것으로, 진행률과 도면은 언제 조회해도 같은 값이 나오는 상태 데이터이므로 pull이 유실 없이 안전하고, 이미지와 로봇 상태는 발생 시점에 의미가 있는 이벤트·최신값이므로 push가 적합합니다.

## 1.4 POC 시나리오와의 대응

「전체 POC 시나리오」의 플로우 번호와 본 문서의 장을 대응시키면 다음과 같습니다.

| POC 시나리오 단계 | 본 문서 |
| --- | --- |
| 1. 3D → 2D Map 맵핑 | §2 좌표계 규약, §4 선창 형상 데이터 |
| 2. 선창 ID 입력 | §4.6 — SAIGE가 선창 생성 후 ACS로 형상 조회 |
| 3~4. 검사 요청 · 검사 명령 | §3 데이터 모델, §5.3 Run 목록 조회 |
| 5~6. 촬영 요청 · 촬영 완료 | 부록 B 로봇 ↔ 비전 인터페이스 |
| 7~8. 이미지 + 메타 전달 | §8 검사 이미지 · 메타데이터 |
| 9~10. 검사 결과 · 맵 표출 | §4 도면 + §5 진행률 + §8 촬영 지점 중첩 |
| 11. 리페어 정보 업데이트 | [협의 필요] 방안 A/B 미확정 — §10 |
| [병렬] 로봇 헬스체크 | §9 로봇 상태 전송 |

# 2. 좌표계 및 식별자 규약

본 장은 이후 모든 장이 참조하는 공통 기반입니다. 좌표와 식별자의 정의가 어긋나면 도면·진행률·이미지가 서로 다른 것을 가리키게 되므로, 네 시스템(HD_ACS · HD_AMR · 비전 S/W · SAIGE)이 모두 본 장을 기준으로 값을 생성하고 해석합니다.

## 2.1 전역(도면) 좌표계

선창 전체를 담는 기준 프레임입니다. 로봇 위치(§9)와 면의 3차원 배치(§4)가 이 프레임 위에서 표현됩니다.

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 원점 | 선창 바닥면의 중심. 도면 기준 마킹이 바닥 중심이 아닌 경우 origin_offset (ox, oy)로 보정합니다. |
| +x | 선수 방향 (Fore) — 선창 길이 방향 |
| +y | 좌현 방향 (Port) — 선창 폭 방향 |
| +z | 상방 (Up). 선창 바닥이 z = 0 |
| yaw | 도면 X축 기준 반시계 방향 (deg) |
| 단위 | HD_ACS 내부는 m(실수), 대외 전달은 mm 정수로 환산 |

## 2.2 면-로컬 (u, v, h) 좌표계

면 위의 위치는 모두 면-로컬 좌표로 표현합니다. 영역·용접선·촬영 지점이 전부 같은 좌표계이므로, SAIGE 화면에서 하나의 캔버스에 그대로 겹쳐 그릴 수 있습니다.

| 성분 | 의미 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| u | 면 위 가로 | 면-로컬 U축 방향 거리. 0 이상이며 그 면의 u_len 을 넘지 않습니다. |
| v | 면 위 세로 | 면-로컬 V축 방향 거리. 0 이상이며 그 면의 v_len 을 넘지 않습니다. |
| h | 표면 높이 | 면 기준 평면에서 바깥(선창 내부 방향)으로의 높이. 평탄부는 0, 코러게이션 융기부는 양수입니다. (§8.5) |

3차원 위치가 필요한 경우 각 면이 함께 제공하는 원점과 축 벡터로 변환합니다. 전개도만 그릴 경우 이 변환은 불필요합니다.

P(u, v) = origin + u · uAxis + v · vAxis (전역 좌표) origin 면-로컬 (0,0) 의 전역 좌표 [x, y, z] uAxis 전역 프레임 기준 U축 단위벡터 [x, y, z] vAxis 전역 프레임 기준 V축 단위벡터 [x, y, z]

왜 면-로컬인가 챔퍼 4면은 경사면이라 v를 따라 이동하면 전역 y와 z가 동시에 변합니다. 전역 좌표 중 두 축만 골라 전달하면 챔퍼면 위의 점이 복원되지 않습니다. 면-로컬 (u, v)만이 10면 전부에서 두 값으로 위치를 확정합니다.

## 2.3 면 식별자 (Surface ID)

화물창 내부 면은 10개이며 1~10의 정수를 부여합니다. 0은 "예약 — 미지정"입니다. 전체 정의는 부록 A가 정본이며, 아래는 축 방향을 포함한 요약입니다.

| ID | ACS | 명칭 | 윤곽 | U 축 | V 축 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 바닥 (Bottom) | 직사각형 | 선수 → 선미 | 좌현 → 우현 |
| 2 | T | 천장 (Top) | 직사각형 | 선수 → 선미 | 좌현 → 우현 |
| 3 | PM | 좌현벽 (Port) | 직사각형 | 선수 → 선미 | 바닥 → 천장 |
| 4 | SM | 우현벽 (Stbd) | 직사각형 | 선수 → 선미 | 바닥 → 천장 |
| 5 | F | 전벽 (Forward) | 팔각형 | 좌현 → 우현 | 바닥 → 천장 |
| 6 | A | 후벽 (Aft) | 팔각형 | 좌현 → 우현 | 바닥 → 천장 |
| 7 | PL | 하부 좌현 챔퍼 | 직사각형 | 선수 → 선미 | 바닥 → 좌현벽 |
| 8 | SL | 하부 우현 챔퍼 | 직사각형 | 선수 → 선미 | 바닥 → 우현벽 |
| 9 | PU | 상부 좌현 챔퍼 | 직사각형 | 선수 → 선미 | 천장 → 좌현벽 |
| 10 | SU | 상부 우현 챔퍼 | 직사각형 | 선수 → 선미 | 천장 → 우현벽 |

U축은 전역 고정 방향입니다. 관찰자 위치에 따라 달라지지 않으므로, 종방향 8면은 면을 건너도 u가 같은 물리 방향으로 증가합니다. 운영 화면에서 작업자 시점으로 표시하려면 렌더링 단계에서만 반전합니다 (u' = u_len − u).

명칭 변경 예정 surface ID(면 10종)와 surface Type(표면 형상)이 같은 "surface"를 쓰고 있어 혼동의 소지가 있습니다. 차기 개정에서 면 식별자를 Wall ID로 변경할 예정이며, 우리엔 협의 후 확정해 공유드리겠습니다. 값 체계(1~10)는 변경하지 않습니다.

## 2.4 표면 형상 (Surface Type)

촬영 지점 표면의 형상입니다. 비전 S/W가 조명 조건 변경 등에 사용합니다.

| 값 | 이름 | 현행 사용 여부 |
| --- | --- | --- |
| 0 | FLAT | 사용 — 평탄부 |
| 1 | CORNER | 사용 — 코러게이션과 평탄부 사이 |
| 2 | CORRUGATION | 사용 — 코러게이션부 |

면 단위가 아니라 촬영 지점 단위 속성입니다 같은 면 안에서도 평탄부와 코러게이션부가 섞여 있으며, 로봇이 촬영 직전에 대상 표면으로 판정해 값을 정합니다. 따라서 동일한 surfaceId 를 가진 촬영이라도 surfaceType 은 서로 다를 수 있습니다. 3 Sheet / 4 Sheet 등으로의 확장은 추후 테스트 결과에 따라 값이 추가될 수 있습니다. 값 추가 시 부록 A를 개정해 공유합니다.

## 2.5 식별자 체계

검사 이미지·진행률·도면을 서로 연결하는 키입니다. 세 데이터를 잇는 축은 taskId 하나입니다.

| 식별자 | 타입 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| runId | GUID | Scenario 1회 실행의 식별자. 진행률 조회의 기준 단위입니다. |
| taskId | GUID | 용접선 1구간의 영구 식별자. 실행이 바뀌어도 같은 용접선이면 같은 값입니다. 도면 · 진행률 · 촬영 이미지를 잇는 유일한 키입니다. |
| attempt | UInt8 | 몇 번째 시도인지. 1부터 시작하며 재시도마다 1씩 증가합니다. |
| captureSeq | UInt16 | 그 시도 안의 몇 번째 촬영인지. 시도마다 1부터 다시 시작합니다. |
| productId | String | SAIGE의 판정 그룹 키. taskId 값을 그대로 사용합니다 (§8.3). |

촬영 1건은 (taskId, attempt, captureSeq) 세 값으로 유일하게 특정됩니다. runId 는 촬영 메타데이터에 싣지 않습니다 — taskId 만으로 TASK가 특정되고, 그 TASK가 어느 실행에 속하는지는 HD_ACS가 보유하고 있으므로 조회로 확인할 수 있기 때문입니다.

taskSeq 는 폐지되었습니다 08-20 초안과 08-21 이전 API 문서에 있던 taskSeq (실행 내 일련번호)와 productId = runId + "_" + taskSeq 조합은 폐지합니다. 실행이 바뀌면 같은 용접선의 번호가 달라져 이력 추적이 끊기고, SAIGE 측이 runId 를 별도 보유해 결합해야 하며, 실행 경계에서의 오귀속 검증 절차가 추가로 필요했기 때문입니다. 로봇 ↔ 비전 통신 규격의 프레임 구조를 바꾸지 않고 데이터 길이만 늘려 taskId(GUID 16바이트)를 직접 전달하는 방식으로 대체했습니다 (부록 B).

## 2.6 층(level) 번호 체계

[협의 필요] 번호 시작값 정렬 필요 HD_ACS의 level 은 1부터 시작합니다. 바닥 층이 level = 1 이며, 4개 층이면 1 · 2 · 3 · 4 입니다. SAIGE 측 질의서에는 "0단~3단"으로 기술되어 있어 0부터 시작하는 체계로 보입니다. 어느 쪽으로 통일할지 확정 부탁드립니다. 본 값은 진행률 응답(§5.5·5.6) · 도면 조회(§4.6) · 로봇 상태 전송(§9.1)의 세 곳에 모두 나타나므로 하나로 맞춰야 합니다. Run 상세 응답의 mapId 는 "{tankId}-L{level}" 형식이며(예: "CT1-L2") 여기의 숫자도 1-based 입니다.

층은 면을 자르지 않습니다. 면은 통짜로 두고, 층은 그 면 위의 높이 구간(v 구간)으로 표현합니다. 자세한 내용은 §4.4에 있습니다.

# 3. 데이터 모델

## 3.1 리소스 계층

구조(공간) 축과 실행 축이 나뉘어 있습니다. 구조 축은 검사 계획을 담는 정적 데이터이고, 실행 축은 그 계획의 1회 실행입니다.

구조 축 (정적 — 검사 계획) 실행 축 (동적 — 1회 실행) Tank (선창) Run (실행) └ Wall (면, 10종) └ Mission (층 단위) └ Area (정차 1회 범위) └ 정차 = Area 1개 └ TASK (용접선 1구간) └ TASK 실행 └ 촬영 (N회) Area 의 level 속성 ─────────────▶ 같은 level 의 Area 들을 Mission 으로 묶음

| 리소스 | 설명 |
| --- | --- |
| Tank (선창) | 검사 대상 화물창. 형상 파라미터로 정의됩니다 (§4.1). |
| Wall (면) | 선창 내부 면 10종. 층으로 자르지 않은 통짜 면입니다. |
| Area (영역) | 벽면 위 검사 영역. 로봇 정차 1회에 대응합니다. level 속성을 가집니다. |
| TASK | 영역 안의 검사 작업(용접선 1구간). 진행률 집계의 최소 단위입니다. |
| Scenario | 검사 계획 단위. 선창 1개에 귀속되며, 같은 Scenario를 여러 번 실행할 수 있습니다. |
| Run (실행) | Scenario의 1회 실행. 진행률 조회의 기준 단위입니다. |
| Mission | Run 내 한 층(level). 층 전환 단위이며, level 하나당 Mission 하나입니다. |

## 3.2 실행 순서

Run을 시작하면 대상 선창의 TASK들이 실행 큐에 입력되고, 같은 층에 속한 Area들이 하나의 Mission으로 묶입니다. 로봇은 Mission 단위로 층을 이동하며, 한 층 안에서는 현재 위치에서 가장 가까운 Area부터 방문합니다. 한 Area에 도착하면 그 안의 TASK를 순차 실행한 뒤 다음 Area로 이동합니다.

층 전환은 수동입니다. 한 층의 Mission이 끝나면 Run 상태가 WAITING_FLOOR_TRANSFER로 전환되며, 현장 운영자가 AMR을 다음 층으로 이동시킨 뒤 Mission을 명령하면 그 층의 Area들이 실행됩니다.

## 3.3 TASK의 정의

진행률의 분모와 분자는 모두 TASK 개수입니다.

TASK 1개 = 용접선 1구간 = 검사 결과 1건 = productId 1개

각 TASK에는 HD_ACS가 발급한 GUID taskId가 부여됩니다. 이 값은 용접선 1구간의 영구 식별자로, 검사 계획이 유지되는 한 실행이 바뀌어도 변하지 않습니다.

TASK의 성공·실패는 검사 결과(OK/NG)가 아닙니다 TASK는 ACS가 명령하는 작업의 최소 단위이며, 성공·실패는 "촬영 작업을 완료했는가"만을 뜻합니다. 용접 품질의 OK/NG 판정은 SAIGE가 수행하며 HD_ACS는 관여하지 않습니다. 두 축은 독립입니다 — TASK 성공 + 판정 NG 인 경우가 정상적인 결과입니다.

## 3.4 TASK와 촬영은 1:N입니다

촬영 건수는 진행률이 아닙니다. TASK 1개는 용접선 1구간이며, 로봇은 그 구간을 검사 레시피에 따라 여러 지점에서 나누어 촬영합니다(평탄부 약 50 mm 간격, 코러게이션부는 더 촘촘). 따라서 SAIGE가 수신하는 촬영 레코드는 TASK 수보다 훨씬 많습니다. 촬영 건수를 세어 진행률을 산출하면 HD_ACS가 제공하는 값과 반드시 어긋납니다.

| 구분 | 단위 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| HD_ACS 진행률 API (§5) | TASK | 진행 경과(%, 완료/전체) 표시 — 유일한 진행률 소스 |
| 비전 촬영 데이터 (§8) | 촬영 | 검사 영상·판정 데이터 축적, TASK별 촬영 이력 |

두 시스템의 판정 단위는 일치합니다. SAIGE의 "하나의 productId 안에 여러 이미지가 있고 하나라도 NG면 productId 전체가 NG"라는 규칙은, HD_ACS의 "TASK 내 촬영이 하나라도 실패하면 TASK 실패"와 논리 구조가 같습니다. 두 시스템이 같은 단위(TASK)로 판정하므로 집계가 어긋날 여지가 없습니다.

# 4. 선창 형상 데이터 (ACS → SAIGE 조회)

SAIGE 화면에서 선창 도면을 직접 렌더링하기 위한 데이터입니다. 조회 API 세 종만 받으면 HD_ACS와 동일한 도면을 구성할 수 있으며, 도면 위의 모든 위치는 검사 이미지 메타데이터와 완전히 같은 면-로컬 좌표계이므로 촬영 지점을 같은 캔버스에 그대로 표시할 수 있습니다.

SAIGE 요청 사항과의 대응 HD_MLOPS API 문서의 「SAIGE → 이노로보틱스」 요청 2종 — ① surfaceId 로 면의 max uv 조회 ② (surfaceId, taskId) 로 task 의 uv 조회 — 은 본 장의 GET /api/tanks/{tankId}/walls 및 GET /api/areas/{areaId}/tasks 로 제공됩니다. 요청하신 값에 더해 면 윤곽·영역 배치까지 함께 반환하므로, 정규화용 최대 치수만이 아니라 도면 전체를 구성하실 수 있습니다.

## 4.1 선창 파라미터

LNG 멤브레인 화물창은 좌우 대칭 팔각 단면이 길이 방향으로 이어지는 프리즘 구조입니다. 아래 값만 등록하면 선창 전체 형상이 결정됩니다.

| 파라미터 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| length_l | 선창 길이 L | 길이 방향 8면의 가로 치수 |
| w_floor | 바닥면 폭 |  |
| theta_low | 하부 챔퍼 경사각 (수평면 기준) | API 입력은 도(deg) |
| h_low | 하부 챔퍼 높이 |  |
| h_wall | 수직벽 높이 |  |
| theta_up | 상부 챔퍼 경사각 | 하부와 다른 값 가능 |
| h_up | 상부 챔퍼 높이 |  |
| level_z | 각 층 바닥의 전역 z 높이 | 예: [0, 2.4, 4.8, 7.2] |
| origin_offset | 도면 마킹 원점 보정 (ox, oy) | 선택 |

## 4.2 유도값과 단면

나머지 치수는 위 파라미터에서 계산됩니다. 별도로 입력받지 않습니다.

w_low = h_low / tan(theta_low) 하부 챔퍼 수평 run B = w_floor + 2 · w_low 전폭 (beam) w_up = h_up / tan(theta_up) 상부 챔퍼 수평 run W_ceil = B − 2 · w_up 천장 폭 H = h_low + h_wall + h_up 전체 높이

등록 시 도면에서 읽은 검증용 치수(전체높이 · 전폭 · 천장폭)를 함께 입력하면 유도값과 대조해 5 mm를 넘게 어긋날 경우 등록을 거부합니다. 치수 오입력을 등록 단계에서 차단하기 위한 장치입니다.

<------ W_ceil ------> +--------------------+ --+ / T \ ¦ h_up (theta_up) / PU SU \ --+ ¦ ¦ --+ ¦ PM SM ¦ ¦ h_wall ¦ ¦ --+ \ PL SL / --+ \ B / ¦ h_low (theta_low) +--------------------+ --+ <----- w_floor -----> <--------- B (beam) ---------> +y (좌현) -y (우현) z = 0 : 바닥

선수·선미 격벽(F · A)의 윤곽이 이 단면 형상 그대로입니다. 선창 종류가 늘어나도 선창별로 위 파라미터를 등록하기만 하면 되며, 면 생성 규칙과 좌표 체계는 그대로이므로 SAIGE 측 코드 변경 없이 조회만으로 대응할 수 있습니다. 이번 POC의 Bunkering vessel도 동일한 방식으로 제공됩니다.

## 4.3 면 10개와 윤곽

선창 파라미터를 등록하면 내부 면 10개가 자동 생성됩니다.

| ID | code | 명칭 | 윤곽 | 면 크기 (u_len × v_len) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 바닥 (Bottom) | 사각형 | L × w_floor |
| 2 | T | 천장 (Top) | 사각형 | L × W_ceil |
| 3 | PM | 좌현벽 (Port) | 사각형 | L × h_wall |
| 4 | SM | 우현벽 (Starboard) | 사각형 | L × h_wall |
| 5 | F | 전벽 (Forward) | 팔각형 | B × H |
| 6 | A | 후벽 (Aft) | 팔각형 | B × H |
| 7 | PL | 하부 좌현 챔퍼 | 사각형 | L × h_low / sin θ_low |
| 8 | SL | 하부 우현 챔퍼 | 사각형 | L × h_low / sin θ_low |
| 9 | PU | 상부 좌현 챔퍼 | 사각형 | L × h_up / sin θ_up |
| 10 | SU | 상부 우현 챔퍼 | 사각형 | L × h_up / sin θ_up |

챔퍼 4면은 경사진 평면이지만 윤곽은 사각형입니다. 세로 치수가 높이가 아니라 경사면을 따라간 길이라는 점에 유의해 주십시오.

8면은 4점 사각형, 격벽 2면은 8점 팔각형입니다. SAIGE 측에서 계산하실 필요가 없도록 HD_ACS가 꼭짓점 좌표 배열(outline)을 직접 제공합니다. 직접 계산해 검증하고자 하실 경우 격벽의 윤곽은 다음과 같습니다.

halfWidth(v) = [하부 챔퍼] 0 <= v <= h_low w_floor/2 + (v / h_low) * (B/2 - w_floor/2) [수직벽] h_low < v <= h_low + h_wall B/2 [상부 챔퍼] 그 외 B/2 - ((v - h_low - h_wall) / h_up) * (B/2 - W_ceil/2) uLeft(v) = B/2 - halfWidth(v) uRight(v) = B/2 + halfWidth(v) 팔각 8정점 = v 가 0, h_low, h_low+h_wall, H 일 때의 좌 / 우 경계

## 4.4 층(level)

화물창은 건조 단계에서 바닥부터 여러 층으로 나뉘어 검사됩니다. 층은 면을 자르지 않습니다.

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 층 경계 | level_z — 각 층 바닥의 전역 z 목록 |
| 면 × 층 교차 | 그 층에서 로봇이 도달할 수 있는 면 위의 v 구간 [vLo, vHi] |
| 면 목록 조회 | 층을 지정해 조회하면 그 층에서 도달 가능한 면만 반환되며, 각 면에 위 v 구간이 함께 실립니다 |

따라서 "L2 화면"을 그리실 때는 면을 새로 만들 필요 없이, 면 전체를 그린 뒤 해당 v 구간만 활성으로 표시하시면 됩니다. HD_ACS 운영 화면도 같은 방식입니다.

## 4.5 영역(Area)과 검사 작업(TASK)의 표현

| 대상 | 표현 |
| --- | --- |
| 영역 (Area) | 임의 4점 사각형. 축에 정렬되지 않은 회전 사각형도 가능하므로, 좌상·우하 두 점이 아니라 네 꼭짓점 배열로 받으셔야 합니다. |
| 작업 (TASK) | 용접선 1구간. 시작점 (u, v)와 끝점 (u, v) 두 점의 선분입니다. |
| 정차 위치 | 영역의 중심(centroid). 로봇이 그 영역을 검사할 때 서는 지점입니다. |

## 4.6 조회 API

모두 조회 전용(GET)이며 상태를 변경하지 않습니다. Base URL과 공통 규약은 §5.1과 동일합니다.

| 엔드포인트 | 반환 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/tanks/{tankId}/geometry | 파라미터 + 유도값 | 단면 형상 구성 |
| GET /api/tanks/{tankId}/walls | 면 10개 + 프레임 + 윤곽 | 면별 캔버스 구성 |
| GET /api/tanks/{tankId}/walls?level=n | 위 + 층 도달 v 구간 | 층별 화면 |
| GET /api/areas?tankId={id} | 영역 4점 좌표 | 영역 오버레이 |
| GET /api/areas/{areaId}/tasks | 용접선 시작·끝 좌표 | 작업 오버레이 |

### 4.6.1 선창 파라미터

GET   /api/tanks/{tankId}/geometry

{ "tankId": "CT1", "lengthL": 45000, // mm "wFloor": 8200, "thetaLow": 45.0, // deg "hLow": 1900, "hWall": 5400, "thetaUp": 45.0, "hUp": 1900, "levelZ": [0, 2400, 4800, 7200], "derived": { "beam": 12000, "wCeil": 8200, "height": 9200 } }

### 4.6.2 면 목록

GET   /api/tanks/{tankId}/walls?level=2

[ { "surfaceId": 3, "wallCode": "PM", "uMax": 45000, // 면 크기 (mm) "vMax": 5400, "shape": "RECTANGLE", "outline": [[0,0], [45000,0], [45000,5400], [0,5400]], "origin": [-22500, 6000, 1900], // 전역 3D (mm) — 3D 뷰용 "uAxis": [1, 0, 0], "vAxis": [0, 0, 1], "reachableVBand": [500, 2900] // 이 층에서 도달 가능한 v 구간 }, { "surfaceId": 6, "wallCode": "A", "uMax": 12000, "vMax": 9200, "shape": "POLYGON", "outline": [[1900,0], [0,1900], [0,7300], [1900,9200], [10100,9200], [12000,7300], [12000,1900], [10100,0]] } ]

### 4.6.3 영역과 작업

GET   /api/areas?tankId=CT1

[{ "areaId": "c11e…", "areaName": "PM-L2-01", "surfaceId": 3, "wallCode": "PM", "level": 2, "taskCount": 7, "corners": [[3000,600], [6000,600], [6000,2400], [3000,2400]] }]

GET   /api/areas/{areaId}/tasks

[{ "taskId": "3a9f2c14-8e51-4d7a-b2c9-1f6e0a5d3b47", "seq": 1, "startU": 3200, "startV": 900, "endU": 5800, "endV": 900, "seamLength": 2600, "seamType": "LINE" }]

하나의 키로 전부 연결됩니다 taskId 는 검사 이미지 메타데이터(§8.2)에 실리는 값이자 진행률 결과 조회(§5.6)의 TASK 식별자와 동일한 값입니다. 도면 위의 용접선 · 검사 결과 · 촬영 이미지가 이 하나의 키로 연결됩니다.

## 4.7 전달 시점

선창 형상과 면 치수는 검사 실행과 무관한 정적 데이터이므로, 검사 준비가 완료된 시점부터 언제든 조회에 응답할 수 있습니다. POC 시나리오상으로는 "2. 선창 ID 입력" 단계에서 SAIGE가 선창을 생성한 직후 조회하시면 됩니다.

# 5. 진행률 조회 API (SAIGE → ACS)

## 5.1 공통 규약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Base URL | http://<ACS_HOST>:5100 |
| 프로토콜 | HTTP/1.1 REST (JSON) |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 문자 인코딩 | UTF-8 |
| 식별자 | GUID (UUID v4) 문자열 |
| 시각 | ISO 8601 / UTC (예: 2026-08-19T05:12:30Z) |
| 필드 명명 | JSON 키는 camelCase |
| HTTP 메서드 | GET only — §4·§5의 API는 상태를 변경하지 않습니다. |
| 인증 | [협의 필요] 폐쇄망 배포를 전제하고 있습니다. 인증 도입 여부와 규격은 협의 대상입니다. |

| 상태 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| 200 OK | 정상 처리 |
| 400 Bad Request | 요청 값 검증 실패 |
| 404 Not Found | 대상 리소스 없음 (존재하지 않는 runId 등) |
| 500 Internal Server Error | 서버 내부 오류 |

## 5.2 엔드포인트 구성

| 엔드포인트 | 용도 |
| --- | --- |
| GET /api/runs | 진행 중인 검사 실행(Run) 목록 조회 — 조회 대상 발견 |
| GET /api/runs/{runId}/progress | 진행률 집계 (핵심) |
| GET /api/runs/{runId} | Run 상세 — 상태와 층별 진행 상황 |
| GET /api/runs/{runId}/results | TASK별 검사 결과 상세 |

## 5.3 실행(Run) 목록

GET   /api/runs

조건에 맞는 검사 실행 목록을 최근 시작 순으로 반환합니다. 검사 실행을 개시하는 주체는 현장 운영자이므로, SAIGE는 이 API로 현재 진행 중인 Run을 발견합니다.

쿼리 파라미터 — status (Run 상태 필터), tankId (선창 ID), limit (최대 건수)

[ { "runId": "8f3c1e2a-…", "scenarioId": "b71d…", "scenarioName": "CT1 검사", "tankId": "CT1", "robotId": "AMR01", "state": "RUNNING", "startedAt": "2026-08-19T05:00:00Z", "endedAt": null } ]

조건에 맞는 Run이 없으면 빈 배열 []을 200으로 반환합니다.

## 5.4 진행률

GET   /api/runs/{runId}/progress

한 검사 실행의 TASK 단위 진행률 스냅샷입니다. SAIGE의 진행 경과 표시(%, 완료/전체)의 유일한 소스입니다.

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "totalTasks": 40, // 전체 TASK 수 (진행률 분모) "releasedTasks": 24, // 로봇에 발행된 고유 TASK 수 "completedTasks": 12, // 종결 TASK 수 (분자) "succeededTasks": 11, // 성공 "failedTasks": 1, // 실패 "skippedTasks": 0, // 재시도 초과로 스킵 (failedTasks 의 부분집합) "excludedTasks": 0, // 검사 대상에서 제외됨 (분모 미포함) "pendingTasks": 28, // 미종결 "percent": 30.0, // completedTasks / totalTasks × 100 "fraction": 0.30 // 0~1 진행바용 }

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| totalTasks | int | 검사 실행에 전개된 전체 TASK 수. 진행률 분모이며, Run 시작 시점에 고정됩니다. |
| releasedTasks | int | 현재까지 로봇에 발행된 고유 TASK 수. 재시도는 중복 계산하지 않습니다. |
| completedTasks | int | 종결 TASK 수 = succeeded + failed. 진행률 분자입니다. |
| succeededTasks | int | 성공 종결 TASK 수. |
| failedTasks | int | 실패 종결 TASK 수. 재시도를 모두 소진한 TASK를 포함합니다. |
| skippedTasks | int | failedTasks 의 부분집합이며 별도로 더하지 않습니다. |
| excludedTasks | int | 검사 대상에서 제외된 TASK 수. 분모에 포함되지 않습니다 (§6.4). |
| pendingTasks | int | 미종결 TASK 수 = totalTasks − completedTasks. |
| percent | double | 진행률(%). 소수 1자리. |
| fraction | double | 진행률 0~1 실수값. |

조회 주기 1~5초 주기 조회를 전제로 설계했습니다. 진행률 값 자체는 TASK가 종결될 때만 변하므로 대부분의 응답은 직전과 동일합니다. HD_ACS는 약 1초 TTL의 서버 측 캐시로 고빈도 조회에 대응하므로, 1초 주기 조회에도 DB 부하가 증가하지 않습니다.

## 5.5 Run 상세

GET   /api/runs/{runId}

검사 실행의 상태와 층별 진행 상황입니다. 완료 판정과 층 전환 대기 감지에 사용합니다.

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "scenarioId": "b71d…", "tankId": "CT1", "robotId": "AMR01", "state": "RUNNING", "startedAt": "2026-08-19T05:00:00Z", "endedAt": null, "missions": [ { "missionId": "…", "level": 1, "mapId": "CT1-L1", "state": "Completed" }, { "missionId": "…", "level": 2, "mapId": "CT1-L2", "state": "Running" } ] }

## 5.6 TASK별 결과 상세

GET   /api/runs/{runId}/results

종결된 TASK의 개별 결과 이력입니다. failedTasks > 0을 감지했을 때 "무엇이 왜 실패했는가"를 확인하는 경로입니다.

쿼리 파라미터 — status (결과 상태 필터), limit, offset (페이지네이션)

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "total": 12, "items": [ { "taskId": "3a9f2c14-8e51-4d7a-b2c9-1f6e0a5d3b47", "areaId": "c11e…", "areaName": "PM-L2-01", "surfaceId": 3, "wallCode": "PM", "level": 2, "status": "FAILED", "attempts": 3, "occurredAt": "2026-08-19T05:12:30Z", "description": "vision timeout", // 로봇이 보고한 실패 사유 "position": { "surfaceId": 3, "seamStart": { "u": 12500, "v": 4200 }, // 용접선 시작 (면-로컬, mm) "seamEnd": { "u": 17800, "v": 4200 }, // 용접선 끝 "seamLength": 5300, // 용접선 길이 (mm) "seamType": "LINE" } } ] }

재시도가 있었던 TASK도 taskId당 1건만 반환합니다 (최종 결과 기준). taskSeq 필드는 폐지되었습니다 (§2.5).

position 은 촬영 지점도 로봇 위치도 아닙니다 TASK 결과의 position 은 그 TASK가 담당하는 용접선 구간의 시작점과 끝점입니다. 세 위치 정보의 성격이 다르므로 구분해 두시는 편이 좋습니다.

| 위치 정보 | 출처 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 용접선 시작·끝 | TASK 결과 (§5.6) | 검사 대상 구간 — 무엇을 검사해야 하는가 |
| 촬영 지점 | 촬영 메타데이터 (§8.2) | 실제로 촬영한 지점 — 어디를 찍었는가 |
| 로봇 위치 | 로봇 상태 전송 (§9.1) | 로봇 본체의 도면 좌표 — 로봇이 어디 있는가 |

## 5.7 권장 조회 절차

- GET /api/runs?status=RUNNING 으로 진행 중 Run을 조회합니다. 비어 있으면 대기 후 재시도합니다. (권장 주기 30초)

- GET /api/runs/{runId}/progress 를 주기 조회해 진행 표시를 갱신합니다. (권장 주기 1~5초)

- pendingTasks == 0 이거나 Run 상세의 state == "COMPLETED" 이면 완료 처리하고 1번으로 돌아갑니다.

- failedTasks > 0 이면 결과 상세를 조회해 운영자에게 알립니다.

- excludedTasks > 0 이면 검사되지 않은 영역이 있다는 뜻이므로 경고를 표시합니다.

- Run 상태가 WAITING_FLOOR_TRANSFER 로 오래 머무르면 현장 조치가 필요한 상태입니다.

# 6. 진행률 계산 정의

SAIGE가 진행률을 검증·재계산할 수 있도록 계산 방식을 명시합니다.

| 구분 | 정의 |
| --- | --- |
| 분모 (전체) | totalTasks = 해당 검사 실행에 전개된 TASK 총수 |
| 분자 (완료) | completedTasks = 종결된 고유 TASK 수 (성공 + 실패) |
| 진행률 | percent = completedTasks / totalTasks × 100 |

## 6.1 분모는 실행 시작 시점에 고정됩니다

분모는 검사 실행 시작 시점에 전개된 TASK 총수로 고정합니다. "이미 발행된 TASK 수"를 분모로 사용하지 않습니다.

로봇 작업은 정차 단위로 순차 발행됩니다. 발행분을 분모로 삼으면 정차 하나가 완료된 직후에는 1/1 = 100%, 다음 정차가 발행되면 1/2 = 50%로 진행률이 되돌아갑니다. 계획 총수를 분모로 고정해야 진행률이 단조 증가합니다.

## 6.2 분자는 종결 기준입니다

분자는 성공과 실패를 모두 포함한 종결 TASK 수입니다. 실패도 "더 이상 진행하지 않는다"는 점에서 종결이므로 진행률에 반영됩니다.

성공률이 필요하면 succeededTasks / totalTasks를 별도로 계산합니다.

## 6.3 재시도는 중복 계산하지 않습니다

TASK가 실패하면 정책에 따라 재시도되며, 재시도마다 새로운 로봇 작업이 발행됩니다. 따라서 하나의 TASK가 여러 실행 이력을 가질 수 있습니다. 집계는 고유 TASK 기준으로 하며, 같은 TASK의 최종 결과 1건만 셉니다.

- 해당 TASK의 시도 중 성공이 하나라도 있으면 → 성공

- 모든 시도가 실패했고 재시도 여유가 남아 있으면 → 미종결

- 모든 시도가 실패했고 재시도를 소진했으면 → 실패

## 6.4 검사 대상에서 제외된 작업

해당 층의 사전 좌표 기준 설정이 완료되지 않아 로봇 좌표를 산출할 수 없는 영역은 검사 큐에서 제외됩니다. 이 TASK들은 분모에 포함되지 않으며, 대신 excludedTasks로 별도 보고됩니다.

이 설계는 진행률의 100% 도달을 보장해 완료 판정을 단순하게 유지하기 위한 것입니다. 다만 excludedTasks > 0 이면 검사되지 않은 영역이 존재한다는 뜻이므로, SAIGE 화면에서 경고로 표시할 것을 권장합니다.

## 6.5 TASK 성공·실패 판정

TASK 1개는 여러 지점의 촬영으로 수행됩니다(§3.4). 개별 촬영 결과를 TASK 하나의 성공·실패로 환산하는 기준은 다음과 같습니다.

TASK 내 촬영이 하나라도 실패하면 그 TASK는 실패로 판정합니다. 모든 촬영이 성공한 경우에만 TASK 성공입니다.

용접선의 일부 구간이라도 촬영되지 않았다면 그 구간의 검사는 수행되지 않은 것이므로, 검사 누락이 성공으로 집계되지 않도록 하는 보수적 기준입니다. 실패한 TASK는 구간 전체가 재수행되며, 부분 재촬영은 하지 않습니다.

## 6.6 진행률의 성질

- totalTasks는 실행 시작 시 고정되어 실행 중 변하지 않습니다.

- completedTasks는 고유 TASK 기준이므로 감소하지 않습니다.

- 따라서 percent는 단조 증가하며 100.0을 넘지 않습니다.

# 7. 상태 및 열거형 정의

## 7.1 검사 실행 상태 (Run.state)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| RUNNING | 실행 중 |
| WAITING_FLOOR_TRANSFER | 수동 층 전환 대기 — 현장 운영자 조치가 필요한 상태입니다. |
| COMPLETED | 완료 |
| ABORTED | 중단 |

## 7.2 층별 진행 상태 (Mission.state)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| Created | 생성됨, 미발행 |
| Released | 로봇에 발행됨 |
| Running | 수행 중 |
| Completed | 완료 |
| Aborted | 중단 |
| Disconnected | 로봇 통신 두절 |

## 7.3 검사 작업 결과 상태 (TASK.status)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 촬영 작업 성공 |
| FAILED | 촬영 작업 실패 (재시도 소진) |
| SKIPPED | 재시도 초과로 건너뜀 |

본 상태는 작업 수행 여부이며, 용접 품질의 OK/NG 판정이 아닙니다 (§3.3).

## 7.4 로봇 상태 (robot health status)

SAIGE 개정판 API 문서에서 4종 열거값이 확정되었습니다. HD_ACS가 산출하는 상태와 1:1로 대응하며, 통신 두절 상태에 대응하는 값도 포함되어 있습니다.

| 상태 | VALUE | 판정 근거 |
| --- | --- | --- |
| 작업 중 | WORKING | 연결 정상 + 수행 중인 작업 존재 + 로봇이 주행 또는 작업 수행 중 |
| 대기 | IDLE | 연결 정상 + 수행 중인 작업 없음 |
| 오류 | ERROR | 로봇 보고 에러 존재, 또는 작업이 중단된 상태 |
| 통신 두절 | DISCONNECTED | 로봇과의 연결이 끊어진 상태 |

# 8. 검사 이미지 · 메타데이터 (비전 → SAIGE)

비전 검사 S/W는 촬영할 때마다 이미지와 메타데이터를 SAIGE로 전송합니다 (POST /agent/v3/external/inspection). 본 장은 그 메타데이터의 확정 규격과, 이를 HD_ACS의 검사 작업(TASK)·도면에 연결하는 방법입니다.

## 8.1 데이터 흐름

[ HD_ACS ] │ 검사 작업 발행 (taskId · attempt 포함) ▼ [ HD_AMR 로봇 ] │ CAPTURE_REQ (taskId · attempt · captureSeq · u,v,h) ← TASK당 N회 ▼ [ 비전 검사 S/W (Vision PC1 → PC2) ] │ 이미지 + 메타데이터 (REST multipart) ▼ [ SAIGE 검사 PC → Admin PC ]

HD_ACS가 로봇에 검사 작업을 발행할 때 taskId를 함께 전달하고, 로봇은 그 작업을 수행하며 발생하는 모든 촬영 요청에 같은 taskId를 실어 비전 S/W에 전달합니다. 비전 S/W는 그 값을 그대로 메타데이터에 담아 SAIGE로 중계합니다.

## 8.2 metadata 확정 규격

{ "fileName": "…", // string "productId": "3a9f2c14-8e51-4d7a-b2c9-1f6e0a5d3b47", "width": 256, "height": 256, "productionTime": 1743052474000, // unix epoch ms "metadata": { "surfaceId": 3, // 1~10 (int) ← 면 (§2.3) "surfaceType": 2, // 0/1/2 (int) ← 형상 (§2.4) "positionU": 1250, // 면 위 u (mm, int) "positionV": 3400, // 면 위 v (mm, int) "positionH": 12, // 표면 높이 h (mm, int) "taskId": "3a9f2c14-8e51-4d7a-b2c9-1f6e0a5d3b47", "attempt": 1, // 시도 번호, 1부터 "captureSeq": 3 // 시도 내 촬영 번호, 1부터 } }

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| surfaceId | int | 면 식별자 1~10 (§2.3). 기존 API 문서에서 "0x00" 문자열로 표기된 값입니다 — 정수로 통일합니다. |
| surfaceType | int | 표면 형상 0/1/2 (§2.4). 기존 문서에서 surfaceId 와 설명이 서로 바뀌어 있어 정정이 필요합니다. |
| positionU | int | 촬영 지점의 면-로컬 u (mm) |
| positionV | int | 촬영 지점의 면-로컬 v (mm) |
| positionH | int | 촬영 지점의 표면 높이 h (mm). 신규 — §8.5 |
| taskId | string | TASK GUID. 신규 — 폐지된 taskSeq 를 대체합니다. |
| attempt | int | 시도 번호. 신규 — 1부터. |
| captureSeq | int | 시도 내 촬영 번호. 시도마다 1부터 다시 시작합니다. |

기존 API 문서 대비 변경점 3가지 ① taskSeq → taskId (GUID 문자열)로 교체하고 attempt 를 추가합니다. ② positionH 를 신규 추가합니다 (코러게이션 단면 표시용, §8.5). ③ surfaceId 와 surfaceType 을 모두 정수로 통일합니다. 기존 문서 예시는 surfaceId 가 "0x00" 문자열이고 두 필드의 설명이 서로 바뀌어 있습니다. 메타데이터는 JSON이므로 합의된 필드만 넣고 빼면 되며, 통신 규격(요청/응답 구조) 자체는 변경되지 않습니다. 상류의 로봇 ↔ 비전 프레임 개정 내용은 부록 B에 있습니다.

## 8.3 productId — TASK 단위 확정

productId = taskId — SAIGE의 판정 그룹 키로 taskId 값을 그대로 사용합니다.

SAIGE의 "하나의 productId 안에 여러 이미지가 있고 하나라도 NG면 productId 전체가 NG"라는 판정 규칙은 HD_ACS의 TASK 판정 기준(§6.5)과 논리 구조가 완전히 동일합니다. 두 시스템이 같은 단위로 판정하므로 집계가 어긋날 여지가 없습니다.

Area 단위로 묶으면 여러 용접선이 한 productId에 들어가 NG 시 어느 용접선인지 특정되지 않습니다. 리페어 위치 특정과 대시보드 표출 단위 모두 TASK가 적합합니다.

기존 문서의 productId = runId + "_" + taskSeq 조합 방식은 폐지합니다 (§2.5).

## 8.4 촬영 지점과 용접선의 매핑

HD_ACS는 용접선 구간(시작~끝)만 지정하고, 그 구간 안에서 어느 지점을 몇 번 촬영할지는 로봇이 검사 레시피와 교시 데이터로 결정합니다. 따라서 촬영 지점의 실제 위치를 아는 것은 로봇이며, 그 값이 positionU · positionV로 SAIGE에 전달됩니다.

대시보드에 필요한 데이터는 HD_ACS의 용접선 구간(§5.6)과 비전의 촬영 지점(§8.2) 두 가지이며, 두 값이 같은 면-로컬 좌표계에 있으므로 다음과 같이 결합합니다.

A = (startU, startV) 용접선 시작점 ← §5.6 position.seamStart B = (endU, endV) 용접선 끝점 ← §5.6 position.seamEnd P = (positionU, positionV) 촬영 지점 ← §8.2 metadata L = ¦B − A¦ 용접선 전체 길이 e = (B − A) / L 용접선 방향 단위벡터 s = (P − A) · e 용접선을 따라간 거리 ← 단면 가로축 위치 d = ¦(P − A) − s·e¦ 용접선에서의 수직 거리 ← 단면 세로축 오프셋

여기서 s / L이 0에서 1로 가면 용접선 시작에서 끝까지 진행합니다. 대시보드에서 단면을 가로로 펴서 표시하실 때 촬영 지점을 s 위치에 배치하시면 됩니다. 정상적인 검사라면 captureSeq가 증가할수록 s도 증가합니다.

## 8.5 코러게이션 단면 형상

코러게이션 용접부의 단면을 화면에 표시하려면 표면의 굴곡 형상이 필요합니다. 그러나 면-로컬 (u, v)는 면 기준 평면 위의 2차원 위치라, 용접선을 따라 어디인지는 알 수 있으나 표면이 얼마나 솟았는지는 담기지 않습니다.

필요한 값은 로봇이 이미 갖고 있습니다 로봇은 선창 벽 표면을 원점 기준(h = 0)으로 하는 좌표계에서 동작하므로, 각 촬영 지점의 높이 값이 곧 그 지점에서 코러게이션이 솟은 높이입니다. 별도의 계산이나 추정 없이, 로봇이 이미 알고 있는 값을 한 필드 더 실어 보내는 것입니다.

§8.4에서 구한 용접선 진행 거리 s를 가로축, 표면 높이 h를 세로축으로 두면 단면 프로파일이 그대로 그려집니다. 별도의 변환이 필요 없습니다.

s = (P − A) · e 용접선을 따라간 거리 ← 가로축 (§8.4) h = positionH 표면 높이 ← 세로축 h ▲ │ ╭──╮ ╭──╮ │ ╱ ╲ ╱ ╲ │──────╯ ╰──────╯ ╰────── ← 평탄부 h = 0 └────────────────────────────────▶ s

positionU · positionV · positionH 세 값이 같은 면-로컬 좌표계의 세 성분이며, 단위는 모두 mm 정수로 동일합니다.

## 8.6 이미지 전송 방식

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현행 | multipart/form-data — 이미지 파일 직접 전송 (24bit 컬러) |
| 응답 | status: 200 은 이미지 수신 접수까지를 뜻하며, OK/NG 판정 결과는 포함되지 않습니다. |
| 변경 예정 | [협의 필요] 공유 폴더 방식 전환 시 metadata에 imagePath 를 추가하고 application/json 으로 전환. 전환 시점 협의 필요. |

# 9. 로봇 상태 전송 (ACS → SAIGE)

로봇의 상태·위치·배터리 정보는 HD_ACS가 SAIGE의 수신 API POST /agent/v3/external/robot-health-check로 주기 전송합니다.

송신 주체 확정 — 개정판 API 문서에서 송신 주체가 VISION PC2에서 이노로보틱스로 변경된 것을 확인했습니다. 비전 검사 S/W는 촬영 위치만 보유하고 로봇 식별자·상태·배터리는 알지 못하므로, 로봇 상태를 관리하는 HD_ACS가 직접 전송합니다. 양측이 동시에 보내는 중복 수신은 발생하지 않습니다.

## 9.1 페이로드

{ "robotId": "AMR01", "status": "WORKING", // WORKING ¦ IDLE ¦ ERROR ¦ DISCONNECTED "position": { "level": 2, // 층 번호 ※ 1-based (§2.6) "x": 12480, // 도면 좌표 X (mm) "y": 5120, // 도면 좌표 Y (mm) "yaw": 90.0 // 도면 기준 방위각 (deg) }, "battery": 82, // % "rssi": -1, // 미측정 (§9.3) "timestamp": 1743052474000 // unix epoch ms }

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| robotId | String | 로봇 식별자 |
| status | String | 로봇 상태. 4종 확정 (§7.4) |
| position.level | Integer | 로봇이 현재 주행 중인 층 번호. 시작값 확인 필요 (§2.6) |
| position.x | Integer | 도면 좌표 X (mm) |
| position.y | Integer | 도면 좌표 Y (mm) |
| position.yaw | Float | 도면 기준 방위각 (deg, 소수 1자리, 0.0~359.9) |
| battery | Integer | 배터리 잔량 (%) |
| rssi | Integer | 통신 감도. 미측정 시 -1 (§9.3) |
| timestamp | Long | 전송 시점 (unix epoch ms) |

## 9.2 위치 좌표계

로봇 위치와 촬영 위치는 좌표계가 다릅니다 로봇 위치(본 장)는 도면 좌표 x · y · yaw + level이고, 촬영 위치(§8.2)는 면-로컬 u · v · h입니다. 전자는 바닥을 주행하는 로봇의 평면 위치이고 후자는 특정 벽면 위의 촬영 지점이므로 표현 방식이 다릅니다. 같은 화면에 겹쳐 그리실 경우 두 좌표를 혼동하지 않도록 유의해 주십시오.

도면 좌표계의 정의는 §2.1과 동일합니다 — 원점은 선창 바닥 중심, +x = 선수, +y = 좌현, yaw는 도면 X축 기준 반시계 방향입니다. 단위는 mm 정수이며 yaw만 소수 1자리 실수입니다.

## 9.3 rssi

미측정 시 -1 로 확정되었습니다. 개정판 API 문서에 "미측정 : -1"이 명시된 것을 확인했습니다. 0~100 범위 밖의 값이라 "신호 없음(0)"과 구분됩니다. 현재 로봇 제조사 보고 항목에 통신 감도가 없으므로 당분간 고정값 -1을 전송하며, 정의가 확정되면 보고 항목에 추가하고 실제 값으로 전환하겠습니다.

## 9.4 전송 정책

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 전송 주기 | 로봇 1대당 5초. POC 시나리오의 헬스체크 주기(5초)와 일치합니다. |
| 다중 로봇 | 로봇마다 개별 요청을 전송합니다. |
| 버퍼링 | 큐를 쌓지 않고 최신 스냅샷만 유지합니다. 로봇 상태는 최신값이 유효하므로, SAIGE 측 장애가 길어져도 밀린 값이 몰려 전송되지 않습니다. |
| 전송 방식 | 검사 진행에 영향을 주지 않도록 비동기로 분리합니다. |
| 두절 표출 | 헬스체크가 끊기면 SAIGE 측에서 "연결 이상/오프라인"으로 표출합니다. HD_ACS는 로봇 두절을 감지하면 status = DISCONNECTED 로 전송합니다. |

## 9.5 실패 처리

SAIGE가 반환하는 코드에 따라 재시도 여부를 달리합니다.

| HTTP | Code | 의미 | HD_ACS 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | — | 정상 수신 | 다음 주기 진행 |
| 503 | 50301 | SAIGE 기동·초기화 중 | 백오프 후 재시도 |
| 503 | 50302 | SAIGE 미응답 또는 종료 | 백오프 후 재시도, 임계 초과 시 운영 알람 |
| 400 | 40001 | 형식 오류 | 재시도하지 않음. 로그·알람 후 폐기 |
| 500 | 50001 | SAIGE 내부 오류 | 제한적 재시도 |

재시도는 최신 스냅샷을 대상으로 하며, 실패한 과거 값을 되돌려 보내지 않습니다.

# 10. 미결 사항 및 후속 조치

## 10.1 협의 종결 항목

이전 문서에서 [협의 필요]로 표시했던 항목 중 확정된 것입니다.

| 항목 | 결론 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 상태 송신 주체 | ACS 직접 전송 | 개정판 API 문서에 이노로보틱스 → SAIGE 로 명시 |
| 로봇 position 구조 | level·x·y·yaw | 개정판 API 문서에 4개 필드로 반영 |
| 로봇 상태 열거값 | 4종 확정 | WORKING · IDLE · ERROR · DISCONNECTED (§7.4) |
| rssi | 미측정 -1 | 개정판 API 문서에 "미측정 : -1" 명시 |
| productId | = taskId | TASK 단위 확정 (§8.3) |
| TASK 식별 방식 | taskId GUID | taskSeq 폐지, 프레임 길이 확장으로 대응 (부록 B) |
| 면 치수·형상 제공 | 조회 API 제공 | §4.6 — SAIGE 요청 2종을 포함해 도면 전체 제공 |
| Area 배치 정보 | ACS 전송 | 하드코딩 불필요. 4점 좌표 제공 (§4.6.3) |
| 코러게이션 단면 | positionH 추가 | §8.5 |

## 10.2 SAIGE 측 확인 필요

| # | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 층(level) 번호 시작값 | HD_ACS는 1-based(바닥=1), SAIGE 질의서는 0-based("0단~3단")로 보입니다. 어느 쪽으로 통일할지 확정 부탁드립니다. §2.6 |
| 2 | metadata 필드 개정 수용 | §8.2의 3가지 변경 — taskId·attempt 추가, positionH 추가, surfaceId/surfaceType 정수 통일 — 수용 가능 여부 확인 부탁드립니다. |
| 3 | 인증·인가 | 폐쇄망 전제로 미구현 상태입니다. 인증 도입 여부와 규격 협의가 필요합니다. §5.1 |
| 4 | 리페어 시나리오 | POC 시나리오 11번의 방안 A(작업자 수동 확인)와 방안 B(AMR 재검사) 중 확정이 필요합니다. 방안 B 채택 시 ACS의 재투입 트리거 인터페이스가 추가로 필요합니다. |
| 5 | "256 섹션"과 면의 관계 | POC 시나리오의 "256 섹션"이 본 문서의 어느 단위(Area / TASK / 촬영)에 대응하는지 확인이 필요합니다. |
| 6 | 이미지 전송 방식 전환 | 공유 폴더 방식(imagePath) 전환 시점과 경로 규약 협의가 필요합니다. §8.6 |
| 7 | 형상 데이터 전달 시점 | POC 시나리오상 "선창 ID 입력" 직후 조회를 제안드립니다. 실제 운영 흐름과 맞는지 확인 부탁드립니다. §4.7 |

## 10.3 당사(이노로보틱스) 후속 작업

| 항목 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 면 식별자 → Wall ID 개명 | 예정 | 우리엔 협의 후 확정. 값 체계는 불변 (§2.3). |
| 로봇 ↔ 비전 프레임 v3 적용 | 예정 | CAPTURE_REQ DATA 34바이트 확장 (부록 B). |
| GET /api/runs | 미구현 | Run 목록 조회 — pull 연동의 진입점 (§5.3). |
| 선창 형상 조회 API 3종 | 미구현 | geometry / walls / areas·tasks (§4.6). |
| 진행률 분모 산출 | 수정 필요 | totalTasks 를 실행 시작 시점 계획 총수로 고정 (§6.1). |
| 재시도 중복 집계 | 수정 필요 | 고유 TASK 기준 집계로 수정 (§6.3). |
| SAIGE 전송 클라이언트 | 미구현 | 주기 스케줄러 · 최신 스냅샷 버퍼 · 재시도 백오프 (§9.4·9.5). |
| 로봇 좌표 역변환 | 미구현 | 맵 방위각 → 도면 방위각 역변환 함수 신규 추가, 층 번호 산출 (§9.2). |

# 부록 A. 면 식별자 정의표

선창 면과 표면 형상을 가리키는 두 열거형의 정본 정의입니다. 네 시스템(HD_ACS · HD_AMR · 비전 검사 S/W · SAIGE)이 모두 이 표를 기준으로 값을 생성·해석합니다. 값이 추가·변경될 경우 본 부록을 개정하고 전 시스템에 공유합니다.

## A.1 Surface ID — 선창 면 식별자

| ID | hex | ACS | 명칭 | 분류 | 윤곽 | 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | — | 예약 — 미지정 | — | — | — |
| 1 | 0x01 | B | 바닥 (Bottom) | 수평면 | 직사각형 | 종방향 |
| 2 | 0x02 | T | 천장 (Top) | 수평면 | 직사각형 | 종방향 |
| 3 | 0x03 | PM | 좌현벽 (Port) | 수직면 | 직사각형 | 종방향 |
| 4 | 0x04 | SM | 우현벽 (Starboard) | 수직면 | 직사각형 | 종방향 |
| 5 | 0x05 | F | 전벽 (Forward) | 격벽 | 팔각형 | 횡방향 |
| 6 | 0x06 | A | 후벽 (Aft) | 격벽 | 팔각형 | 횡방향 |
| 7 | 0x07 | PL | 하부 좌현 챔퍼 | 경사면 | 직사각형 | 종방향 |
| 8 | 0x08 | SL | 하부 우현 챔퍼 | 경사면 | 직사각형 | 종방향 |
| 9 | 0x09 | PU | 상부 좌현 챔퍼 | 경사면 | 직사각형 | 종방향 |
| 10 | 0x0A | SU | 상부 우현 챔퍼 | 경사면 | 직사각형 | 종방향 |

0x01 과 1 은 같은 값입니다. 표기 방식만 다르며, 표에서 hex를 병기한 것은 로봇 ↔ 비전 인터페이스가 바이너리 프레임이라 원문 표기를 따랐기 때문입니다. JSON 전달 시에는 정수로 통일합니다.

## A.2 Surface Type — 표면 형상

| 값 | hex | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | FLAT | 평탄부 |
| 1 | 0x01 | CORNER | 코러게이션과 평탄부 사이 |
| 2 | 0x02 | CORRUGATION | 코러게이션부 |

촬영 지점 단위 속성이며 면 단위 속성이 아닙니다 (§2.4).

## A.3 코드 표현

// C# public enum SurfaceId : byte { Unspecified = 0, Bottom = 1, Top = 2, PortMid = 3, StbdMid = 4, Forward = 5, Aft = 6, PortLower = 7, StbdLower = 8, PortUpper = 9, StbdUpper = 10 } public enum SurfaceType : byte { Flat = 0, Corner = 1, Corrugation = 2 }

-- PostgreSQL CREATE TABLE ref.surface_id ( id smallint PRIMARY KEY, wall_code varchar(4), name_ko varchar(32) NOT NULL, shape varchar(16) );

## A.4 단위

| 구간 | 단위 |
| --- | --- |
| 로봇 ↔ 비전 인터페이스 | mm, 32비트 정수 |
| SAIGE 연동 API / metadata | mm, 정수 |
| HD_ACS 내부 / DB | m, 실수 |
| 환산 | mm = m × 1000 |

# 부록 B. 로봇 ↔ 비전 인터페이스 개정 (v3)

HD_AMR과 비전 검사 S/W 간 TCP 인터페이스의 개정 내용입니다. SAIGE 연동의 직접 대상은 아니나, §8.2 메타데이터의 값이 어디서 오는지를 설명하는 상류 규격이므로 요약해 수록합니다.

## B.1 개정 배경

기존 CAPTURE_REQ의 DATA 영역은 15바이트(예약 4바이트 포함)로, GUID 16바이트를 담을 여유가 없었습니다. 이 때문에 초기에는 실행 내 순번 taskSeq를 쓰는 방안을 검토했으나, 실행이 바뀌면 같은 용접선의 번호가 달라져 이력 추적이 끊기는 문제가 있었습니다.

재검토 결과, 프레임 구조는 그대로 두고 DATA 길이만 확장하는 방식으로 taskId를 직접 전달합니다. 헤더·CRC·프레임 코드 체계는 변경되지 않습니다.

## B.2 CAPTURE_REQ DATA 레이아웃 (프레임 43, 34바이트)

offset field size type 설명 ────────────────────────────────────────────────────────────────── [0] surfaceType 1B UInt8 0=FLAT 1=CORNER 2=CORRUGATION [1-2] surfaceId 2B UInt16 LE 1~10 [3-6] posX 4B Int32 LE 면-로컬 u (mm) [7-10] posY 4B Int32 LE 면-로컬 v (mm) [11-14] posZ 4B Int32 LE 면-로컬 h (mm) ← 구 예약 4바이트 [15-30] taskId 16B GUID (binary) [31] attempt 1B UInt8 1부터 [32-33] captureSeq 2B UInt16 LE 시도마다 1부터

| 변경 | 내용 |
| --- | --- |
| posZ | 구 예약 4바이트 자리를 표면 높이 h 로 정의. 신규 바이트를 쓰지 않습니다. |
| taskId | GUID 16바이트 신규. 프레임 끝에 추가. |
| attempt | 시도 번호 1바이트 신규. |
| captureSeq | 기존 유지. 시도마다 1부터 다시 시작합니다. |

## B.3 하위 호환

수신 측은 DATA 길이로 버전을 판별합니다.

| DATA 길이 | 버전 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 34 | v3 | 본 규격으로 파싱 |
| 15 | v2 (구) | 기존 규격으로 파싱. taskId 없음 — 매칭 불가로 보관만 합니다. |
| 그 외 | — | 폐기 후 재동기화 (resync) |

## B.4 메타데이터로의 전달

비전 S/W는 수신한 프레임의 값을 그대로 SAIGE 메타데이터에 옮깁니다. 변환이나 재계산은 하지 않습니다.

CAPTURE_REQ (binary) SAIGE metadata (JSON) ───────────────────────────────────────────────────── surfaceType (UInt8) → "surfaceType": 2 surfaceId (UInt16) → "surfaceId": 3 posX (Int32) → "positionU": 1250 posY (Int32) → "positionV": 3400 posZ (Int32) → "positionH": 12 taskId (GUID) → "taskId": "3a9f2c14-…" → "productId": "3a9f2c14-…" (동일 값) attempt (UInt8) → "attempt": 1 captureSeq (UInt16) → "captureSeq": 3

# 부록 C. 통합 대조표

원본 문서의 각 항목이 본 문서 어디에 반영되었는지 대조할 수 있도록 정리했습니다.

## C.1 08-21 질의서 → 회신 반영 위치

| # | 질의 항목 | 본 문서 반영 위치 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | surface Type 값 정의 및 확장 가능성 | §2.4, 부록 A.2 |
| 0-2 | surface ID 표기 불일치 (hex / 정수) | §8.2, 부록 A.1 — 정수로 통일 |
| 0-3 | 두 필드의 역할 구분 | §2.3 · §2.4 — Wall ID 개명 예정 포함 |
| 1 | 리소스 계층 관계 · level 의 소속 | §3.1 · §3.2 · §2.6 |
| 2.1 | 선창 형상 정보 제공 가능 여부 | §4.1 · §4.2 |
| 2.2 | 면별 U/V 최대 치수 · 형상 · 전달 시점 | §4.3 · §4.6.2 · §4.7 |
| 2.3 | 단(level) 정보 | §2.6 · §4.4 |
| 2.4 | Area 배치 정보 제공 주체 | §4.5 · §4.6.3 — ACS 전송 |
| 2.5 | TASK 결과 position 필드 내용 | §5.6 — 용접선 시작·끝 |
| 2.6 | 촬영 데이터 (surface Type · u/v 매핑) | §8.2 · §8.4 |
| 3-1 | productId 그룹 단위 | §8.3 — TASK 단위 확정 |
| 3-2 | 이미지의 TASK 소속 식별 | §8.2 — taskId · captureSeq |
| 3-3 | productId 값 생성 방식 | §8.3 — productId = taskId |
| 4 | 용접면 단면 정보 | §8.4 · §8.5 |

## C.2 폐지·변경된 사양

| 구 사양 | 신 사양 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| taskSeq | taskId | 실행 경계에서 번호가 달라져 이력 추적 불가 (§2.5) |
| productId = runId+"_"+taskSeq | productId = taskId | SAIGE 측 runId 별도 보유·결합 부담 제거 (§8.3) |
| CAPTURE_REQ DATA 15B | DATA 34B | taskId GUID 수용 (부록 B) |
| 예약 4바이트 | posZ | 코러게이션 표면 높이 (§8.5) |
| 로봇 상태 송신 = VISION PC2 | 송신 = 이노로보틱스 | 비전은 로봇 상태를 보유하지 않음 (§9) |
| position: { u, v } | { level, x, y, yaw } | 로봇은 바닥 주행체 — 도면 평면 좌표가 적합 (§9.2) |
| status 열거값 미정의 | WORKING/IDLE/ERROR/DISCONNECTED | 통신 두절 대응값 포함 (§7.4) |
| SignalR 실시간 이벤트 | 제공하지 않음 | SAIGE는 필요 시 조회하는 pull 방식으로 확정 (§1.3) |

## C.3 원본 문서 처리

| 원본 문서 | 상태 | 대체 |
| --- | --- | --- |
| HD_ACS_SAIGE 연동관련 초안 (08-20) | 폐지 | 본 문서 §1·3·5·6·7·9 |
| HD_ACS_SAIGE 연동 관련 질의 (08-21) | 회신 완료 | 본 문서 부록 C.1 |
| HD_ACS 선창 면 식별자 정의 (08-21) | 편입 | 본 문서 부록 A |
| 연동 관련 질의 회신 (08-25) | 폐지 | 본 문서 §2·3·4·8 |
| 로봇 ↔ 비전 인터페이스 개정 v3 (08-25) | 유효 | 본 문서 부록 B가 요약. 원본은 로봇·비전 간 정본으로 유지 |
| 선창 도면 정의 및 전달 방식 (08-27) | 폐지 | 본 문서 §4 |
| HD_SAIGE Agent API (07-28) | 폐지 | HD_MLOPS 개정판 |
| HD_MLOPS 이노로보틱스 API (개정판) | 유효 | SAIGE 측 수신 규격의 정본. 본 문서 §8·9와 상호 참조 |
| 전체 POC 시나리오 | 유효 | 운영 시나리오 정본. 본 문서 §1.4가 대응표 |

본 문서 v2.0 는 HD_ACS ↔ SAIGE 연동 사양의 단일 정본이며, §10.2의 확인 항목이 회신되는 대로 v2.1로 개정합니다.