HD_ACS ↔ SAIGE

연동 사양 협의 요청서

SAIGE Agent API 검토에 따른 미확정 항목 정리

2026-08-19

검토 대상 — HD_SAIGE Agent API (2026-07-28)

요청 취지 SAIGE Agent API 문서를 검토해 HD_ACS 및 비전 검사 S/W와의 연동 사양을 확정하는 과정에서, 양측 합의가 필요한 항목 9건을 정리했습니다. 각 항목에 저희 제안을 함께 적었으니 검토 후 회신 부탁드립니다.

# 1. 연동 구조 (합의 전제)

검토 결과 정리한 시스템 간 데이터 흐름입니다. 이 전제가 맞는지부터 확인 부탁드립니다.

[ HD_ACS ] ──① 진행률 조회 응답──► [ SAIGE ] │ ▲ │ │ │ ②로봇 상태 전송 ───────────┘ │ │ VDA 5050 ▼ [ HD_AMR 로봇 ] ──TCP──► [ 비전 검사 S/W ] ──③검사 이미지+메타데이터──► [ SAIGE ]

|  | 경로 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | SAIGE → ACS | 검사 진행률. SAIGE가 ACS의 REST API를 주기 조회(1~5초). ACS는 응답만 한다. |
| ② | ACS → SAIGE | 로봇 상태. ACS가 POST /agent/v3/external/robot-health-check 로 주기 전송. |
| ③ | 비전 → SAIGE | 검사 이미지·메타데이터. 현행 POST /agent/v3/external/inspection 유지. |

②의 송신 주체 변경 SAIGE Agent API 문서는 robot-health-check의 송신 주체를 VISION PC2로 기술하고 있으나, 비전 검사 S/W는 로봇 상태·배터리·통신 감도를 알지 못하며 로봇 식별자조차 보유하지 않습니다(비전 인터페이스가 전달하는 것은 촬영 위치뿐입니다). 로봇 상태를 보유한 시스템은 ACS뿐이므로 ACS가 직접 전송하는 것으로 제안드립니다. — Q1 참조

# 2. 협의 요청 항목

## 2.1 로봇 상태 (robot-health-check)

Q1    robot-health-check 송신 주체를 ACS로 변경

배경  문서상 송신 주체는 VISION PC2이나, 비전 S/W가 보유한 값은 촬영 위치뿐이며 로봇 식별자·상태·배터리·통신 감도는 알지 못합니다. 로봇 상태를 관리하는 시스템은 HD_ACS입니다.

질의  ACS 서버가 직접 전송하는 것으로 변경 가능한지, 그리고 SAIGE 측 접근 허용 목록에 ACS 서버 주소를 등록해야 하는지 확인 부탁드립니다.

우리 제안  ACS가 전송하고 비전 S/W는 본 API를 전송하지 않습니다. 양측이 동시에 보내면 SAIGE가 같은 로봇 상태를 중복 수신하므로, 송신 주체를 하나로 확정해야 합니다.

Q2    status 열거값 확정

배경  파라미터 설명에는 "WORKING" · "ERROR" · "IDLE" 이 예시로 제시되어 있으나, Request Body 예시에는 "status": "NORMAL" 이 사용되어 서로 다릅니다. 전체 열거값 목록도 문서에 정의되어 있지 않습니다.

질의  사용 가능한 status 값의 전체 목록과 각 값의 정의를 확정해 주시기 바랍니다. 특히 로봇과의 통신이 두절된 상태를 표현할 값이 필요합니다.

우리 제안  ACS가 산출 가능한 상태는 다음 4종입니다 — 작업 중 / 대기 / 오류 / 통신 두절. 이에 대응하는 SAIGE 열거값을 지정해 주시면 그대로 매핑하겠습니다.

미확정 시 영향  값이 확정되지 않으면 ACS가 임의 문자열을 보내게 되어 SAIGE 측 판정 로직과 어긋납니다.

Q3    position 구조 변경 — 도면 좌표 + 층 번호

배경  현행 payload의 position은 u · v 두 필드입니다. 그러나 (a) 어느 면의 로컬 좌표인지 식별자가 없고, (b) AMR은 화물창 내 여러 층의 맵 위를 주행하는데 층을 표현할 자리가 없어 1층과 2층의 같은 평면 위치가 동일한 값으로 전송되며, (c) 로봇의 진행 방향(방위각)을 담을 필드가 없습니다.

질의  position을 아래 4개 필드 구조로 확장해 받으실 수 있는지 확인 부탁드립니다.

우리 제안  로봇 위치는 특정 벽면 위의 점이 아니라 바닥을 주행하는 평면 위치이므로, 면-로컬 좌표보다 도면 좌표계 기준이 자연스럽습니다.

미확정 시 영향  층 구분 없이는 SAIGE에서 로봇 위치를 화물창 내 실제 지점으로 특정할 수 없습니다.

"position": { "level": 2, // 층 번호 (Integer) "x": 12480, // 도면 좌표 X (Integer, mm) "y": 5120, // 도면 좌표 Y (Integer, mm) "yaw": 90.0 // 도면 기준 방위각 (Number, deg 0.0~359.9) }

단위는 현행 u · v와 동일하게 mm 정수를 유지했습니다. yaw만 소수 1자리 실수인데, 정수만 허용하신다면 정수 도(0~359)로 반올림하거나 0.1도 단위 정수로 보내는 방식도 가능합니다. 선호하시는 형식을 알려 주시기 바랍니다.

참고로 검사 이미지 metadata의 position U · V는 지금 그대로 둡니다. 그쪽은 벽면 위 촬영 지점이라 면-로컬 좌표가 맞고, 본 항목의 로봇 위치와는 성격이 다릅니다.

Q4    rssi를 예약 필드로 처리

배경  rssi(통신 감도)는 HD_ACS에도 비전 S/W에도 존재하지 않는 값입니다. 로봇이 사용하는 VDA 5050 표준 상태 메시지에도 해당 필드가 없어, 로봇이 별도로 보고하지 않으면 어느 시스템도 이 값을 알 수 없습니다.

질의  당장 확보가 어려우므로 rssi를 예약 필드로 두고 미측정을 뜻하는 고정값을 전송하는 방식으로 진행해도 되는지 확인 부탁드립니다. 아울러 0~100 척도의 정확한 정의(신호 세기 백분율인지 RSSI dBm 환산값인지)도 함께 알려 주시기 바랍니다.

우리 제안  필드는 유지하되 값은 -1(미측정)로 전송합니다. 0~100 범위 밖의 값이라 "신호 없음(0)"과 구분됩니다. 범위 안의 값만 허용하신다면 대체값을 지정해 주시기 바랍니다. 정의가 확정되면 로봇 제조사와 협의해 보고 항목에 추가하고 실제 값으로 전환하겠습니다.

미확정 시 영향  필수 필드로 검증하실 경우, 예약값 처리를 합의하지 않으면 요청 전체가 형식 오류로 거부될 수 있습니다.

Q5    전송 주기와 부하 허용치

배경  문서에 robot-health-check의 전송 주기가 명시되어 있지 않습니다.

질의  SAIGE가 수용 가능한 전송 주기와, 로봇이 여러 대일 경우의 총 요청 빈도 상한을 알려 주시기 바랍니다.

우리 제안  로봇 1대당 5초 주기를 기본으로 하고, 로봇마다 개별 요청을 보냅니다.

## 2.2 진행률 조회

Q6    진행률 조회 클라이언트 구현 가능 여부

배경  SAIGE Agent API에 정의된 두 엔드포인트는 모두 SAIGE가 수신하는 구조입니다. SAIGE가 외부 REST API를 주기 조회하는 클라이언트를 구현할 수 있는지 문서만으로는 확인되지 않았습니다.

질의  SAIGE가 HD_ACS의 REST API를 주기 조회(1~5초)하는 방식으로 진행률을 수신할 수 있는지 확인 부탁드립니다.

우리 제안  진행률은 조회 방식을 권장합니다. 누적값이며 특히 완료 판정은 유실되면 안 되는데, 조회는 멱등이라 SAIGE 재기동이나 통신 단절 후에도 다음 조회 한 번으로 정확한 현재값을 회복하기 때문입니다. 조회 클라이언트 구현이 어렵다면 ACS가 전송하는 방식으로 전환할 수 있으며, 이 경우 SAIGE 측에 진행률 수신 엔드포인트 신설이 필요합니다.

미확정 시 영향  이 항목의 답변에 따라 ACS 구현 범위가 달라집니다. 가장 먼저 확정이 필요합니다.

Q7    인증 규격

배경  문서에 정의된 헤더는 Content-Type뿐이며 인증 규격이 없습니다. 폐쇄망 배포를 전제한 것으로 이해하고 있습니다.

질의  API Key·mTLS 등 인증 도입 계획이 있는지, 있다면 규격을 알려 주시기 바랍니다. HD_ACS의 진행률 조회 API에도 동일한 정책을 적용할지 함께 확인 부탁드립니다.

우리 제안  폐쇄망 + IP 허용 목록을 전제로 진행하고, 인증이 필요해지면 양측 사양서에 추보합니다.

## 2.3 검사 이미지 메타데이터

Q8    metadata의 reserved 필드를 식별자 필드로 분리

배경  현행 metadata 예시에는 "reserved": "0x00000000" 이 포함되어 있습니다. 이는 비전 인터페이스 CAPTURE_REQ의 예약 4바이트가 그대로 전달된 것입니다. 저희는 이 4바이트에 검사 작업 식별자를 담기로 확정했습니다.

질의  아래와 같이 reserved 를 두 개의 정수 필드로 분리해 받으실 수 있는지 확인 부탁드립니다.

우리 제안  "taskSeq": 17 — 실행 단위 내 검사 작업 일련번호. HD_ACS 진행률 조회 응답의 동명 필드와 대조하면 어느 작업의 촬영인지 특정됩니다.  "captureSeq": 3 — 한 작업 내 촬영 일련번호. 작업 1건이 여러 장을 촬영하므로 정렬·중복 제거에 사용합니다.

미확정 시 영향  이 필드가 없으면 SAIGE가 수신한 이미지를 HD_ACS의 검사 작업과 연결할 수 없습니다. 좌표만으로는 같은 면의 인접 용접선을 구분하기 어렵습니다.

Q9    productId의 대응 단위

배경  metadata의 productId (예: "#31-section")가 SAIGE의 검사 단위 그룹 키로 보입니다. 이 값이 저희 데이터 모델의 무엇에 대응하는지 정의되어 있지 않습니다.

질의  productId를 검사 작업(용접선 1구간) 단위로 볼지, 그보다 상위인 검사 영역 단위로 볼지 확정 부탁드립니다. 값의 형식 규칙도 함께 알려 주시기 바랍니다.

우리 제안  SAIGE의 결과 집계 단위에 맞추어 저희가 값을 생성하겠습니다. 어느 단위로 집계하실 계획인지 알려 주시면 그에 맞추겠습니다.

# 3. 요청 항목 요약

|  | 항목 | 구분 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | robot-health-check 송신 주체를 ACS로 | 구조 변경 | 높음 — 중복 전송 방지 |
| Q2 | status 열거값 확정 | 규격 확정 | 높음 — 구현 착수 조건 |
| Q3 | position 구조 변경 (도면 좌표 + 층) | 필드 확장 | 높음 — 위치 특정 불가 |
| Q4 | rssi 예약 필드 처리 | 규격 확정 | 높음 — 미보유 항목 |
| Q5 | 전송 주기·부하 허용치 | 운영 파라미터 | 보통 |
| Q6 | 진행률 조회 클라이언트 구현 가능 여부 | 구조 확정 | 최우선 — 구현 범위 결정 |
| Q7 | 인증 규격 | 보안 | 보통 |
| Q8 | metadata의 taskSeq · captureSeq 필드 분리 | 필드 합의 | 높음 — 이미지 매칭 불가 |
| Q9 | productId 대응 단위 | 규격 확정 | 보통 |

Q6이 가장 먼저 확정되어야 HD_ACS의 구현 범위가 결정됩니다. Q2 · Q3 · Q4는 로봇 상태 전송 기능의 착수 조건이며, Q8은 검사 이미지와 검사 작업을 연결하기 위한 필수 항목입니다. Q3과 Q4는 SAIGE Agent API 원문의 payload 구조를 변경하는 제안이므로 우선 검토 부탁드립니다.

## 3.1 회신 후 진행

- 회신 내용을 반영해 HD_ACS 연동 사양서 및 비전 인터페이스 사양을 확정합니다.

- 확정된 사양에 따라 HD_ACS · HD_AMR · 비전 검사 S/W의 개발을 착수합니다.

- 연동 시험 일정을 협의합니다.

본 요청서는 HD_SAIGE Agent API (2026-07-28) 검토를 근거로 작성되었습니다.