HD_ACS ↔ SAIGE

연동 관련 질의 회신

리소스 계층 · 면 형상 데이터 · productId · 단면 정보

2026-08-21

회신 대상 — HD_ACS_SAIGE 연동 관련 질의 (2026-08-21)

회신 요약 질의해 주신 항목 대부분은 HD_ACS가 이미 보유한 데이터로 제공 가능합니다. 면 치수·형상, Area 배치 정보, 용접선 시작·끝 좌표는 모두 조회 API로 전달할 수 있습니다. productId = TASK 단위 제안은 수용합니다. 한 가지 층(level) 번호 체계가 서로 다른 점을 확인했습니다(§1.3). 정렬이 필요합니다.

# 문서 구성

0. surface Type / surface ID 정의    —  값 체계·표기·두 필드의 역할

1. 리소스 계층 관계    —  구조 축과 실행 축의 연결, 층(level)의 소속

2. 계층별 데이터 제공 범위    —  선창 · 면 · 단 · Area · TASK · 촬영

3. productId 그룹 단위    —  TASK 단위 확정 및 값 생성 방식

4. 용접면 단면 정보    —  TASK 단위 제공 범위와 u/v ↔ 단면 매핑

5. 회신 정리    —  확정 · 신규 제공 · 확인 중 항목

# 0. surface Type / surface ID 정의

0-1    surface Type 값 정의

질의  metadata 예시의 surface Type 값 정의가 문서에 없으며, 형상이 3 Sheet / 4 Sheet / Corner 등으로 확장되는지 확인 요청.

답변  비전 인터페이스에 정의된 surface Type은 다음 3종입니다. 다만 현재 로봇 구현이 사용하는 값은 Flat과 Corrugation 2종이며, 촬영 시점에 대상 표면의 각도로 판정합니다.

| 값 | 이름 | 현행 사용 여부 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | Flat | 사용 — 평탄부 |
| 0x01 | Corner | 정의만 존재, 미사용 |
| 0x02 | Corrugation | 사용 — 코러게이션부 |

확인 중  3 Sheet / 4 Sheet 등으로의 확장 여부는 로봇 담당 및 현업과 확인 후 별도 회신드리겠습니다. 확장이 확정되면 값 체계를 공유드리고, 미사용 값(Corner 포함)의 존치 여부도 함께 정리하겠습니다.

0-2    surface ID 표기 불일치

질의  Surface ID 표는 0x01~0x0A (hex)인데 metadata 예시는 surface ID: 1 (정수)입니다.

답변  값 자체는 동일합니다. 0x01 과 1 은 같은 값이며, 표기 방식만 다릅니다. 표에서 hex를 쓴 것은 비전 인터페이스가 바이너리 프레임이라 원문 표기를 따랐기 때문입니다.

보충  다만 같은 metadata 안에서 "surface Type": "0x00" 은 문자열, "surface ID": 1 은 정수로 형식이 엇갈려 있어 혼동의 소지가 있습니다. metadata는 JSON이므로 두 필드 모두 정수로 통일할 것을 제안드립니다.

"metadata": { "surfaceType": 0, // 0=Flat, 2=Corrugation (문자열 "0x00" → 정수) "surfaceId": 1, // 1~10 (0x01~0x0A와 동일 값) "positionU": 1250, "positionV": 3400, "taskSeq": 17, "captureSeq": 3 }

아울러 현행 예시의 "surface Type" · "position U" 처럼 필드명에 공백이 포함되어 있는데, 처리 편의를 위해 공백 없는 camelCase로 통일하는 방안도 함께 검토 부탁드립니다.

0-3    두 필드의 역할

질의  surface ID = 10개 면 구분, surface Type = 형상 구분으로 이해했는데 맞는지 확인 요청.

답변  맞습니다. surface ID는 화물창 구조면 10종 중 어느 면인지를 가리키고, surface Type은 그 지점 표면의 형상을 가리킵니다.

보충  한 가지 중요한 보충이 있습니다. surface Type은 면 단위 속성이 아니라 촬영 지점 단위 속성입니다. 같은 면 안에서도 평탄부와 코러게이션부가 섞여 있으며, 로봇이 촬영 직전에 대상 표면 각도로 판정해 값을 정합니다. 따라서 동일한 surface ID를 가진 촬영이라도 surface Type은 서로 다를 수 있습니다.

# 1. 리소스 계층 관계

## 1.1 두 개의 축

말씀하신 대로 구조(공간) 축과 실행 축이 나뉘어 있습니다. 두 축은 Area에서 만납니다.

구조 축 (정적 — 검사 계획) Tank(선창) └ Wall(면, 10종) └ Area(정차 1회 범위) ── level 속성 보유 └ TASK(용접선 1구간) 실행 축 (동적 — 1회 실행) Run(실행) └ Mission(층 단위) ── 같은 level의 Area들을 묶음 └ 정차 = Area 1개 └ TASK 실행

Run을 시작하면 대상 선창의 Area들이 실행 큐로 전개되고, 같은 층(level)에 속한 Area들이 하나의 Mission으로 묶입니다. 로봇은 Mission 단위로 층을 이동하며, 한 층 안에서는 Area를 하나씩 방문해 그 안의 TASK를 수행합니다.

| 관계 | 설명 |
| --- | --- |
| Scenario ↔ Run | Scenario는 검사 계획, Run은 그 계획의 1회 실행입니다. 같은 Scenario를 여러 번 실행할 수 있습니다. |
| Area ↔ Mission | Area는 level 속성을 가지며, 그 level의 Mission에 속해 실행됩니다. |
| Area ↔ 정차 | 정차 1회 = Area 1개입니다. 로봇이 Area의 정차 위치로 이동해 그 안의 TASK들을 수행합니다. |
| TASK ↔ 촬영 | TASK 1개는 여러 지점의 촬영으로 수행됩니다 (1:N). |

## 1.2 층(level)의 소속

질의  0단~3단 4개 단 정보가 Area에 포함되는지, 혹은 Mission이 층 정보를 반영하는 것인지.

답변  둘 다 맞습니다. level은 Area의 속성이면서 동시에 Mission의 식별자입니다. 서로 다른 두 개념이 아니라 같은 값을 정적·동적 관점에서 각각 부르는 것입니다.

| 관점 | level의 역할 |
| --- | --- |
| Area (정적) | 영역의 높이 범위로부터 서버가 자동 유도해 속성으로 저장합니다. 운영자가 직접 입력하지 않습니다. |
| Mission (동적) | 실행 시 같은 level의 Area들을 묶는 단위입니다. level 하나당 Mission 하나입니다. |

TASK 결과에 wallCode · level · areaName이 함께 있는 것도 같은 이유입니다. TASK는 Area에 속하고 Area가 면과 층을 가지므로, TASK가 이를 상속받아 결과에 표기됩니다. 이해하신 내용이 맞습니다.

## 1.3 층 번호 체계 — 정렬 필요

번호 시작값이 서로 다릅니다. 질의서는 "0단~3단"으로 0부터 시작하는 것으로 기술하셨으나, HD_ACS의 level은 1부터 시작합니다(1 = 바닥층). 4개 단이면 HD_ACS 기준으로는 1 ~ 4가 됩니다.

| 단 | SAIGE 표기(추정) | HD_ACS level |
| --- | --- | --- |
| 최하단 (바닥) | 0단 | 1 |
|  | 1단 | 2 |
|  | 2단 | 3 |
| 최상단 | 3단 | 4 |

API 응답과 촬영 메타데이터에 실리는 값은 HD_ACS 기준(1-based)입니다. 화면 표기를 0단부터 하실 경우 SAIGE 측에서 −1 변환하시거나, 반대로 HD_ACS가 0-based로 맞추는 방안도 가능합니다. 어느 쪽으로 정렬할지 회신 부탁드립니다.

참고로 Run 상세 응답의 mapId는 "{tankId}-L{level}" 형식이며(예: "CT1-L2"), 여기의 숫자도 1-based입니다.

# 2. 계층별 데이터 제공 범위

요청하신 항목별로 HD_ACS의 보유 여부와 제공 방법을 정리했습니다.

## 2.1 계층 1 — 선창 (Tank / Scenario)

답변  선창의 형상 정보를 조회 API로 제공할 수 있습니다. 화물창은 팔각 단면 프리즘 구조이며, 다음 파라미터로 전체 형상이 결정됩니다.

| 파라미터 | 내용 |
| --- | --- |
| 길이 · 바닥폭 | 선창 길이 L, 바닥면 폭 |
| 하부 챔퍼 | 경사각 · 높이 |
| 수직벽 | 높이 |
| 상부 챔퍼 | 경사각 · 높이 |
| 유도값 | 최대폭(beam), 천장폭, 전체높이 |
| 층 경계 | 각 층 바닥의 높이 목록 |

선창 종류가 확대되어도 선창별로 위 파라미터를 등록하는 구조이므로, SAIGE 측 하드코딩 없이 조회로 대응 가능합니다. 이번 POC의 Bunkering vessel 1종도 동일한 방식으로 제공됩니다.

## 2.2 계층 2 — 면 (Wall / Surface ID)

2-1    각 Surface ID별 U/V 최대 치수

답변  제공 가능합니다. HD_ACS는 각 면의 원점·U축·V축 방향벡터와 함께 면 크기(U 길이, V 길이)를 보유하고 있습니다. 조회 API로 전달드리겠습니다. 내부 단위는 m이며, 촬영 좌표와 맞추어 mm 정수로 환산해 제공하겠습니다.

[ { "surfaceId": 3, "wallCode": "PM", "uMax": 45000, // U축 최대 (mm) "vMax": 12000, // V축 최대 (mm) "shape": "RECTANGLE" // 면 윤곽 형상 }, … ]

2-2    면별 형상 동일 여부

답변  10개 면이 모두 직사각형은 아닙니다. 8면은 직사각형, 2면은 팔각형입니다.

| 구분 | 면 | 윤곽 |
| --- | --- | --- |
| 종방향 8면 | B T SM PM SL PL SU PU | 직사각형 — 선창 길이 × 각 면의 폭. 챔퍼 4면도 경사진 평면이지만 윤곽은 직사각형입니다. |
| 횡방향 2면 | F A | 팔각형 — 선창 단면 형상 그대로입니다. 전·후 격벽이므로 팔각 단면이 그대로 면이 됩니다. |

팔각형 윤곽은 §2.1의 선창 파라미터(바닥폭 · 챔퍼 각도 · 각 높이)로 꼭짓점을 계산할 수 있습니다. 다만 SAIGE 측에서 계산하실 필요가 없도록 HD_ACS가 꼭짓점 좌표 배열을 직접 제공하는 방안을 권해드립니다. 직사각형 면은 4점, 팔각형 면은 8점으로 통일된 형태가 되어 화면 렌더링이 단순해집니다.

{ "surfaceId": 6, "wallCode": "A", "shape": "POLYGON", "outline": [ // 면-로컬 (u,v), mm — 시계 방향 [0, 0], [8200, 0], [12000, 3800], [12000, 9200], [8200, 12000], [3800, 12000], [0, 9200], [0, 3800] ] }

2-3    치수·형상 정보의 전달 시점

답변  선창 형상과 면 치수는 검사 실행과 무관한 정적 데이터입니다. 선창 형상이 HD_ACS에 등록된 시점 이후로는 언제든 조회 가능하며, Run 시작을 기다릴 필요가 없습니다.

POC 시나리오상으로는 검사 시작 전 사전 조회로 선창맵을 구성하시고, 이후 검사 진행 중에는 진행률 조회만 하시면 됩니다. 선창 형상이 변경되는 경우는 도면 변경 시뿐이며, 검사 중에는 변하지 않습니다.

## 2.3 계층 3 — 단 (Level)

답변  §1.2에서 답변드린 대로 level은 Area의 속성이며, Mission은 그 level 단위의 실행 묶음입니다. 별도의 독립 축이 아니라 같은 값의 두 관점입니다. 번호 체계는 §1.3의 정렬 확인을 부탁드립니다.

## 2.4 계층 4 — Area 배치 정보

질의  각 Area가 전개도의 어느 위치인지, SAIGE가 하드코딩할지 HD_ACS가 전송할지 결정 필요.

답변  HD_ACS가 전송 가능합니다. Area는 등록 시점에 면-로컬 (u,v) 사각형 4점으로 정의되며, 이 좌표를 그대로 제공할 수 있습니다. 하드코딩이 불필요하고, 선창 종류가 확대되어도 동일하게 동작합니다.

[ { "areaId": "c11e…", "areaName": "W03-A2", "surfaceId": 3, "wallCode": "PM", "level": 2, "corners": [ // 면-로컬 (u,v), mm [12000, 3000], [18000, 3000], [18000, 6000], [12000, 6000] ], "taskCount": 7 }, … ]

Area의 꼭짓점이 면-로컬 좌표이므로, §2.2의 면 치수로 정규화하면 전개도 위 위치가 그대로 결정됩니다. 촬영 위치 positionU · positionV 와 같은 좌표계라 동일 화면에 겹쳐 표시하실 수 있습니다.

## 2.5 계층 5 — TASK

2-4    TASK 결과의 position 필드 내용

질의  TASK 결과의 position 필드가 촬영 위치(u/v)인지 로봇 위치인지 확인 요청.

답변  둘 다 아닙니다. TASK 결과의 position은 그 TASK가 담당하는 용접선 구간의 시작점과 끝점입니다. 촬영 지점도 로봇 위치도 아닙니다.

보충  구조 협의 자료에서 해당 필드의 내용을 생략해 혼동을 드렸습니다. 아래와 같이 면-로컬 (u,v) 좌표로 시작·끝을 명시하도록 사양을 보완하겠습니다.

"position": { "surfaceId": 3, "seamStart": { "u": 12500, "v": 4200 }, // 용접선 시작 (면-로컬, mm) "seamEnd": { "u": 17800, "v": 4200 }, // 용접선 끝 "seamLength": 5300, // 용접선 길이 (mm) "seamType": "LINE" }

세 위치 정보의 성격이 다르므로 구분해 두시는 편이 좋습니다.

| 위치 정보 | 출처 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 용접선 시작·끝 | HD_ACS TASK 결과 | 검사 대상 구간 — 무엇을 검사해야 하는가 |
| 촬영 지점 | 촬영 메타데이터 | 실제로 촬영한 지점 — 어디를 찍었는가 |
| 로봇 위치 | 로봇 상태 전송 | 로봇 본체의 도면 좌표 — 로봇이 어디 있는가 |

## 2.6 계층 6 — 촬영

답변  surface Type 정의는 §0-1, u/v 좌표와 단면의 대응 관계는 §4.3에서 답변드렸습니다.

# 3. productId 그룹 단위

3-1    productId = TASK 단위 확정

답변  수용합니다. productId를 TASK(용접선 1구간) 단위로 확정하겠습니다.

제시해 주신 근거에 동의합니다. SAIGE의 "하나의 productId 안에 여러 이미지가 있고 하나라도 NG면 productId 전체가 NG"라는 판정 규칙은, HD_ACS의 TASK 판정 기준("TASK 내 촬영이 하나라도 실패하면 TASK 실패")과 논리 구조가 완전히 동일합니다. 두 시스템이 같은 단위로 판정하므로 집계가 어긋날 여지가 없습니다.

Area 단위로 묶으면 여러 용접선이 한 productId에 들어가 NG 시 어느 용접선인지 특정되지 않는다는 지적도 타당합니다. 리페어 위치 특정과 대시보드 표출 단위 모두 TASK가 적합합니다.

3-2    각 촬영 이미지의 TASK 소속 식별

답변  제공 가능합니다. 촬영 메타데이터에 taskSeq(실행 내 TASK 일련번호)와 captureSeq(TASK 내 촬영 일련번호)를 실어 전달합니다. 같은 taskSeq를 가진 이미지들이 하나의 TASK에 속하며, 이를 그대로 productId 그룹으로 사용하시면 됩니다.

3-3    productId 값을 (runId, taskSeq)와 대응시키는 방식

답변  제안드리는 방식은 메타데이터로 taskSeq를 별도 전달하고, productId는 SAIGE 측에서 생성하시는 것입니다.

이유가 하나 있습니다. 비전 검사 S/W는 runId를 알지 못합니다. 비전 S/W는 로봇으로부터 촬영 요청만 받는데, 그 요청에는 실행 단위 식별자가 실려 있지 않습니다. runId를 비전까지 전달하려면 로봇↔비전 간 통신 규격을 확장해야 하는데, 해당 인터페이스는 이미 구현·시험이 완료되어 변경 비용이 큽니다.

반면 SAIGE는 진행률 조회로 현재 runId를 이미 확보하고 계십니다. 따라서 이미지 수신 시점에 SAIGE가 보유한 runId와 메타데이터의 taskSeq를 결합해 productId를 생성하는 것이 가장 적은 변경으로 가능합니다.

수신한 메타데이터 : taskSeq = 17, captureSeq = 3 SAIGE 보유 값 : runId = "8f3c1e2a-…" productId = "8f3c1e2a-17" (또는 SAIGE 선호 형식)

productId의 문자열 형식은 SAIGE 측 규칙에 맞추시면 됩니다. 선호하시는 형식을 알려주시면 그에 맞추어 사양에 반영하겠습니다.

보충  실행이 바뀌는 경계에서 이미지가 이전 실행으로 잘못 귀속되는 것을 막으려면, HD_ACS의 TASK 결과 조회로 해당 실행의 taskSeq 목록을 받아 대조하시면 됩니다. 결과 조회 응답에 taskSeq가 포함되어 있어 검증이 가능합니다.

# 4. 용접면 단면 정보

요청하신 4개 항목을 제공 주체별로 정리했습니다.

| 요청 항목 | 제공 주체 | 제공 가능 여부 |
| --- | --- | --- |
| 단면의 실제 치수 (용접선 길이 등) | HD_ACS | 제공 가능 |
| 해당 TASK의 단면 형상 | HD_ACS | 참조 ID 제공 가능, 도형 데이터는 협의 필요 |
| 단면 위 촬영 지점의 위치 | 비전 (촬영 메타데이터) | 이미 전달 중 |
| u/v ↔ 단면 매핑 방법 | — | §4.3 설명 참조 |

## 4.1 용접선 치수 — 제공 가능

§2.5에서 답변드린 대로 TASK 결과에 용접선의 시작점·끝점을 면-로컬 좌표로 제공하겠습니다. 용접선 길이는 두 점 사이의 거리이며, 계산 편의를 위해 HD_ACS가 seamLength 필드로 함께 내려드리겠습니다.

## 4.2 단면 형상 — 참조 ID 보유

HD_ACS는 TASK마다 단면 도면 참조 ID와 검사 프로파일 ID를 보유하고 있습니다. 이 값들은 TASK 등록 시 지정되며 결과 조회에 함께 제공할 수 있습니다.

다만 참조 ID가 가리키는 실제 단면 도형 데이터(형상 윤곽, 접합부 위치 등)를 어떤 형식으로 전달할지는 정해진 바가 없습니다. 도면 파일을 그대로 전달할지, 좌표 배열로 변환해 전달할지 협의가 필요합니다. SAIGE 대시보드에서 필요한 최소 형태를 알려주시면 그에 맞추어 검토하겠습니다.

보충  참고로 촬영 지점의 표면 형상(Flat / Corrugation)은 §0-3에서 말씀드린 대로 TASK 단위가 아니라 촬영 지점 단위로 판정됩니다. 한 용접선 안에서도 지점마다 값이 다를 수 있으므로, 단면 표시에는 촬영 메타데이터의 surface Type을 지점별로 사용하시는 편이 정확합니다.

## 4.3 촬영 지점의 위치와 u/v ↔ 단면 매핑

촬영 지점 위치는 이미 SAIGE로 전달되고 있습니다 HD_ACS는 용접선 구간(시작~끝)만 지정하고, 그 구간 안에서 어느 지점을 몇 번 촬영할지는 로봇이 검사 레시피와 교시 데이터로 결정합니다. 따라서 촬영 지점의 실제 위치를 아는 것은 로봇이며, 그 값이 촬영 메타데이터의 positionU · positionV로 SAIGE에 전달됩니다. captureSeq의 순서가 곧 촬영 순서입니다.

따라서 대시보드에 필요한 데이터는 HD_ACS의 용접선 구간과 비전의 촬영 지점들 두 가지이며, 두 값을 결합하면 단면 위 촬영 배치가 완성됩니다.

### 매핑 방법

용접선은 면 위의 선분입니다. 시작점 A, 끝점 B, 촬영 지점 P가 모두 같은 면-로컬 (u,v) 좌표계에 있으므로 다음과 같이 변환합니다.

A = (startU, startV) 용접선 시작점 B = (endU, endV) 용접선 끝점 P = (positionU, positionV) 촬영 지점 L = ¦B − A¦ 용접선 전체 길이 e = (B − A) / L 용접선 방향 단위벡터 s = (P − A) · e 용접선을 따라간 거리 ← 단면 가로축 위치 d = ¦(P − A) − s·e¦ 용접선에서의 수직 거리 ← 단면 세로축 오프셋

여기서 s / L 이 0에서 1로 가면 용접선 시작에서 끝까지 진행합니다. 대시보드에서 단면을 가로로 펴서 표시하실 때 촬영 지점을 s 위치에 배치하시면 됩니다. 정상적인 검사라면 captureSeq 가 증가할수록 s 도 증가합니다.

d 는 촬영 지점이 용접선 중심에서 얼마나 벗어났는지를 나타냅니다. 통상 0에 가까운 값이며, 값이 크면 촬영 위치가 용접선을 벗어난 것이므로 품질 확인 지표로 활용하실 수 있습니다.

좌표계 유의 사항 위 계산은 A · B · P가 모두 같은 면의 면-로컬 좌표일 때만 성립합니다. TASK 결과의 용접선 좌표와 촬영 메타데이터의 촬영 좌표는 같은 좌표계이므로 직접 계산 가능하지만, 로봇 상태 전송의 위치 값은 도면 좌표계라 성격이 다릅니다. 혼용하지 않도록 유의 부탁드립니다.

# 5. 회신 정리

## 5.1 확정 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| productId 단위 | TASK(용접선 1구간) 단위로 확정합니다. (§3-1) |
| 이미지 ↔ TASK 식별 | 촬영 메타데이터의 taskSeq로 식별합니다. (§3-2) |
| 층(level)의 소속 | Area의 속성이며, Mission은 같은 level의 Area를 묶는 실행 단위입니다. (§1.2) |
| surface ID / Type 역할 | surface ID = 면 구분, surface Type = 형상 구분. Type은 촬영 지점 단위 속성입니다. (§0-3) |
| TASK 결과 position | 용접선 시작·끝 좌표입니다. 촬영 위치나 로봇 위치가 아닙니다. (§2-4) |

## 5.2 HD_ACS가 신규 제공할 항목

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 선창 형상 | 팔각 단면 파라미터 및 유도 치수 (§2.1) |
| 면 치수·윤곽 | 면별 U/V 최대 치수와 윤곽 꼭짓점 배열 (§2.2) |
| Area 배치 | 면-로컬 사각형 4점 좌표 (§2.4) |
| 용접선 구간 | 시작·끝 좌표와 길이, 단면 참조 ID (§2.5, §4.1) |

위 항목은 모두 HD_ACS가 이미 보유한 데이터이며, 조회 API로 제공하도록 사양을 보완하겠습니다. 검사 실행과 무관한 정적 데이터이므로 검사 시작 전 사전 조회가 가능합니다.

## 5.3 SAIGE 측 회신 요청

- 층 번호 체계 정렬 — HD_ACS는 1-based(1=바닥층)입니다. SAIGE 표기와 어느 쪽으로 맞출지 (§1.3)

- metadata 필드 형식 — surface Type / surface ID를 정수로 통일하고 필드명 공백을 제거하는 방안 (§0-2)

- productId 문자열 형식 — SAIGE 측 생성 규칙 (§3-3)

- 단면 도형 데이터 — 대시보드에 필요한 최소 형태와 전달 형식 (§4.2)

- 면 윤곽 제공 방식 — 꼭짓점 배열 직접 제공 방안의 적합 여부 (§2.2)

## 5.4 HD_ACS 확인 후 회신

- surface Type 값 체계 확장 여부 (3 Sheet / 4 Sheet 등) — 로봇 담당 및 현업 확인 후 별도 회신드리겠습니다. (§0-1)

본 회신에 따른 사양 보완분은 연동 구조 협의 자료 개정본에 반영해 전달드리겠습니다.