HD_ACS  ·  선창 면 식별자 정의

Surface ID / Surface Type Enumeration

Version 1.0  ·  2026-08-21  ·  HD_ACS · HD_AMR · 비전 검사 S/W · SAIGE 공통 정본

본 문서의 위치 선창 면과 표면 형상을 가리키는 두 열거형의 정본 정의입니다. 네 시스템이 모두 이 표를 기준으로 값을 생성·해석합니다. 값이 추가·변경될 경우 본 문서를 개정하고 전 시스템에 공유합니다.

# 1. Surface ID — 선창 면 식별자

LNG 멤브레인 화물창은 팔각 단면 프리즘 구조이며, 내부 면은 10개입니다. 각 면에 1부터 10까지의 정수를 부여합니다.

## 1.1 정의

| ID | hex | ACS 코드 | 명칭 | 분류 | 윤곽 | 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | — | 예약 — 미지정 | — | — | — |
| 1 | 0x01 | B | 바닥 (Bottom) | 수평면 | 직사각형 | 종방향 |
| 2 | 0x02 | T | 천장 (Top) | 수평면 | 직사각형 | 종방향 |
| 3 | 0x03 | PM | 좌현벽 (Port) | 수직면 | 직사각형 | 종방향 |
| 4 | 0x04 | SM | 우현벽 (Starboard) | 수직면 | 직사각형 | 종방향 |
| 5 | 0x05 | F | 전벽 (Forward) | 격벽 | 팔각형 | 횡방향 |
| 6 | 0x06 | A | 후벽 (Aft) | 격벽 | 팔각형 | 횡방향 |
| 7 | 0x07 | PL | 하부 좌현 챔퍼 | 경사면 | 직사각형 | 종방향 |
| 8 | 0x08 | SL | 하부 우현 챔퍼 | 경사면 | 직사각형 | 종방향 |
| 9 | 0x09 | PU | 상부 좌현 챔퍼 | 경사면 | 직사각형 | 종방향 |
| 10 | 0x0A | SU | 상부 우현 챔퍼 | 경사면 | 직사각형 | 종방향 |

표기 규약 값은 정수 1~10입니다. hex 열은 비전 인터페이스가 바이너리 프레임이라 원문에서 16진으로 표기한 것을 병기한 것이며, 0x01과 1은 같은 값입니다. JSON으로 주고받을 때는 정수로 표기합니다.

0 은 예약값으로 "면 미지정"을 뜻합니다. 정상 동작에서는 사용되지 않으며, 수신 측은 이 값을 유효한 면으로 해석하지 않습니다.

## 1.2 면별 좌표축

각 면은 자신의 면-로컬 좌표계를 가지며, 면 위의 점은 (u, v) 두 값으로 결정됩니다. 축 방향은 관찰자 위치와 무관한 전역 고정 방향입니다.

| ID | ACS | 명칭 | U 축 | V 축 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 바닥 | 선수 → 선미 | 좌현 → 우현 |
| 2 | T | 천장 | 선수 → 선미 | 좌현 → 우현 |
| 3 | PM | 좌현벽 | 선수 → 선미 | 바닥 → 천장 |
| 4 | SM | 우현벽 | 선수 → 선미 | 바닥 → 천장 |
| 5 | F | 전벽 | 좌현 → 우현 | 바닥 → 천장 |
| 6 | A | 후벽 | 좌현 → 우현 | 바닥 → 천장 |
| 7 | PL | 하부 좌현 챔퍼 | 선수 → 선미 | 바닥 → 좌현벽 |
| 8 | SL | 하부 우현 챔퍼 | 선수 → 선미 | 바닥 → 우현벽 |
| 9 | PU | 상부 좌현 챔퍼 | 선수 → 선미 | 천장 → 좌현벽 |
| 10 | SU | 상부 우현 챔퍼 | 선수 → 선미 | 천장 → 우현벽 |

원점은 각 면에서 u = 0, v = 0 인 모서리이며, 두 값은 항상 0 이상이고 그 면의 크기(U 길이 × V 길이)를 넘지 않습니다. 인터페이스 단위는 mm 정수입니다.

U축은 종방향 8면이 모두 선수 → 선미로 통일되어 있습니다. 길이 방향으로 이어지는 용접선의 u 값이 어느 면에서든 같은 물리 방향으로 증가하므로, 면을 건너도 좌표가 연속적입니다. 길이 방향이 없는 격벽 2면만 좌현 → 우현입니다.

## 1.3 면 윤곽

| 면 | 꼭짓점 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 종방향 8면 B T PM SM PL SL PU SU | 4점 | 직사각형. 선창 길이 × 각 면의 폭입니다. 챔퍼 4면도 경사진 평면이지만 윤곽은 직사각형입니다. |
| 횡방향 2면 F A | 8점 | 팔각형. 화물창 단면 형상이 그대로 면이 됩니다. |

# 2. Surface Type — 표면 형상

촬영 지점의 표면 형상을 가리킵니다. Surface ID와는 다른 축의 값입니다.

| 값 | hex | 이름 | 설명 / 사용 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | FLAT | 평탄부. 사용 중입니다. |
| 1 | 0x01 | CORNER | 모서리부. 정의만 존재하며 현재 사용되지 않습니다. |
| 2 | 0x02 | CORRUGATION | 코러게이션부. 사용 중입니다. |

Surface Type은 면 단위 속성이 아닙니다. 같은 면 안에서도 평탄부와 코러게이션부가 섞여 있으며, 로봇이 촬영 직전에 대상 표면 각도로 판정해 값을 정합니다. 따라서 동일한 Surface ID를 가진 촬영이라도 Surface Type은 서로 다를 수 있습니다. 반드시 촬영 지점 단위로 해석해야 합니다.

3 Sheet · 4 Sheet 등으로의 값 확장 여부는 현재 확인 중이며, 확정되면 본 문서를 개정합니다. CORNER(1)의 존치 여부도 함께 정리할 예정입니다.

# 3. 두 열거형의 관계

| 구분 | Surface ID | Surface Type |
| --- | --- | --- |
| 가리키는 것 | 화물창 10개 구조면 중 어느 면인가 | 그 지점 표면이 어떤 형상인가 |
| 적용 단위 | 면 (정적) | 촬영 지점 (동적) |
| 값 범위 | 1 ~ 10 (0 = 예약) | 0, 1, 2 |
| 결정 주체 | HD_ACS — 검사 계획 수립 시 | HD_AMR — 촬영 직전 각도 판정 |

예) Surface ID = 3 (좌현벽) 안에서 촬영 #1 → Surface Type = 0 (FLAT) 촬영 #2 → Surface Type = 2 (CORRUGATION) 촬영 #3 → Surface Type = 0 (FLAT)

# 4. 구현용 정의

동일한 내용을 각 시스템에서 바로 사용할 수 있는 형태로 제공합니다.

## 4.1 JSON

식별자 매핑입니다. 면 윤곽과 축 방향은 §1.1 · §1.2 표를 따르며, 실제 좌표값은 HD_ACS 면 정보 조회로 제공됩니다.

{ "surfaceId": { "0": { "code": null, "name": "UNSPECIFIED", "nameKo": "미지정" }, "1": { "code": "B", "name": "BOTTOM", "nameKo": "바닥" }, "2": { "code": "T", "name": "TOP", "nameKo": "천장" }, "3": { "code": "PM", "name": "PORT_WALL", "nameKo": "좌현벽" }, "4": { "code": "SM", "name": "STBD_WALL", "nameKo": "우현벽" }, "5": { "code": "F", "name": "FORE_BHD", "nameKo": "전벽" }, "6": { "code": "A", "name": "AFT_BHD", "nameKo": "후벽" }, "7": { "code": "PL", "name": "LOWER_PORT_CHAMFER", "nameKo": "하부 좌현 챔퍼" }, "8": { "code": "SL", "name": "LOWER_STBD_CHAMFER", "nameKo": "하부 우현 챔퍼" }, "9": { "code": "PU", "name": "UPPER_PORT_CHAMFER", "nameKo": "상부 좌현 챔퍼" }, "10": { "code": "SU", "name": "UPPER_STBD_CHAMFER", "nameKo": "상부 우현 챔퍼" } }, "surfaceType": { "0": "FLAT", "1": "CORNER", // 미사용 "2": "CORRUGATION" } }

## 4.2 SQL

축 방향은 면 형상 정보에 실제 벡터로 보관되므로 본 표에는 두지 않습니다. 열거값의 정체성(번호 · 코드 · 명칭 · 분류 · 윤곽)만 담습니다.

CREATE TABLE ref.surface_id ( surface_id smallint PRIMARY KEY, -- 1~10 (0 = 미지정) wall_code text UNIQUE, -- ACS 면 코드 (0은 NULL) name text NOT NULL, -- 영문 상수명 name_ko text NOT NULL, -- 국문 명칭 category text, -- HORIZONTAL¦VERTICAL¦CHAMFER¦BULKHEAD outline text -- RECT ¦ OCTAGON ); INSERT INTO ref.surface_id VALUES ( 0, NULL,'UNSPECIFIED', '미지정', NULL, NULL), ( 1,'B', 'BOTTOM', '바닥', 'HORIZONTAL','RECT'), ( 2,'T', 'TOP', '천장', 'HORIZONTAL','RECT'), ( 3,'PM', 'PORT_WALL', '좌현벽', 'VERTICAL', 'RECT'), ( 4,'SM', 'STBD_WALL', '우현벽', 'VERTICAL', 'RECT'), ( 5,'F', 'FORE_BHD', '전벽', 'BULKHEAD', 'OCTAGON'), ( 6,'A', 'AFT_BHD', '후벽', 'BULKHEAD', 'OCTAGON'), ( 7,'PL', 'LOWER_PORT_CHAMFER', '하부 좌현 챔퍼', 'CHAMFER', 'RECT'), ( 8,'SL', 'LOWER_STBD_CHAMFER', '하부 우현 챔퍼', 'CHAMFER', 'RECT'), ( 9,'PU', 'UPPER_PORT_CHAMFER', '상부 좌현 챔퍼', 'CHAMFER', 'RECT'), (10,'SU', 'UPPER_STBD_CHAMFER', '상부 우현 챔퍼', 'CHAMFER', 'RECT');

## 4.3 C#

public enum SurfaceId : short { Unspecified = 0, Bottom = 1, // B Top = 2, // T PortWall = 3, // PM StarboardWall = 4, // SM ForeBulkhead = 5, // F AftBulkhead = 6, // A LowerPortChamfer = 7, // PL LowerStbdChamfer = 8, // SL UpperPortChamfer = 9, // PU UpperStbdChamfer = 10, // SU } public enum SurfaceType : byte { Flat = 0, Corner = 1, // 미사용 Corrugation = 2, }

## 4.4 면 코드 ↔ ID 변환

기존 시스템이 문자 코드를 사용하는 구간이 있어 양방향 변환표를 함께 둡니다.

code → id : B=1 T=2 PM=3 SM=4 F=5 A=6 PL=7 SL=8 PU=9 SU=10 id → code : 1=B 2=T 3=PM 4=SM 5=F 6=A 7=PL 8=SL 9=PU 10=SU

# 5. 적용 범위

| 시스템 / 인터페이스 | 사용 위치 |
| --- | --- |
| HD_ACS 조회 API | 면 정보, Area 배치, TASK 결과의 위치 정보 |
| HD_AMR ↔ 비전 인터페이스 | 촬영 요청의 Surface ID · Surface Type 필드 |
| 비전 → SAIGE 메타데이터 | surfaceId · surfaceType 필드 |
| SAIGE 대시보드 | 선창맵 렌더링, 촬영 위치 표시 |

개정 시 유의 본 열거형은 네 시스템이 공유하므로, 값을 추가하거나 의미를 바꾸면 전 시스템에 동시에 반영되어야 합니다. 기존 값의 번호를 재배정하는 변경은 하지 않으며, 새 값이 필요하면 뒤에 추가합니다.