HD_AMR ↔ 비전 검사 S/W

TCP 통신 프로토콜 인터페이스 사양 개정분

고객사 엔터프라이즈 연동을 위한 TASK 식별자·좌표 규약 추가

Version 2 → 2.2  ·  2026-08-19

프레임 구조 무변경 · 하위 호환 유지

이 개정분의 요지 CAPTURE_REQ의 사용하지 않던 예약 4바이트에 TASK 식별자를 담고, PosX/PosY의 좌표 규약을 명문화한다. 프레임 구조·길이·체크섬·명령 코드는 일체 바뀌지 않으므로 파서와 기존 시험 결과는 그대로 유효하다.

# 문서 구성

1. 개정 배경    —  고객사 엔터프라이즈 연동에서 요구된 사항

2. 변경 요약    —  무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인가

3. CAPTURE_REQ DATA 재정의    —  예약 4바이트 → taskSeq · captureSeq

4. 좌표 규약    —  PosX / PosY 의 좌표계 확정

5. 면별 축 정의    —  Surface ID 10면의 U/V 축

6. 하위 호환성    —  구 버전 혼재 시 동작

7. SAIGE 전달 형식    —  비전 → SAIGE 메타데이터 필드 정의

8. 시스템별 변경 범위    —  ACS · HD_AMR · 비전 S/W

9. 무변경 확인 항목    —  건드리지 않는 부분 명시

# 1. 개정 배경

비전 검사 S/W는 CAPTURE_REQ를 수신할 때마다 촬영 영상과 위치정보를 고객사 엔터프라이즈 시스템인 SAIGE로 전송한다. SAIGE는 이 데이터를 HD_ACS가 관리하는 검사 TASK와 연결해 "어느 작업의 촬영인가"를 판별해야 한다.

그러나 현행 v2 사양의 CAPTURE_REQ에는 TASK를 지목할 식별자가 없다. 면 코드와 좌표만으로 역추적하는 방법은 다음 이유로 신뢰할 수 없다.

- 같은 면에 나란한 용접선이 여러 개면 촬영 지점이 어느 선에 속하는지 허용오차 설정에 의존하게 된다.

- 재시도로 같은 작업이 재수행되면 동일한 좌표가 반복된다.

- 실행(Run)이 달라져도 좌표는 동일하므로, 시각으로만 구분해야 한다.

진행 현황은 고객사와의 계약 사양이므로 기하학적 추정 위에 올릴 수 없다. 따라서 TASK를 명시적으로 지목하는 식별자를 인터페이스에 추가한다.

다만 본 인터페이스는 이미 구현·시험이 완료되었으므로, 프레임 구조를 바꾸지 않는 범위에서 해결하는 것을 원칙으로 한다.

# 2. 변경 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| CAPTURE_REQ 예약 필드 | [11-14] 4바이트를 taskSeq · captureSeq로 정의 (§3) |
| PosX / PosY 규약 | 면-로컬 (u, v) 좌표, mm 정수로 확정 (§4) |
| Surface ID 축 정의 | §5 축 정의를 정본으로 확정. HD_ACS가 이 정의에 맞춘다. |
| 프레임 구조 | 무변경 — STX/LENGTH/SEQ/COMMAND/FROM/TO/DATA/CHECKSUM/ETX 그대로 |
| DATA 길이 | 무변경 — CAPTURE_REQ는 15바이트 유지 |
| 명령 코드·결과 코드 | 무변경 |
| SAIGE 전달 형식 | 검사 이미지 metadata의 reserved 필드를 taskSeq · captureSeq 두 정수 필드로 분리 (§7) |

# 3. CAPTURE_REQ DATA 재정의

DATA 총 15바이트는 그대로이며, 기존에 0x00으로 채워 보내던 예약 4바이트만 용도를 부여한다.

### 현행 (v2)

| 오프셋 | 필드 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| [0] | Surface Type | 1B |
| [1-2] | Surface ID | UInt16 LE |
| [3-6] | PosX | Int32 LE |
| [7-10] | PosY | Int32 LE |
| [11-14] | 예약 | 0x00 |

### 개정 (v2.2)

| 오프셋 | 필드 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| [0] | Surface Type | 1B — 변경 없음 |
| [1-2] | Surface ID | UInt16 LE — 변경 없음 |
| [3-6] | PosX | Int32 LE — 면-로컬 u (mm), §4 |
| [7-10] | PosY | Int32 LE — 면-로컬 v (mm), §4 |
| [11-12] | taskSeq | UInt16 LE — Run 내 TASK 일련번호 |
| [13-14] | captureSeq | UInt16 LE — TASK 내 촬영 일련번호 |

## 3.1 taskSeq

HD_ACS가 실행(Run) 단위로 각 검사 TASK에 부여하는 1부터 시작하는 일련번호이다. ACS가 로봇에 TASK를 발행할 때 함께 전달하며, 로봇은 그 TASK를 수행하는 동안 발생하는 모든 CAPTURE_REQ에 같은 값을 싣는다.

SAIGE는 ACS에서 조회한 runId와 이 값을 조합해 TASK를 특정한다. (runId, taskSeq)는 ACS의 TASK 식별자(GUID)와 1:1로 대응한다.

GUID를 쓰지 않는 이유 TASK 식별자 원본은 16바이트 GUID지만, 이를 그대로 실으려면 예약 4바이트를 소진하고도 12바이트가 모자라 DATA를 15 → 27바이트로 늘려야 한다. 프레임 길이가 바뀌면 파서와 기존 시험 결과에 영향이 간다. SAIGE는 이미 ACS 조회로 현재 runId를 알고 있으므로, Run 안에서만 유일한 2바이트 순번으로 충분하다.

범위는 1 ~ 65535이다. 한 Run의 TASK 수는 이 범위를 넘지 않는다. 0은 "미지정"을 뜻하며 §6의 하위 호환 규칙에 사용한다.

## 3.2 captureSeq

한 TASK 안에서 발생하는 촬영의 일련번호이다. TASK 1개는 용접선 1구간이며 검사 레시피에 따라 여러 지점에서 나누어 촬영되므로, 같은 taskSeq를 가진 CAPTURE_REQ가 여러 번 발생한다.

재시도 시 초기화하지 않는다. TASK가 실패해 재수행될 때 captureSeq는 1로 되돌리지 않고 이어서 증가시킨다. 그래야 (runId, taskSeq, captureSeq) 조합이 항상 유일해지고, SAIGE가 재시도분을 이전 시도와 중복 없이 구분할 수 있다.

## 3.3 인코딩

두 필드 모두 리틀 엔디언 부호 없는 16비트 정수(UInt16 LE)로 인코딩한다. Surface ID와 같은 폭·같은 방식이다. (PosX/PosY는 Int32 LE로 폭과 부호가 다르므로 혼동하지 않는다.) 기존 인코더·파서의 정수 처리 경로를 그대로 재사용하며, 별도의 문자열 변환이 필요 없다.

체크섬 산출 범위(LENGTH ~ DATA 전체의 XOR)에도 변화가 없다. 예약 바이트가 0x00에서 실제 값으로 바뀌므로 체크섬 값 자체는 달라지지만, 계산 방식은 동일하다.

# 4. 좌표 규약

PosX / PosY는 Surface ID가 지정하는 면의 면-로컬 (u, v) 좌표이며 단위는 mm 정수이다.

PosX = u (면-로컬 U축 방향 거리, mm) PosY = v (면-로컬 V축 방향 거리, mm)

원점은 각 면에서 u = 0, v = 0 인 모서리이며, 두 값은 항상 0 이상이고 그 면의 크기를 넘지 않는다.

## 4.1 면-로컬이어야 하는 이유

전역(도면) 좌표계의 두 축을 골라 보내는 방식으로는 화물창 10면을 모두 표현할 수 없다.

- 바닥·천장은 전역 (x, y), 수직벽은 (x, z), 격벽은 (y, z)로 서로 다른 축 쌍이 필요하다. 수신 측이 면별 축 매핑표를 유지해야 한다.

- 챔퍼 4면은 경사면이라 v를 따라 이동하면 전역 y와 z가 동시에 변한다. 어느 두 축을 골라도 나머지 한 축의 정보가 소실되어 면 위의 점이 복원되지 않는다.

면-로컬 (u, v)는 면이 정해지는 순간 두 값만으로 위치를 확정하므로, 10면 전부에 동일한 규약을 적용할 수 있다.

## 4.2 단위 환산

| 구간 | 단위 |
| --- | --- |
| 본 인터페이스 (CAPTURE_REQ) | mm, 32비트 정수 |
| HD_ACS API / DB | m, 실수 |
| 환산 | mm = m × 1000 |

# 5. 면별 축 정의

전역 프레임은 원점을 선창 바닥 중심에 두고 +x = 선수, +y = 좌현, +z = 상방으로 정의한다. 각 Surface ID의 U/V 축은 다음과 같다.

| Surface ID | 면 | ACS 코드 | U 축 | V 축 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 바닥 (Bottom) | B | 선수 → 선미 | 좌현 → 우현 |
| 0x02 | 천장 (Top) | T | 선수 → 선미 | 좌현 → 우현 |
| 0x03 | 좌현벽 (Port) | PM | 선수 → 선미 | 바닥 → 천장 |
| 0x04 | 우현벽 (Starboard) | SM | 선수 → 선미 | 바닥 → 천장 |
| 0x05 | 전벽 (Forward) | F | 좌현 → 우현 | 바닥 → 천장 |
| 0x06 | 후벽 (Aft) | A | 좌현 → 우현 | 바닥 → 천장 |
| 0x07 | 하부 좌현 챔퍼 | PL | 선수 → 선미 | 바닥 → 좌현벽 |
| 0x08 | 하부 우현 챔퍼 | SL | 선수 → 선미 | 바닥 → 우현벽 |
| 0x09 | 상부 좌현 챔퍼 | PU | 선수 → 선미 | 천장 → 좌현벽 |
| 0x0A | 상부 우현 챔퍼 | SU | 선수 → 선미 | 천장 → 우현벽 |

이는 현행 v2 사양 §5의 정의와 동일하다. 본 개정에서 변경하지 않으며, 명확화를 위해 재수록한다.

## 5.1 U축은 전역 고정 방향

U축은 관찰자의 위치와 무관하게 전역 기준으로 정의한다. 종방향 8면은 모두 선수 → 선미이며, 길이 방향이 없는 격벽 2면만 좌현 → 우현이다.

"면 앞에서 본 좌→우"로 정의하지 않는다. 관찰자 기준으로 정의하면 좌현벽 앞에서는 선수가 오른쪽에, 우현벽 앞에서는 선수가 왼쪽에 오므로 좌·우현 면에서 U가 반대 방향이 된다. 또한 바닥·천장은 수평면이라 "위"가 정의되지 않아 좌우를 결정할 수 없다. 전역 고정 방향은 두 문제를 모두 피하고, 면을 건너는 종방향 용접선의 좌표를 연속적으로 유지한다.

운영 화면에서 작업자 시점으로 표시할 필요가 있으면 렌더링 단계에서만 반전한다 (u' = ULen − u). 인터페이스가 전송하는 값은 항상 전역 고정 기준을 유지한다.

## 5.2 HD_ACS 측 정정 필요

현행 HD_ACS의 면 축 정의는 위 표와 어긋나 있다. 대조 결과는 다음과 같으며, ACS를 본 표에 맞춰 정정한다.

| 축 | 불일치 면 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| U축 | 전벽(F)을 제외한 9면 | ACS의 면 원점과 U축 방향을 반전 |
| V축 | 바닥·천장·상부 챔퍼 2면 (총 4면) | ACS의 V축 방향을 반전 |

ACS에 이미 등록된 검사 작업 좌표가 있으면 반전 마이그레이션이 필요하다. 비전 검사 S/W와 HD_AMR은 본 표가 현행 사양과 같으므로 변경 사항이 없다.

# 6. 하위 호환성

본 개정은 프레임 구조를 바꾸지 않으므로, 구 버전과 신 버전이 섞여 동작해도 통신이 깨지지 않는다.

| 송신 (HD_AMR) | 수신 (비전) | 동작 |
| --- | --- | --- |
| v2.2 | v2.2 | 정상 — taskSeq·captureSeq 전달 |
| v2 (구) | v2.2 | 예약 바이트가 0x00이므로 taskSeq = 0 수신 → "미지정"으로 처리 |
| v2.2 | v2 (구) | 예약 바이트를 무시하므로 기존과 동일하게 동작 |

taskSeq = 0은 "TASK 미지정"을 뜻한다. 비전 S/W는 이 경우 SAIGE 전송 metadata에서 해당 필드를 생략하거나 null로 보내며, SAIGE는 그 촬영 레코드를 TASK에 매칭하지 않고 보관만 한다.

# 7. SAIGE 전달 형식

비전 검사 S/W는 촬영 영상과 위치·메타데이터를 SAIGE로 전송한다(POST /agent/v3/external/inspection). 본 장은 §3에서 정의한 식별자를 그 메타데이터에 담는 방식을 정의한다.

## 7.1 현행 형식

SAIGE Agent API의 metadata 예시는 CAPTURE_REQ 프레임의 필드를 그대로 옮긴 구조이며, 예약 4바이트도 이미 포함되어 있다.

"metadata": { "surface Type": "0x00", "surface ID": 1, "position U": 1250, "position V": 3400, "reserved": "0x00000000" ← 본 개정의 taskSeq · captureSeq }

전달 경로는 이미 존재한다. 예약 4바이트가 비전 S/W를 거쳐 SAIGE까지 그대로 전달되고 있으므로, §3의 식별자는 별도 경로를 만들지 않아도 SAIGE에 도달한다.

## 7.2 개정 형식

reserved 를 원시 바이트 문자열로 넘기면 SAIGE가 이를 다시 파싱해야 한다. 두 개의 정수 필드로 분리해 전달할 것을 권한다.

"metadata": { "surface Type": "0x00", "surface ID": 1, "position U": 1250, "position V": 3400, "taskSeq": 17, // Run 내 TASK 일련번호 "captureSeq": 3 // TASK 내 촬영 일련번호 }

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| taskSeq | Integer | CAPTURE_REQ [11-12] 값. 0이면 미지정(§6) — 필드를 생략하거나 null로 보낸다. |
| captureSeq | Integer | CAPTURE_REQ [13-14] 값. |

SAIGE Agent API 문서는 "메타데이터 필드는 개발 진행에 따라 추가·삭제될 수 있으며, JSON 방식이므로 합의된 필드만 넣고 빼면 되고 통신 규격 자체는 변경되지 않는다"고 명시하고 있다. 따라서 본 변경은 필드 합의 사안이며 통신 규격 변경이 아니다.

## 7.3 위치 좌표

position U / position V 는 CAPTURE_REQ의 PosX / PosY 를 그대로 전달한 값이며, §4·§5의 면-로컬 좌표 규약을 따른다. 단위는 mm 정수이다.

## 7.4 협의 필요 항목

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| productId | SAIGE metadata의 검사 단위 그룹 키(예: "#31-section")가 ACS의 무엇에 대응하는지 정의되지 않았다. 영역(Area)인지 TASK인지에 따라 SAIGE의 결과 집계 단위가 달라진다. |
| 필드명 표기 | 현행 예시는 "surface Type" 처럼 공백을 포함한다. 신규 필드는 공백 없는 camelCase로 통일할지 협의한다. |
| reserved 존치 여부 | reserved 를 제거할지, 하위 호환을 위해 병기할지 확정한다. |

# 8. 시스템별 변경 범위

| 시스템 | 변경 규모 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| HD_ACS | 중 | Run 큐 전개 시 TASK에 taskSeq 부여 → 로봇 발행 파라미터에 포함 → 조회 API 응답에 노출. 별도로 면 축 정의 정정 (§5.2). |
| HD_AMR | 소 | ACS로부터 받은 taskSeq를 보관했다가 CAPTURE_REQ 예약 필드에 기입. captureSeq는 자체 발번(재시도 시 비초기화). |
| 비전 검사 S/W | 최소 | 예약 4바이트를 파싱해 SAIGE 전송 metadata에 taskSeq·captureSeq 필드로 포함 (§7). 프레임 파서·체크섬·상태 관리는 변경 없음. |

비전 S/W의 변경은 파싱과 전달뿐이다. 프레임 길이가 그대로이므로 수신 파서, 재동기화 로직, 체크섬 검증, 캡처 상관(단일 보류 슬롯) 방식은 손대지 않는다. 기존 시험 결과의 재검증 범위도 최소에 그친다.

# 9. 무변경 확인 항목

다음 항목은 본 개정에서 일체 변경하지 않는다. 재시험이 불필요함을 명확히 하기 위해 명시한다.

| 항목 | 현행 유지 내용 |
| --- | --- |
| 프레임 구조 | STX / LENGTH / SEQ / COMMAND / FROM / TO / DATA / CHECKSUM / ETX |
| 고정 오버헤드 | 9바이트, 전체 프레임 = 9 + DATA 길이 |
| CAPTURE_REQ DATA 길이 | 15바이트 |
| 체크섬 | LENGTH ~ DATA 전체의 XOR — 산출 방식 동일 |
| 수신 파서 | STX 탐색·LENGTH 검증·ETX 대조·체크섬 불일치 시 폐기 및 재동기화 |
| 명령 코드 | HEARTBEAT 0x01 / CAPTURE_REQ 0x02 / CAPTURE_RES 0x03 / ERROR_NOTI 0x04 |
| HEARTBEAT DATA | 20바이트 (타임스탬프 14 + 예약 6) |
| CAPTURE_RES DATA | 결과 코드 UInt16 LE |
| 결과 코드 | SUCCESS 0x0000 ~ ERR_UNKNOWN 0x00FF |
| Surface Type | Flat 0x00 / Corner 0x01 / Corrugation 0x02 |
| Surface ID 목록 | 0x01 ~ 0x0A (10면) |
| 접속·재연결 정책 | 상시 자동 접속, Heartbeat 5초, 재연결 3초 × 최대 10회 |
| 응답 상관 방식 | 단일 보류 슬롯 (SEQ 에코 미가정) |

본 개정분은 HD_ACS 검사 TASK 진행률 조회 API 연동 사양서 v1.2 §8 및 부록 A와 함께 적용한다.