HD_ACS

검사 TASK 진행률 조회 API 연동 사양서

SAIGE 연동용 — 진행률 조회 · 로봇 상태 전송

Version 1.3  ·  2026-09-15

SAIGE 연계 확정 — 진행률 조회 · 로봇 상태 전송

# 문서 구성

1. 개요    —  연동 방식·시스템 구성·개정 이력

2. 공통 규약    —  Base URL·인코딩·인증·오류 응답

3. 데이터 모델과 TASK 정의    —  TASK 불변식·리소스 계층

4. 진행률 조회 API    —  SAIGE가 조회하는 엔드포인트 4개

4.1  실행(Run) 목록    —  GET /api/runs — 조회 대상 발견

4.2  Run 진행률    —  GET /api/runs/{runId}/progress — 핵심

4.3  Run 상세    —  GET /api/runs/{runId}

4.4  TASK별 결과 상세    —  GET /api/runs/{runId}/results

5. 진행률 계산 정의    —  분모·분자·재시도 중복 제거·단조 증가 보장

6. 상태 및 열거값    —  Run·Mission·결과 상태

7. 권장 연동 시나리오    —  폴링 루프와 주기 권장값

8. 비전 검사 데이터 연계    —  taskSeq 전달 경로·입도 차이·매칭 절차

9. 로봇 상태 전송 (ACS → SAIGE)    —  페이로드 매핑·전송 주기·실패 처리·원본 조회

10. 구현 현황    —  사양 확정 기준 코드 반영 필요 항목

11. 제약 사항 및 확장 예정

부록 A. 면 좌표 규약    —  10면 U/V 축·원점·단위 정의

# 1. 개요

본 문서는 HD_ACS가 제공하는 검사 TASK 진행률 조회 API를 고객사 엔터프라이즈 시스템인 SAIGE와 연동하기 위한 인터페이스 사양이다. 로봇 상태 전송 규약(§9)도 함께 정의한다.

진행률의 단일 진실 소스(Single Source of Truth)는 HD_ACS이다. 로봇(HD_AMR)이 VDA 5050 프로토콜로 보고하는 작업 상태를 ACS가 TASK 단위로 집계하여, 본 API로 완료/전체 개수와 진행률(%)을 제공한다. 비전 검사 S/W나 로봇은 전체 TASK 총량을 알지 못하므로, 진행 경과 산출은 반드시 ACS API를 통한다.

## 1.1 시스템 구성

[ SAIGE (고객사 Enterprise) ] │ │ ① 진행률 REST 주기 조회 (SAIGE → ACS) │ ② 로봇 상태 전송 (ACS → SAIGE) ▼ [ HD_ACS 서버 ] │ │ VDA 5050 / MQTT ▼ [ HD_AMR 로봇 ] │ │ TCP 비전 인터페이스 ▼ [ 비전 검사 S/W ]

고객사 엔터프라이즈 시스템은 SAIGE이다. HD_ACS는 단일 프로세스 모놀리스로 REST API를 노출하며, SAIGE는 필요한 시점에 이를 조회해 진행 현황을 갱신한다. 로봇 상태만은 예외적으로 ACS가 SAIGE로 전송한다 (§1.2, §9).

## 1.2 연동 방식

데이터의 성격에 따라 두 가지 경로를 사용한다.

| 데이터 | 경로 | 방식 |
| --- | --- | --- |
| 검사 진행률 | SAIGE → ACS | SAIGE가 HTTP GET으로 주기 조회 (§4, §7) |
| 로봇 상태 | ACS → SAIGE | ACS가 SAIGE 수신 API로 주기 전송 (§9) |

진행률 API는 조회 전용(read-only)이다. WebSocket이나 실시간 이벤트 구독은 사용하지 않는다.

경로가 다른 이유 — 데이터의 성격이 다르다 진행률은 계약상 정확해야 하는 누적값이며, 특히 완료 판정은 놓쳐서는 안 되는 이벤트다. 조회는 멱등이므로 SAIGE가 재기동하거나 통신이 끊겼다 붙어도 다음 조회 한 번으로 정확한 현재값을 회복한다. 유실 보정 로직 자체가 필요 없다. 로봇 상태는 휘발성 최신값이다. 한 건을 놓쳐도 다음 값이 덮어쓰므로 유실이 손해가 아니며, SAIGE가 이미 수신 API를 제공하므로 전송 방식이 적합하다.

검사 작업 계획(시나리오·영역·작업)의 등록과 Run 개시는 현장 운영자가 ACS 운영 UI에서 수행한다. SAIGE는 이를 호출하지 않으며, 본 사양에도 포함하지 않는다.

## 1.3 개정 이력

### v0.9 Draft → v1.0

| 항목 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| 연동 방식 | SignalR 실시간 이벤트 전면 제외. REST 폴링으로 단일화. |
| 문서 범위 | TASK 관리 API(시나리오·영역·작업 등록, Run 시작/릴리즈) 제외. 조회 전용으로 축소. |
| 신규 API | GET /api/runs (실행 목록) 추가 — 폴링 연동의 runId 발견 경로. |
| 신규 API | GET /api/runs/{runId}/results (TASK별 결과 상세) 추가. |
| 진행률 정의 | 분모를 실제 배차 큐 기준으로 재정의. 재시도 중복 집계 제거 규칙 명문화 (§5). |
| 응답 필드 | progress 응답에 skippedTasks · excludedTasks · fraction 추가. |

### v1.0 → v1.1

| 항목 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| 비전 연계 | §8 신설 — 비전 검사 S/W가 고객사로 전송하는 촬영 데이터를 TASK에 매칭하는 규약. |
| TASK 식별자 | taskSeq(Run 내 TASK 일련번호) 도입. results 응답에 추가하고, 비전 촬영 데이터의 매칭 키로 사용. |
| 집계 입도 | ACS는 TASK 단위, 비전은 촬영 단위임을 명문화 (§3.1, §8.2). 촬영 건수를 진행률로 환산하지 않는다. |
| TASK 판정 | TASK 내 촬영이 하나라도 실패하면 TASK 실패로 판정 (§5.6). |
| 좌표 규약 | 부록 A 신설 — 화물창 10면의 면-로컬 U/V 축·원점·단위를 정본으로 확정. |

### v1.1 → v1.2

| 항목 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| 엔터프라이즈 시스템 | 고객사 엔터프라이즈 시스템이 SAIGE임을 명시 (§1.1). |
| 연동 방식 | 로봇 상태에 한해 ACS → SAIGE 전송을 도입 (§9). 진행률은 SAIGE가 조회하는 방식을 유지. |
| 신규 장 | §9 「로봇 상태 전송」 신설 — SAIGE Agent API 페이로드 매핑·전송 정책·실패 처리. |
| 폴링 주기 | progress 권장 주기를 1~5초로 조정하고, ACS 측 짧은 TTL 캐시로 대응하도록 명시 (§7.1). |
| 로봇 위치 표현 | position을 도면 좌표 x · y · yaw 와 층 번호(level)로 확정 (§9.3). 면-로컬 (u,v)는 촬영 위치에만 사용한다. |
| rssi | ACS·로봇 모두 보유하지 않으므로 예약 필드로 두고 고정값을 전송한다 (§9.1). |
| 문서 구성 | 구 §4.5 로봇 상태 조회 API를 §9.7로 이동. §4는 진행률 조회 API만 다룬다. |
| 장 번호 | 구현 현황 §9 → §10, 제약 사항 §10 → §11로 이동. |

# 2. 공통 규약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Base URL | http://<ACS_HOST>:5100 |
| 프로토콜 | HTTP/1.1 REST (JSON) |
| listen 포트 | Acs:Api:ListenPort (기본 5100) |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 문자 인코딩 | UTF-8 |
| 식별자 | GUID (UUID v4) 문자열 |
| 시각 | ISO 8601 / UTC (예: 2026-08-19T05:12:30Z) |
| 좌표 단위 | VDA 구간 m/rad, 도면 좌표 m |
| 필드 명명 | JSON 키는 camelCase (대소문자 무시 매칭) |
| HTTP 메서드 | GET only — 본 사양의 모든 엔드포인트는 상태를 변경하지 않는다. |

네트워크 바인딩 서버는 ACS_HOST의 모든 인터페이스에 바인딩되어야 한다. 루프백(localhost) 전용으로 바인딩된 경우 SAIGE에서 접속할 수 없다. 배포 시 반드시 확인한다.

## 2.1 인증

현재 버전은 애플리케이션 레벨 인증이 구현되어 있지 않다 (폐쇄망 배포 전제). 고객사 연동 시에는 다음 중 하나를 ACS 앞단에 두는 것을 권장한다.

- 리버스 프록시에서 API Key 또는 mTLS 검증

- 망 분리 + IP 화이트리스트

인증 헤더 규격은 도입 결정 시 본 문서에 추보한다. 본 사양의 엔드포인트는 모두 GET(조회 전용)이므로, 인증 미도입 구간에도 데이터 변경 위험은 없고 노출 범위만 문제가 된다.

## 2.2 오류 응답

모든 오류는 HTTP 상태 코드와 함께 JSON 본문으로 사유를 제공한다.

{ "error": "사람이 읽을 수 있는 오류 메시지", "reasons": ["세부 사유 1", "세부 사유 2"] // 일부 검증 오류에만 포함 }

| 상태 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| 200 OK | 정상 처리 |
| 400 Bad Request | 요청 값 검증 실패 (쿼리 파라미터 형식 등) |
| 404 Not Found | 대상 리소스 없음 (존재하지 않는 runId 등) |
| 500 Internal Server Error | 서버 내부 오류. 본문 { error } 로 원인 노출 |

# 3. 데이터 모델과 TASK 정의

## 3.1 핵심 불변식 — TASK의 정의

TASK 1개 = 검사 작업 1개 = 진행률 집계의 최소 단위이며, 다음이 1:1로 대응한다.

TASK 1 = 검사 작업(area_task) 1행 = taskId 1개 = 검사 결과 1건

taskId는 ACS가 GUID로 발급·보존하며 로봇이 생성하지 않는다. 이 불변식 덕분에 전체 TASK 개수(진행률 분모)와 완료 TASK 개수(분자)가 명확히 정의된다.

ACS는 이와 별도로 taskSeq(Run 내 TASK 일련번호, 1부터)를 발급한다. (runId, taskSeq) 조합은 taskId와 1:1로 대응하는 짧은 식별자로, 바이트 예산이 빠듯한 하위 인터페이스에서 TASK를 지목하는 데 쓴다 (§8).

TASK와 촬영(캡처)은 1:N이다 TASK 1개는 용접선 1구간이며, 로봇은 그 구간을 검사 레시피에 따라 여러 지점에서 나누어 촬영한다. 따라서 비전 검사 S/W가 남기는 촬영 레코드는 TASK 수보다 훨씬 많다. 진행률의 단위는 어디까지나 TASK이며, 촬영 건수를 진행률로 환산해서는 안 된다 (§8.2).

재시도와 실행 인스턴스 TASK 1개는 실패 시 재시도되어 로봇 액션(actionId)이 여러 번 발급될 수 있다. 즉 taskId : actionId 는 1:N이다. 진행률은 반드시 taskId 기준으로 집계하며, actionId 기준으로 세면 재시도가 중복 계산되어 100%를 초과한다 (§5.3).

## 3.2 리소스 계층

| 리소스 | 설명 |
| --- | --- |
| Scenario | 검사 계획 단위. 선창(Tank) 1개에 귀속. |
| Area | 벽면 위 검사 영역. 로봇 정차 1회에 대응하는 작업 묶음. |
| Task | 영역 안의 검사 작업(용접선 1개). 진행률 집계의 최소 단위. |
| Run | 한 Scenario의 1회 실행. 진행률 조회의 기준 단위. |
| Mission | 한 Run 내 한 층(map). 층 전환 단위. |
| Result | 종결된 TASK의 결과 이력 (SUCCESS / FAILED / SKIPPED). |

# 4. 진행률 조회 API

SAIGE가 진행률 확인에 사용하는 엔드포인트는 아래 4개가 전부이다. 모두 GET이며 상태를 변경하지 않는다. 로봇 상태는 본 장이 아니라 §9에서 다룬다.

| 엔드포인트 | 용도 | 구현 현황 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/runs | 진행 중 Run 발견 | 신규 구현 필요 |
| GET /api/runs/{runId}/progress | 진행률 집계 (핵심) | 집계 로직 수정 필요 |
| GET /api/runs/{runId} | Run 상세·층별 미션 | 응답 정형화 필요 |
| GET /api/runs/{runId}/results | TASK별 결과 상세 | 신규 구현 필요 |

상세 현황과 필요한 작업은 §10을 참조한다.

## 4.1 실행(Run) 목록

GET   /api/runs   [신규]

조건에 맞는 Run 목록을 최근 시작 순으로 반환한다. SAIGE가 조회 대상 runId를 발견하는 유일한 경로이다.

이 엔드포인트가 필요한 이유 Run을 개시하는 주체는 현장 운영자(ACS 운영 UI)이지 SAIGE가 아니다. 따라서 SAIGE는 "지금 진행 중인 Run이 무엇인가"를 물어볼 창구가 반드시 필요하다. 이것이 없으면 폴링 연동 자체가 성립하지 않는다.

### 요청 파라미터 (query)

| 파라미터 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| status | string? | Run 상태 필터. 미지정 시 전체. 예: RUNNING |
| tankId | string? | 선창 ID 필터. 미지정 시 전체. |
| limit | int? | 최대 반환 건수 (기본 20, 최대 100). |

### 응답

[ { "runId": "8f3c1e2a-…", "scenarioId": "b71d…", "scenarioName": "CT1 검사", "tankId": "CT1", "robotId": "AMR01", "state": "RUNNING", "startedAt": "2026-08-19T05:00:00Z", "endedAt": null } ]

정렬은 startedAt 내림차순(최근 우선)이다. 조건에 맞는 Run이 없으면 빈 배열 []을 200으로 반환한다 (404가 아니다).

## 4.2 Run 진행률 (핵심)

GET   /api/runs/{runId}/progress   [수정]

한 Run의 TASK 단위 진행률 스냅샷. 고객사 진행 경과 표시(%, 완료/전체)의 기본 소스이다.

### 응답

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "totalTasks": 40, // 배차 큐에 전개된 전체 TASK 수 (진행률 분모) "releasedTasks": 24, // 로봇에 발행된 TASK 수 (재시도 중복 제거) "completedTasks": 12, // 종결 TASK 수 (분자) "succeededTasks": 11, // 성공 "failedTasks": 1, // 실패 (재시도 소진 포함) "skippedTasks": 0, // 재시도 초과로 스킵 (failedTasks의 부분집합) "excludedTasks": 0, // 큐 전개에서 제외됨 (분모 미포함) "pendingTasks": 28, // 미종결 (total - completed) "percent": 30.0, // completedTasks / totalTasks × 100 "fraction": 0.30 // 0~1 진행바용 }

### 필드 정의

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| totalTasks | int | 이 Run의 배차 큐에 전개된 전체 TASK 수. 진행률 분모. Run 시작 시점에 고정된다. |
| releasedTasks | int | 현재까지 로봇에 발행된 고유 TASK 수. 재시도는 중복 계산하지 않는다. |
| completedTasks | int | 종결 TASK 수 = succeeded + failed. 분자. |
| succeededTasks | int | 성공 종결 TASK 수. |
| failedTasks | int | 실패 종결 TASK 수. 재시도를 모두 소진한 TASK를 포함한다. |
| skippedTasks | int | 재시도 초과로 스킵 처리된 TASK 수. failedTasks의 부분집합이며 별도로 더하지 않는다. |
| excludedTasks | int | 캘리브레이션 누락 등으로 큐 전개에서 제외된 TASK 수. 분모에 포함되지 않는다 (§5.4). |
| pendingTasks | int | 미종결 TASK 수 = totalTasks − completedTasks. |
| percent | double | 진행률(%). 소수 1자리. |
| fraction | double | 진행률 0~1 실수값. 진행바 렌더링용. |

존재하지 않는 runId는 404를 반환한다. 계산 정의는 §5를 참조한다.

## 4.3 Run 상세 (층별 미션)

GET   /api/runs/{runId}

Run의 상태와 하위 층별 Mission 시퀀스를 반환한다. 완료 판정과 층 전환 대기 감지에 사용한다.

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "scenarioId": "b71d…", "robotId": "AMR01", "state": "RUNNING", "startedAt": "2026-08-19T05:00:00Z", "endedAt": null, "missions": [ { "missionId": "…", "seq": 0, "mapId": "CT1-L1", "state": "Completed" }, { "missionId": "…", "seq": 1, "mapId": "CT1-L2", "state": "Running" } ] }

응답은 위 필드로 한정한다. 내부 엔티티를 그대로 직렬화하지 않는다 (§10 참조).

## 4.4 TASK별 결과 상세

GET   /api/runs/{runId}/results   [신규]

종결된 TASK의 개별 결과 이력을 반환한다. failedTasks > 0 을 감지한 SAIGE가 "무엇이 왜 실패했는가"를 확인하는 경로이다.

### 요청 파라미터 (query)

| 파라미터 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| status | string? | 결과 상태 필터. SUCCESS ¦ FAILED ¦ SKIPPED. 미지정 시 전체. |
| limit | int? | 페이지 크기 (기본 100, 최대 500). |
| offset | int? | 건너뛸 건수 (기본 0). |

### 응답

{ "runId": "8f3c1e2a-…", "total": 12, // 필터 조건에 맞는 전체 건수 (페이지네이션용) "items": [ { "taskId": "3a9f…", "taskSeq": 17, // Run 내 TASK 일련번호 — 비전 데이터 매칭 키 "areaId": "c11e…", "areaName": "W03-A2", "wallCode": "W03", "level": 2, "status": "FAILED", "attempts": 3, "occurredAt": "2026-08-19T05:12:30Z", "description": "vision timeout", // 로봇이 보고한 실패 사유 "position": { "tank": "CT1", "level": 2, "wallCode": "W03", … } } ] }

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| taskId | 검사 작업 식별자(GUID). §3.1 불변식의 기준 키. |
| taskSeq | Run 내 TASK 일련번호(1부터). 비전 촬영 데이터와 매칭하는 키 (§8). |
| areaId / areaName | 해당 TASK가 속한 검사 영역. 운영자가 현장에서 위치를 특정하는 데 사용. |
| wallCode / level | 면 코드와 층. 화물창 내 위치 주소. |
| status | SUCCESS ¦ FAILED ¦ SKIPPED |
| attempts | 해당 TASK의 총 시도 횟수. 재시도가 있었으면 2 이상. |
| occurredAt | 최종 종결 시각 (UTC). |
| description | 로봇이 보고한 결과 설명. 실패 원인 분석의 핵심 필드. |
| position | 검사 위치 정보. 비전 검사 S/W 결과와의 대조 키. |

재시도가 있었던 TASK도 taskId당 1건만 반환한다 (최종 결과 기준, §5.3).

# 5. 진행률 계산 정의

SAIGE가 진행률을 검증·재계산할 수 있도록 계산 방식을 명시한다.

| 구분 | 정의 |
| --- | --- |
| 분모 (전체) | totalTasks = 해당 Run의 배차 큐에 전개된 TASK 총수 |
| 분자 (완료) | completedTasks = 종결된 고유 taskId 수 (성공 + 실패) |
| 진행률 | percent = completedTasks / totalTasks × 100 |

## 5.1 분모 — 배차 큐 기준

분모는 Run 시작 시점에 배차 큐로 전개된 TASK 총수로 고정한다. "이미 발행된 TASK 수"를 분모로 쓰면 안 된다.

발행분을 분모로 쓰면 안 되는 이유 로봇 액션은 정차 단위로 순차 발행된다. 발행분을 분모로 삼으면 정차 1개가 완료된 직후에는 1/1 = 100%, 다음 정차가 발행되면 1/2 = 50%로 진행률이 되돌아간다. 계획 총수를 분모로 고정해야 진행률이 단조 증가한다.

## 5.2 분자 — 종결 기준

분자는 성공(SUCCESS)과 실패(FAILED)를 모두 포함한 종결 TASK 수이다. 실패도 "더 이상 진행하지 않는다"는 점에서 종결이므로 진행률에 반영된다.

성공률이 필요하면 succeededTasks / totalTasks를 별도로 계산한다.

## 5.3 재시도 중복 제거

TASK가 실패하면 정책에 따라 재시도되며, 재시도마다 새로운 로봇 액션이 발급된다. 따라서 하나의 TASK가 여러 개의 실행 인스턴스를 가질 수 있다.

집계는 반드시 고유 taskId 기준으로 하며, 같은 taskId의 최종 결과 1건만 센다. 판정 규칙은 다음과 같다.

- 해당 taskId의 시도 중 성공이 하나라도 있으면 → SUCCESS

- 모든 시도가 실패했고 재시도 여유가 남아 있으면 → 미종결 (분자에 포함하지 않음)

- 모든 시도가 실패했고 재시도를 소진했으면 → FAILED (그중 스킵 처리된 것은 skippedTasks로도 집계)

실행 인스턴스 단위로 세면 같은 TASK가 "실패 1건 + 성공 1건"으로 이중 계산되어 completedTasks가 totalTasks를 초과하고 진행률이 100%를 넘는다.

## 5.4 큐에서 제외된 작업

해당 층의 도면-맵 캘리브레이션이 유효하지 않으면 그 층의 영역은 좌표 변환이 불가능하여 배차 큐에서 제외된다. 이 TASK들은 분모에 포함되지 않으며, 대신 excludedTasks로 별도 보고된다.

이 설계는 진행률의 100% 도달을 보장해 고객사의 완료 판정을 단순하게 유지한다. 다만 excludedTasks > 0 이면 검사되지 않은 영역이 존재한다는 뜻이므로, 고객사 화면에서 이를 경고로 표시할 것을 권장한다.

## 5.5 단조 증가 보장

위 정의에 따라 진행률은 다음을 만족한다.

- totalTasks는 Run 시작 시 고정되어 실행 중 변하지 않는다.

- completedTasks는 고유 taskId 기준이므로 감소하지 않는다.

- 따라서 percent는 단조 증가하며 최대 100.0을 넘지 않는다.

## 5.6 TASK 성공·실패 판정

TASK 1개는 여러 지점의 촬영으로 수행된다(§3.1). 개별 촬영 결과를 TASK 하나의 성공·실패로 환산하는 기준은 다음과 같다.

판정 기준 TASK 내 촬영이 하나라도 실패하면 그 TASK는 실패로 판정한다. 모든 촬영이 성공한 경우에만 TASK 성공이다.

용접선의 일부 구간이라도 촬영되지 않았다면 그 구간의 검사는 수행되지 않은 것이므로, 검사 누락이 성공으로 집계되지 않도록 하는 보수적 기준이다.

실패한 TASK는 재시도 정책에 따라 구간 전체가 재수행된다. 부분 재촬영은 하지 않는다. 재시도가 성공하면 §5.3에 따라 최종 결과는 성공 1건으로 집계된다.

# 6. 상태 및 열거값

## 6.1 Run.state

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| RUNNING | 실행 중 |
| WAITING_FLOOR_TRANSFER | 수동 층 전환 대기 (로봇 보고 층 ≠ 다음 미션 층). 운영자 조치가 필요한 상태. |
| COMPLETED | 완료 |
| ABORTED | 중단 |

## 6.2 Mission.state

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| Created | 생성됨, 미발행 |
| Released | 로봇에 발행됨 |
| Running | 수행 중 |
| Completed | 완료 |
| Aborted | 중단 |
| Disconnected | 로봇 통신 두절 |

## 6.3 결과 상태

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 검사 성공 |
| FAILED | 검사 실패 (재시도 소진) |
| SKIPPED | 재시도 초과로 건너뜀 (운영 정책) |

# 7. 권장 연동 시나리오

SAIGE의 진행률 표시 구현 시 아래 폴링 루프를 권장한다.

- Run 발견 — GET /api/runs?status=RUNNING 으로 진행 중 Run을 조회한다. 결과가 비어 있으면 대기 후 재시도한다.

- 진행률 갱신 — GET /api/runs/{runId}/progress 를 주기적으로 조회해 게이지·카운터를 갱신한다.

- 완료 판정 — pendingTasks == 0 이거나 GET /api/runs/{runId} 의 state == "COMPLETED" 이면 완료 처리하고 1번으로 돌아간다.

- 실패 추적 — failedTasks > 0 이면 GET /api/runs/{runId}/results?status=FAILED 로 상세를 조회해 운영자에게 알린다.

- 누락 감지 — excludedTasks > 0 이면 검사되지 않은 영역이 있다는 뜻이므로 경고를 표시한다.

- 층 전환 대기 — Run state가 WAITING_FLOOR_TRANSFER 로 오래 머무르면 현장 조치가 필요한 상태이므로 알림 대상으로 삼는다.

## 7.1 폴링 주기 권장값

| 조회 대상 | 권장 주기 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| /api/runs | 30초 | 진행 중 Run이 없을 때의 대기 루프. 더 촘촘할 이유가 없다. |
| /progress | 1 ~ 5초 | SAIGE 화면 갱신 주기. 진행률 값 자체는 TASK 종결 시에만 변하므로 대부분의 응답은 직전과 동일하다. |
| /results | 필요 시 | failedTasks 증가를 감지했을 때만 조회한다. 주기 폴링 불필요. |

고빈도 폴링은 서버 캐시로 대응한다. progress 호출은 매번 집계 쿼리를 수행하므로 1초 주기에서는 값이 변하지 않는 구간에도 같은 쿼리가 반복된다. ACS는 진행률 스냅샷에 짧은 TTL 캐시(권장 1초)를 두어 DB 부하가 폴링 주기와 무관하게 유지되도록 한다. 클라이언트가 여럿 붙어도 안전하다.

캐시 TTL은 폴링 주기 이하로 설정한다. 진행률은 단조 증가하므로(§5.5) 최대 TTL만큼 값이 늦게 보일 뿐 잘못된 값이 나오지는 않으며, 완료 판정이 1초 늦어도 운영상 문제가 없다.

# 8. 비전 검사 데이터 연계

비전 검사 S/W는 촬영할 때마다 촬영 영상과 위치정보를 SAIGE로 직접 전송한다. 본 장은 그 데이터를 ACS의 TASK에 매칭하는 규약을 정의한다.

## 8.1 데이터 흐름

[ HD_ACS ] │ VDA 5050 액션 (taskSeq 포함) ▼ [ HD_AMR 로봇 ] │ CAPTURE_REQ (taskSeq · captureSeq · 면-로컬 좌표) ← TASK당 N회 ▼ [ 비전 검사 S/W ] │ 촬영 영상 + 위치정보 + taskSeq · captureSeq ▼ [ SAIGE ] ──(진행률 REST 조회)──► [ HD_ACS ]

ACS가 로봇에 TASK를 발행할 때 taskSeq를 함께 보내고, 로봇은 그 TASK를 수행하며 발생하는 모든 촬영 요청에 같은 taskSeq를 실어 비전 S/W에 전달한다. 비전 S/W는 이를 SAIGE 전송 metadata에 포함한다.

## 8.2 집계 입도 — 중요

촬영 건수는 진행률이 아니다. ACS 진행률의 단위는 TASK이고, 비전 데이터의 단위는 촬영이다. TASK 1개가 촬영 레코드 N개를 만들므로, SAIGE가 촬영 건수를 세어 진행률을 산출하면 ACS 값과 반드시 어긋난다.

| 구분 | 단위 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| ACS 진행률 API | TASK | 진행 경과(%, 완료/전체) 표시 — 유일한 진행률 소스 |
| 비전 촬영 데이터 | 촬영(캡처) | 검사 영상·품질 데이터 축적, TASK별 촬영 이력 조회 |

## 8.3 매칭 키

비전 S/W가 전달하는 촬영 레코드는 다음 값으로 ACS의 TASK에 매칭한다. TASK를 지목하는 키는 (runId, taskSeq) 두 값이며, captureSeq는 같은 TASK 안에서 촬영을 정렬·중복 제거하는 데 쓴다.

| 키 | 출처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| runId | SAIGE 조회 | 진행 중 Run. GET /api/runs?status=RUNNING 으로 얻는다. |
| taskSeq | 촬영 레코드 | Run 내 TASK 일련번호. GET /api/runs/{runId}/results 응답의 동명 필드와 대조한다. |
| captureSeq | 촬영 레코드 | TASK 내 촬영 일련번호. 같은 TASK의 촬영을 순서대로 정렬·중복 제거하는 데 쓴다. |

(runId, taskSeq, captureSeq) 세 값의 조합은 유일하다. 재시도로 같은 TASK가 재수행되어도 captureSeq는 초기화되지 않고 이어서 증가하므로, SAIGE는 재시도분을 중복 없이 구분할 수 있다.

taskSeq와 captureSeq는 각각 1 ~ 65535 범위의 정수이다. 한 Run의 TASK 수와 한 TASK의 촬영 수는 이 범위를 넘지 않는다.

taskSeq = 0 은 "TASK 미지정"이다. 구 버전 로봇이 식별자를 싣지 않고 전송한 경우 이 값이 온다. SAIGE는 해당 촬영 레코드를 어느 TASK에도 매칭하지 말고 보관만 하며, 진행률 판단에 사용하지 않는다.

## 8.4 위치정보

촬영 레코드의 위치는 면 식별자 + 면-로컬 (u,v) 좌표로 표현된다. 축 방향과 원점은 부록 A에 정의한다. 단위는 mm 정수이며, ACS API가 반환하는 좌표(m)와는 1000배 차이가 있다.

면 식별자는 비전 S/W의 Surface ID와 ACS의 면 코드가 1:1로 대응한다.

| Surface ID | 면 | ACS 코드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 바닥 (Bottom) | 선미 → 선수 | 우현 → 좌현 |
| 0x02 | 천장 (Top) | 선미 → 선수 | 우현 → 좌현 |
| 0x03 | 좌현벽 (Port) | 선미 → 선수 | 하단 → 상단 |
| 0x04 | 우현벽 (Starboard) | 선미 → 선수 | 하단 → 상단 |
| 0x05 | 전벽 (Forward) | 좌현 → 우현 | 하단 → 상단 |
| 0x06 | 후벽 (Aft) | 우현 → 좌현 | 하단 → 상단 |
| 0x07 | 하부 좌현 챔퍼 | 선미 → 선수 | 바닥 → 좌현 수직벽 |
| 0x08 | 하부 우현 챔퍼 | 선미 → 선수 | 바닥 → 우현 수직벽 |
| 0x09 | 상부 좌현 챔퍼 | 선미 → 선수 | 수직벽 → 천장 |
| 0x0A | 상부 우현 챔퍼 | 선미 → 선수 | 수직벽 → 천장 |

층(level)은 촬영 레코드에 포함되지 않는다. taskSeq로 TASK가 특정되면 층은 ACS가 보유한 값이므로 별도 전달이 불필요하다.

## 8.5 권장 처리 절차

- 촬영 레코드 수신 시 (runId, taskSeq)로 그룹핑해 보관한다. 이 시점에는 TASK가 아직 진행 중일 수 있다.

- ACS GET /api/runs/{runId}/results로 종결된 TASK 목록을 조회한다.

- taskSeq로 촬영 그룹과 결과를 결합한다. 결과의 status가 그 TASK의 최종 판정이며, 개별 촬영의 성패를 합산하지 않는다 (§5.6).

- 진행률 표시는 /progress 응답만 사용한다. 촬영 그룹 수를 진행률로 쓰지 않는다.

# 9. 로봇 상태 전송 (ACS → SAIGE)

로봇의 상태·위치·배터리 정보는 ACS가 SAIGE의 수신 API로 주기 전송한다. 본 장의 페이로드는 SAIGE Agent API의 POST /agent/v3/external/robot-health-check 규격을 따른다.

전송 주체는 ACS다. 로봇 상태를 보유한 시스템은 ACS뿐이다. 비전 검사 S/W는 촬영 위치 외에 로봇 상태·배터리·통신 감도를 알지 못하며 로봇 식별자조차 갖고 있지 않으므로, 비전 S/W는 본 API를 전송하지 않는다.

## 9.1 페이로드 필드 매핑

SAIGE Agent API의 robot-health-check 페이로드를 기준으로 하되, position 구조는 §9.3의 협의안을 반영한다.

{ "robotId": "AMR01", "status": "…", // 열거값 협의 확정 필요 (§9.2) "position": { "level": 2, // 층 번호 "x": 12480, // 도면 좌표 X (mm) "y": 5120, // 도면 좌표 Y (mm) "yaw": 90.0 // 도면 기준 방위각 (deg) }, "battery": 82, // % "rssi": -1, // 예약 — 미정의 (§9.1 주석) "timestamp": 1743052474000 // unix epoch ms }

| 필드 | 타입 | ACS 데이터 원천 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| robotId | String | robot_context.robot_id | 그대로 전달 |
| status | String | 연결 상태 + 미션 상태 + 로봇 보고 에러 | 열거값 확정 필요 |
| position.level | Integer | robot_context.reported_map_id | 로봇 보고 맵 ID에서 층 번호를 산출 |
| position.x | Integer | 로봇 맵 좌표 → 도면 좌표 역변환 | 단위 mm |
| position.y | Integer | 로봇 맵 좌표 → 도면 좌표 역변환 | 단위 mm |
| position.yaw | Number | 로봇 맵 방위각 → 도면 방위각 역변환 | 단위 deg, 소수 1자리 |
| battery | Integer | robot_context.battery_pct | 반올림하여 정수 % |
| rssi | Integer | 예약 — 미정의 | §9.1 아래 설명 참조 |
| timestamp | Long | robot_context.reported_at | unix epoch ms로 변환 |

rssi는 예약 필드다. 통신 감도는 ACS에도 비전 S/W에도 존재하지 않으며, 로봇이 사용하는 VDA 5050 표준 상태 메시지에도 해당 항목이 없다. 로봇의 신규 보고 항목으로 추가할지, 척도를 어떻게 정의할지가 미정이므로 본 사양에서는 예약 필드로 둔다. 현재는 "미측정"을 뜻하는 고정값 -1을 전송하며, 정의가 확정되면 본 절에 추보한다.

SAIGE 측이 0~100 범위만 허용한다면 미측정을 나타낼 대체값(예: 0)을 협의해 확정한다. 척도 안에서 0은 "신호 없음"으로 해석될 여지가 있어 범위 밖 값을 권장한다.

## 9.2 status 산출

ACS는 다음 근거로 상태를 산출한다. 열거값의 최종 목록은 SAIGE와 확정한다.

| 상태 | 판정 근거 |
| --- | --- |
| 작업 중 | 연결 정상 + 활성 Mission 존재 + 로봇이 주행 또는 작업 수행 중 |
| 대기 | 연결 정상 + 활성 Mission 없음 |
| 오류 | 로봇 보고 에러 존재, 또는 Mission이 중단(Aborted) 상태 |
| 통신 두절 | connection_state 가 OFFLINE 또는 CONNECTIONBROKEN |

미확정 항목 SAIGE Agent API 문서는 파라미터 설명에서 WORKING · ERROR · IDLE 을 예로 들고 있으나, Request Body 예시에는 NORMAL 이 쓰여 있어 서로 다르다. 전체 열거값 목록도 정의되어 있지 않다. 특히 통신 두절 상태에 대응하는 값이 없다. 협의로 확정한 뒤 본 절에 반영한다.

## 9.3 위치 좌표

로봇 위치는 도면 좌표계 기준 x · y · yaw 와 층 번호(level)로 전송한다. ACS가 보유한 값은 층별 맵 좌표이므로, 캘리브레이션 역변환을 거쳐 도면 좌표로 환산한다.

로봇 맵 좌표 (x, y, theta — m, rad) → 캘리브레이션 T_W_D 역변환 → 도면 좌표 (x, y — m) · 도면 방위각 (yaw — rad) → x, y : × 1000 → mm 정수 yaw : rad → deg 환산 (0.0 ~ 359.9) 층 번호 : 로봇 보고 맵 ID → level

| 항목 | 규약 |
| --- | --- |
| 기준 프레임 | 도면 좌표계. 원점·축 방향은 부록 A.1을 따른다. |
| x · y | mm 정수. 도면 좌표를 1000배 한 값. |
| yaw | 도(deg), 소수 1자리. 도면 X축 기준 반시계 방향, 0.0 ~ 359.9. |
| level | 층 번호(정수). 로봇이 현재 주행 중인 층. |

로봇 위치와 촬영 위치는 좌표계가 다르다 로봇 위치(본 절)는 도면 좌표 x · y · yaw + level이고, 촬영 위치(§8.4, 비전 → SAIGE)는 면-로컬 u · v이다. 전자는 바닥을 주행하는 AMR의 평면 위치이고, 후자는 특정 벽면 위의 촬영 지점이므로 표현 방식이 다르다. 두 값을 같은 좌표로 취급해서는 안 된다.

층을 별도 필드로 두는 이유는, 도면 좌표 x·y만으로는 층을 구분할 수 없기 때문이다. 1층과 2층의 같은 평면 위치가 동일한 (x, y)로 나오므로 level 없이는 로봇의 실제 위치를 특정할 수 없다.

SAIGE 협의 필요 본 구조는 SAIGE Agent API 원문의 position(u · v 2개 필드)과 다르다. level · x · y · yaw 4개 필드로 확장하는 안을 협의로 확정해야 한다.

## 9.4 전송 정책

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 전송 주기 | 로봇 1대당 5초 권장 (협의 확정 필요). 로봇이 여러 대면 각각 개별 전송한다. |
| 전송 방식 | 검사 진행에 영향을 주지 않도록 비동기로 분리한다. 전송 지연·실패가 로봇 제어를 지연시켜서는 안 된다. |
| 버퍼링 | 큐를 쌓지 않고 최신 스냅샷만 유지한다. 로봇 상태는 휘발성 최신값이므로, SAIGE 장애가 길어져도 밀린 값이 폭주하지 않는다. |
| 대상 주소 | SAIGE 호스트·포트를 설정으로 주입한다. 하드코딩하지 않는다. |

## 9.5 실패 처리

SAIGE가 반환하는 코드에 따라 재시도 여부를 달리한다.

| HTTP | Code | 의미 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | — | 정상 수신 | 다음 주기 진행 |
| 503 | 50301 | SAIGE 기동·초기화 중 | 백오프 후 재시도 |
| 503 | 50302 | SAIGE 미응답 또는 종료 | 백오프 후 재시도. 임계 초과 시 운영 알람 |
| 400 | 40001 | 형식 오류 | 재시도하지 않는다. 로그·알람 후 폐기 |
| 500 | 50001 | SAIGE 내부 오류 | 제한적 재시도 |

재시도는 최신 스냅샷을 대상으로 한다. 실패한 과거 값을 되돌려 보내지 않는다.

## 9.6 인증

SAIGE Agent API 문서에는 인증 헤더 규격이 정의되어 있지 않다(Content-Type만 명시). 폐쇄망 전제로 보이며, 인증이 도입되면 본 절에 추보한다. SAIGE 측 접근 허용 목록에는 비전 PC가 아니라 ACS 서버 주소를 등록해야 한다.

## 9.7 참고 — ACS 로봇 상태 조회 API

ACS는 로봇 상태의 원본값을 조회하는 API도 노출한다. SAIGE의 상시 연동 경로가 아니라 진단·점검용이며, 정식 연동은 §9.1~§9.6의 전송 규격으로 한다.

GET   /api/robots/{robotId}/context   [진단용]

로봇이 보고한 값을 ACS 내부 표현 그대로 반환한다. 도면 좌표 역변환·상태 산출·단위 환산을 거치지 않는다.

{ "robotId": "AMR01", "reportedMapId": "CT1-L2", "reportedX": 12.48, // 맵 좌표 (m) — 도면 좌표 변환 전 "reportedY": 5.12, "reportedTheta": 1.57, "batteryPct": 82.0, "connectionState": "ONLINE", "reportedAt": "2026-08-19T05:12:30Z" }

### 전송 페이로드와의 관계

두 표현의 원천은 동일하나 형식이 다르다. 전송값과 원본값을 대조할 때 참고한다.

| 항목 | §9.1 전송 (SAIGE 규격) | 본 절 조회 (ACS 원본) |
| --- | --- | --- |
| 위치 | position.x / y / yaw — 도면 좌표, mm·deg | reportedX / Y / Theta — 맵 좌표, m·rad |
| 층 | position.level — 층 번호 | reportedMapId — 맵 ID 원본 |
| 상태 | status — 산출값 | connectionState — 연결 상태만 |
| 배터리 | battery — 정수 % | batteryPct — 실수 % |
| 시각 | timestamp — epoch ms | reportedAt — ISO 8601 |
| 통신 감도 | rssi — 예약(미정의) | 제공하지 않음 |

reportedAt은 로봇의 마지막 보고 시각이다. 현재 시각과의 차이가 크면 로봇 통신이 두절된 상태일 수 있으므로 connectionState와 함께 확인한다.

# 10. 구현 현황

본 사양은 확정 계약이며, 코드는 이에 맞춰 수정한다. 사양 확정 시점의 구현 현황과 필요한 작업은 다음과 같다.

| 항목 | 현황 | 필요한 작업 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/runs | 미구현 | Run 목록 엔드포인트 신설. status·tankId·limit 필터, startedAt 내림차순 정렬. |
| GET /api/runs/{id}/progress | 로직 오류 | 분모 산출을 실제 배차 큐 기준으로 교체. 현재 집계 대상 테이블은 휴면 상태인 별도 생성 경로에서만 채워지므로, 운영(영역 기반) 경로에서는 분모가 0이 되어 발행분으로 폴백되고 진행률이 오르내린다. |
| 재시도 중복 집계 | 미반영 | taskId 기준 중복 제거 적용 (§5.3). 현재는 실행 인스턴스 단위로 세어 100% 초과가 가능하다. |
| 재시도 성공 판정 | 결함 | 재시도 성공 여부를 해당 TASK의 과거 시도까지 모두 포함해 판정하므로, 재시도가 성공해도 실패로 남아 결국 스킵된다. 최종 시도 기준으로 판정하도록 수정 필요 (§5.3). |
| skipped/excluded | 미구현 | progress 응답에 두 필드 추가. 스킵은 현재 결과 이력에 기록되지 않으므로 기록 경로도 함께 보완. |
| GET /api/runs/{id} | 정형화 필요 | 내부 엔티티를 그대로 직렬화하지 않고 §4.3 응답 스키마로 한정. |
| GET /api/runs/{id}/results | 미구현 | 결과 조회 엔드포인트 신설. 영역·면 정보 조인, 실패 사유(description) 노출, 페이지네이션. |
| GET /api/robots/{id}/context | 구현됨 | 변경 없음. 진단용으로만 유지한다 (§9.7). |
| 네트워크 바인딩 | 확인 필요 | 외부 인터페이스 바인딩 여부 확인. 루프백 전용이면 SAIGE 접속 불가. |
| taskSeq | 미구현 | Run 큐 전개 시 TASK에 일련번호 부여 → 로봇 발행 파라미터에 포함 → results 응답에 노출 (§8.3). |
| 면 좌표 축 규약 | 불일치 | 부록 A 기준으로 ACS의 면 축 정의를 정정. 현재 U축이 9개 면에서, V축이 4개 면에서 비전 사양과 반대 방향이다. 기등록 작업 좌표의 마이그레이션이 필요하다. |
| TASK 판정 기준 | 미정의 | §5.6에 따라 촬영 하나라도 실패 시 TASK 실패로 롤업하도록 로봇↔ACS 상태 보고 규약 확정. |
| 진행률 캐시 | 미구현 | 1초 폴링 대응. 진행률 스냅샷에 짧은 TTL 캐시 적용 (§7.1). |
| SAIGE 전송 클라이언트 | 미구현 | 로봇 상태 아웃바운드 전송 — 주기 스케줄러, 최신 스냅샷 버퍼, 재시도·백오프, 대상 주소 설정화 (§9.4, §9.5). |
| rssi | 예약 | 예약 필드로 고정값 전송. 정의가 확정되면 HD_AMR 보고 항목 추가와 robot_context 저장을 함께 진행 (§9.1). |
| driving · error 저장 | 미저장 | 로봇 보고를 수신하나 실시간 푸시에만 쓰고 저장하지 않는다. status 산출에 필요하므로 robot_context에 보존 (§9.2). |
| 로봇 좌표 변환 | 미구현 | 맵 좌표 → 도면 좌표 역변환은 기존 함수로 가능하나, 맵 방위각 → 도면 방위각 역변환 함수가 없어 신규 추가가 필요하다. 층 번호 산출도 함께 구현 (§9.3). |

# 11. 제약 사항 및 확장 예정

| 항목 | 현황 / 권장 |
| --- | --- |
| 인증·인가 | 미구현. 프록시(API Key/mTLS) 또는 망분리 전제 (§2.1). |
| API 버전 경로 | /api/v1 미적용. 정식화 시 도입 권장. |
| 능동 전송 범위 | 로봇 상태에 한해 ACS가 SAIGE로 전송한다 (§9). 진행률을 포함한 그 밖의 데이터는 SAIGE가 조회하는 pull 방식이며, 능동 전송하지 않는다. |
| 실시간 푸시 | ACS 내부 운영 UI는 SignalR로 실시간 갱신하나, SAIGE 연동에는 제공하지 않는다 (§1.2). 요구 시 별도 협의. |
| 이미지·측정 원본 | 검사 이미지와 측정 데이터는 비전 검사 S/W가 SAIGE로 직접 전송하며 본 API로 제공하지 않는다. ACS는 촬영 명령의 위치·시각·성공 여부만 기록한다. |
| 다중 로봇 | 현재 Run 1개당 로봇 1대를 전제한다. 다중 로봇 동시 운용은 추후 확장 항목. |

# 부록 A. 면 좌표 규약

화물창 10면의 면-로컬 좌표계를 정의한다. 본 부록이 ACS·HD_AMR·비전 검사 S/W 공통의 정본이다.

## A.1 기준 프레임

전역(도면) 프레임은 원점을 선창 바닥 중심에 두고 다음과 같이 정의한다.

본 절의 전역 프레임은 로봇 위치 전송(§9.3)의 기준 좌표계이기도 하다. 이어지는 A.2~A.4의 면-로컬 좌표는 벽면 위 촬영 위치(§8.4)에만 사용한다.

| 축 | 방향 |
| --- | --- |
| +x | 선수 (Fore) |
| +y | 좌현 (Port) |
| +z | 상방 (Up) |

## A.2 면-로컬 좌표

각 면은 자신의 원점과 두 축(U, V)을 가지며, 면 위의 점은 (u, v) 두 값으로 유일하게 결정된다.

전역 3D 위치 = 면 원점 + u · U + v · V

원점은 각 면에서 u = 0, v = 0 인 모서리이며, u와 v는 항상 0 이상이다. 값의 범위는 그 면의 크기(ULen × VLen)로 제한된다.

왜 면-로컬인가 챔퍼 4면은 경사면이라 v를 따라 이동하면 전역 y와 z가 동시에 변한다. 전역 좌표 중 두 축만 골라 보내면 챔퍼면 위의 점이 복원되지 않는다. 면-로컬 (u,v)만이 10면 전부에서 두 값으로 위치를 확정한다.

## A.3 면별 축 정의

| Surface ID | 면 | ACS 코드 | U 축 | V 축 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 바닥 | B | 선미 → 선수 | 우현 → 좌현 |
| 0x02 | 천장 | T | 선미 → 선수 | 우현 → 좌현 |
| 0x03 | 좌현벽 | PM | 선미 → 선수 | 하단 → 상단 |
| 0x04 | 우현벽 | SM | 선미 → 선수 | 하단 → 상단 |
| 0x05 | 전벽 | F | 좌현 → 우현 | 하단 → 상단 |
| 0x06 | 후벽 | A | 우현 → 좌현 | 하단 → 상단 |
| 0x07 | 하부 좌현 챔퍼 | PL | 선미 → 선수 | 바닥 → 좌현 수직벽 |
| 0x08 | 하부 우현 챔퍼 | SL | 선미 → 선수 | 바닥 → 우현 수직벽 |
| 0x09 | 상부 좌현 챔퍼 | PU | 선미 → 선수 | 수직벽 → 천장 |
| 0x0A | 상부 우현 챔퍼 | SU | 선미 → 선수 | 수직벽 → 천장 |

## A.4 설계 원칙

U축은 전역 고정 방향으로 정의한다. 관찰자의 위치에 따라 달라지지 않는다.

- 종방향 8면은 U를 모두 선미 → 선수로 통일한다. 길이 방향으로 이어지는 용접선의 u가 어느 면에서든 같은 물리 방향으로 증가하므로, 면을 건너도 좌표가 연속적이다.

- 횡방향 2면(전벽·후벽)은 길이 방향이 없으므로 U를 좌현 → 우현으로 둔다.

"면 앞에서 본 좌→우"로 정의하지 않는 이유 관찰자 기준으로 정의하면 좌현측 면과 우현측 면에서 U가 서로 반대 방향이 된다. 좌현벽 앞에 서면 선수가 오른쪽에, 우현벽 앞에 서면 선수가 왼쪽에 오기 때문이다. 게다가 바닥·천장은 수평면이라 "위"가 정의되지 않아 좌우를 결정할 수 없다. 전역 고정 방향은 이 두 문제를 모두 피한다.

운영 화면에서 작업자 시점(면 앞에서 본 방향)으로 표시하려면 렌더링 단계에서만 반전한다 — 좌현측 면은 u' = ULen − u, 상하 반전이 필요하면 v' = VLen − v. 데이터 규약과 표시 규약을 분리해 인터페이스가 실어 나르는 값은 항상 전역 고정 기준을 유지한다.

## A.5 단위

| 구간 | 단위 |
| --- | --- |
| 비전 인터페이스 (촬영 위치) | mm, 32비트 정수 |
| ACS API / DB | m, 실수 |
| 환산 | mm = m × 1000 |

본 문서 v1.2는 고객사 연동 계약 사양으로 확정되었으며, 코드는 §10에 따라 수정한다.