HD_AMR ↔ 비전 검사 S/W

TCP 통신 프로토콜 인터페이스 사양 개정분

검사 작업 식별자 · 표면 높이 좌표 · Wall ID 개명

Version 3.2  ·  2026-09-15

프레임 구조 무변경 · 기존 필드 오프셋 무변경

이 개정분의 요지 CAPTURE_REQ에 검사 작업 식별자(taskId)와 표면 높이 좌표(PosZ)를 추가합니다. DATA 길이가 15 → 34바이트로 늘어나지만 프레임 구조와 기존 필드의 오프셋은 그대로여서, 수신 파서·체크섬·재동기화 로직은 손대지 않습니다.

두 건을 묶은 이유 식별자 전달과 표면 높이 전달은 모두 DATA 길이 확장을 필요로 합니다. 나누어 개정하면 프레임 길이가 두 번 바뀌고 연동 시험도 두 번 해야 하므로, 한 번에 반영합니다.

# 문서 구성

1. 개정 배경    —  식별자 문제와 단면 형상 요구

2. 변경 요약    —  무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인가

3. CAPTURE_REQ DATA 재정의    —  15 → 34바이트

4. 좌표 규약    —  면-로컬 (u, v, h)

5. 면별 축 정의    —  Wall ID 10면 — HD_ACS 내부 원점·축 기준으로 통일

6. 하위 호환성    —  DATA 길이로 버전 판별

7. SAIGE 전달 형식    —  비전 → SAIGE 메타데이터

8. 시스템별 변경 범위    —  ACS · HD_AMR · 비전 S/W

9. 무변경 확인 항목    —  건드리지 않는 부분

# 1. 개정 배경

## 1.1 검사 작업 식별자가 없다

비전 검사 S/W는 촬영 영상과 위치정보를 고객사 엔터프라이즈 시스템(SAIGE)으로 전송한다. SAIGE는 이 데이터를 HD_ACS가 관리하는 검사 작업과 연결해야 하는데, 현행 CAPTURE_REQ에는 작업을 지목할 식별자가 없다.

면 코드와 좌표만으로 역추적하는 방법은 같은 면에 나란한 용접선이 여러 개일 때 어느 선인지 특정되지 않고, 재시도로 같은 작업이 재수행되면 동일한 좌표가 반복되어 신뢰할 수 없다.

앞선 검토안(실행 내 순번)을 철회한다 예약 4바이트에 맞추기 위해 실행 단위 순번(taskSeq)과 runId를 결합하는 방안을 검토했으나, SAIGE가 runId를 별도 보유해 결합해야 하고, 실행이 바뀌면 같은 용접선의 번호가 달라져 이력 추적이 어려우며, 실행 경계 오귀속을 검증하는 절차가 추가로 필요했다. 파생 규칙이 아홉 가지에 달해 사양이 과도하게 복잡해졌다.

본 개정에서는 ACS가 이미 보유한 taskId(GUID)를 그대로 전달한다. 실행과 무관한 영구 식별자이므로 위 문제가 모두 사라지고, 남는 규칙은 세 가지뿐이다 (§3).

## 1.2 코러게이션 단면 형상 요구

고객사에서 코러게이션 용접부의 단면 형상을 화면에 표시하고자 한다는 요구가 있었다. 그러나 현행 CAPTURE_REQ가 전달하는 면-로컬 (u, v)는 면 기준 평면 위의 2차원 위치라, 용접선을 따라 어디인지는 알 수 있으나 표면이 얼마나 솟았는지는 담기지 않는다.

필요한 값은 이미 로봇이 갖고 있다 로봇은 벽 표면을 z = 0으로 하는 좌표계에서 동작하므로, 각 촬영 지점의 z 값이 곧 그 지점의 표면 높이다. 코러게이션이 솟은 높이가 그대로 z에 나타난다. 즉 별도의 계산이나 추정 없이, 로봇이 이미 알고 있는 값을 한 필드 더 실어 보내면 된다.

촬영 지점의 표면 각도를 보내 수신 측에서 적분해 높이를 복원하는 방안도 검토했으나, 높이를 직접 보내는 편이 모든 면에서 낫다. 적분이 필요 없어 오차가 누적되지 않고, 각도의 부호 규약을 따로 정의할 필요가 없으며, 촬영 간격이 성겨도 각 지점의 값은 항상 참값이다. 각도가 필요하면 이웃 지점의 높이 차로 산출할 수 있다.

# 2. 변경 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| PosZ [신규] | 촬영 지점의 표면 높이. 면-로컬 h 좌표 (§3.1). 구 예약 4바이트 자리에 그대로 들어간다. |
| taskId [신규] | 검사 작업의 영구 식별자(GUID 16바이트). 실행이 바뀌어도 같은 용접선이면 같은 값 (§3.2) |
| attempt [신규] | 몇 번째 시도인지. 재시도 이미지와 이전 시도 이미지를 구분 (§3.3) |
| captureSeq [신규] | 그 시도의 몇 번째 촬영인지. 시도마다 1부터 (§3.4) |
| Surface ID → Wall ID [신규] | 면 식별자의 명칭만 변경. 값 체계(1~10)·바이트 위치·해석 모두 불변. 표면 형상을 뜻하는 Surface Type과 명칭이 겹쳐 혼동되던 것을 분리한다 (§5). |
| DATA 길이 | 15 → 34바이트. 기존 [0]~[10] 필드의 오프셋은 변경 없음 |
| 예약 4바이트 | 폐지 — [11-14]가 PosZ가 된다 |
| 프레임 구조 | 무변경 — STX/LENGTH/SEQ/COMMAND/FROM/TO/DATA/CHECKSUM/ETX 그대로 |
| 명령 코드·결과 코드 | 무변경 |
| 면 축 정의 | 무변경 — §5 재수록 |

# 3. CAPTURE_REQ DATA 재정의

### 현행 (v2) — 15바이트

| 오프셋 | 필드 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| [0] | Surface Type | 1B |
| [1-2] | Surface ID | UInt16 LE |
| [3-6] | PosX | Int32 LE |
| [7-10] | PosY | Int32 LE |
| [11-14] | 예약 | 0x00 |

### 개정 (v3) — 34바이트

| 오프셋 | 필드 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| [0] | Surface Type | 1B — 변경 없음 |
| [1-2] | Wall ID | UInt16 LE — 구 Surface ID, 명칭만 변경 |
| [3-6] | PosX | Int32 LE — 면-로컬 u (mm), 변경 없음 |
| [7-10] | PosY | Int32 LE — 면-로컬 v (mm), 변경 없음 |
| [11-14] | PosZ | Int32 LE — 면-로컬 h (mm), 표면 높이 |
| [15-30] | taskId | GUID 16바이트 (바이너리) |
| [31] | attempt | UInt8 — 시도 번호, 1부터 |
| [32-33] | captureSeq | UInt16 LE — 시도 내 촬영 번호, 1부터 |

전체 프레임 = 9(고정 오버헤드) + 34 = 43바이트. DATA 상한 256바이트에 여유가 충분하다.

기존 필드의 오프셋이 바뀌지 않는다. [0]~[10]은 현행과 동일하고, PosZ는 지금까지 0x00으로 채워 보내던 예약 4바이트 자리에 정확히 들어간다. 나머지 신규 필드는 뒤에 덧붙는다.

## 3.1 PosZ

촬영 지점의 표면 높이다. PosX · PosY와 같은 면-로컬 좌표계의 세 번째 성분이며, 세 값을 합치면 촬영 지점의 3차원 위치 (u, v, h)가 된다.

| 항목 | 규약 |
| --- | --- |
| 의미 | 면 기준 평면으로부터의 높이. 코러게이션이 솟은 높이가 그대로 이 값이 된다. |
| 기준면 | h = 0 은 면 기준 평면. 로봇의 z = 0 기준면과 일치해야 한다 (§3.1.1) |
| 방향 | +h 는 선창 안쪽. 면-로컬 좌표계의 법선이 내부향으로 정의되어 있다. |
| 단위 | mm 정수. PosX · PosY와 동일. |
| 형식 | Int32 LE — PosX · PosY와 동일. 부호가 있어 기준면 아래도 표현 가능. |

### 3.1.1 기준면 정합 — 확인 필요

두 기준면이 같아야 한다. 로봇이 사용하는 z = 0 기준면과 면-로컬 좌표계의 기준 평면(§4)이 동일한 면이어야 (u, v, h)가 하나의 좌표계로 성립한다. 두 기준이 어긋나면 h에 일정한 오프셋이 실려, 단면 형상은 맞지만 기준선이 밀린 상태로 표시된다. 아울러 +z 방향이 선창 안쪽인지도 함께 확정한다.

### 3.1.2 단면 형상 복원

용접선을 따라간 거리를 가로축, PosZ를 세로축으로 두면 단면 프로파일이 그대로 그려진다. 별도의 계산이 필요 없다.

A = (PosX, PosY) 중 용접선 시작점, B = 끝점, P = 촬영 지점 s = (P − A) · (B − A) / ¦B − A¦ 용접선을 따라간 거리 ← 가로축 h = PosZ 표면 높이 ← 세로축

각도를 전달해 적분으로 복원하는 방식과 달리 오차가 누적되지 않는다. 촬영 간격이 성기면 형상의 해상도만 낮아질 뿐, 각 지점의 값은 언제나 참값이다.

## 3.2 taskId

HD_ACS가 검사 작업(용접선 1구간)을 등록할 때 발급하는 영구 식별자다. ACS가 로봇에 작업을 발행할 때 함께 전달하며, 로봇은 그 작업을 수행하는 동안 발생하는 모든 CAPTURE_REQ에 같은 값을 싣는다.

| 성질 | 내용 |
| --- | --- |
| 수명 | 영구 — 검사 계획에 속하며 실행과 무관하게 고정된다. |
| 유일성 | 전역. 실행이 달라도 같은 용접선이면 같은 값이다. |
| 발급 주체 | HD_ACS (작업 등록 시) |
| 용도 | SAIGE의 이미지 그룹 키(productId)로 그대로 사용 가능 |

실행 단위 순번을 쓰지 않음으로써 사라지는 것 순번 부여 로직과 부여 순서 규칙, 1~65535 범위 제약, 0 = 미지정 예약, SAIGE의 runId 결합, 실행 경계 오귀속 검증 절차가 모두 불필요해진다. 아울러 같은 용접선을 재검사해도 식별자가 같으므로 SAIGE가 용접선 단위 검사 이력을 자연스럽게 누적할 수 있다.

## 3.3 attempt

해당 작업의 몇 번째 시도인지를 나타낸다. 최초 수행이 1이며, 재시도할 때마다 1씩 증가한다.

작업이 실패해 재수행되면 같은 taskId로 촬영이 다시 발생한다. attempt가 없으면 이전 시도의 이미지와 재시도 이미지가 한 덩어리로 섞여 경계를 알 수 없다. 이 값이 있으면 수신 측이 최종 시도의 이미지만 골라 판정에 쓸 수 있다.

## 3.4 captureSeq

한 시도 안에서 발생하는 촬영의 순번이다. 작업 1개는 용접선 1구간이며 검사 레시피에 따라 여러 지점에서 나누어 촬영되므로, 같은 taskId·attempt를 가진 CAPTURE_REQ가 여러 번 발생한다.

시도마다 1부터 다시 시작한다. 앞선 검토안에서는 재시도 시에도 번호를 이어서 증가시켜 유일성을 확보했으나, attempt가 생기면서 그럴 필요가 없어졌다. (taskId, attempt, captureSeq) 세 값이 이미 유일하다.

## 3.5 인코딩

| 필드 | 인코딩 |
| --- | --- |
| PosZ | Int32 LE. PosX · PosY와 완전히 동일한 형식이므로 기존 정수 처리 경로를 그대로 재사용한다. |
| taskId | GUID 16바이트 바이너리. 문자열 변환 없이 원본 바이트를 그대로 싣는다. |
| attempt | UInt8. 부호 없는 8비트 정수. |
| captureSeq | UInt16 LE. Wall ID와 같은 폭·같은 방식. |

GUID를 ASCII 36자로 싣는 방식도 가능하나 DATA가 54바이트로 늘어난다. 다른 필드가 모두 바이너리 정수이므로 인코딩 일관성 측면에서도 바이너리 16바이트를 권한다. 로그 출력 시에만 문자열로 변환하면 된다.

체크섬 산출 범위(LENGTH ~ DATA 전체의 XOR)와 계산 방식에는 변화가 없다. DATA가 길어진 만큼 XOR 대상 바이트 수만 늘어난다.

# 4. 좌표 규약

PosX · PosY · PosZ는 Wall ID가 지정하는 면의 면-로컬 (u, v, h) 좌표이며 단위는 mm 정수다.

| 성분 | 의미 |
| --- | --- |
| u | 면 위 U축 방향 위치. 원점은 각 면에서 u = 0 인 모서리이며 항상 0 이상이다. |
| v | 면 위 V축 방향 위치. 원점 규약은 u와 같다. |
| h | 면 기준 평면으로부터의 높이. 신규 (§3.1) |

u · v는 면 위의 어느 지점인지를, h는 그 지점에서 표면이 얼마나 솟았는지를 나타낸다. 세 값을 합치면 촬영 지점의 3차원 위치가 된다.

면-로컬이어야 하는 이유 전역 좌표계의 축을 골라 보내는 방식으로는 10면을 모두 표현할 수 없다. 바닥·천장은 (x, y), 수직벽은 (x, z), 격벽은 (y, z)로 축 쌍이 다르고, 챔퍼 4면은 경사면이라 v를 따라 이동하면 전역 y와 z가 동시에 변해 어느 두 축을 골라도 점이 복원되지 않는다.

# 5. 면별 축 정의

본 장은 변경되지 않는다. 전역 프레임은 원점을 선창 바닥 중심에 두고 +x = 선수, +y = 좌현, +z = 상방으로 정의한다.

| Wall ID | 면 | ACS 코드 | U 축 | V 축 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 바닥 (Bottom) | B | 선미 → 선수 | 우현 → 좌현 |
| 2 | 천장 (Top) | T | 선미 → 선수 | 우현 → 좌현 |
| 3 | 좌현벽 (Port) | PM | 선미 → 선수 | 하단 → 상단 |
| 4 | 우현벽 (Starboard) | SM | 선미 → 선수 | 하단 → 상단 |
| 5 | 전벽 (Forward) | F | 좌현 → 우현 | 하단 → 상단 |
| 6 | 후벽 (Aft) | A | 우현 → 좌현 | 하단 → 상단 |
| 7 | 하부 좌현 챔퍼 | PL | 선미 → 선수 | 바닥 → 좌현 수직벽 |
| 8 | 하부 우현 챔퍼 | SL | 선미 → 선수 | 바닥 → 우현 수직벽 |
| 9 | 상부 좌현 챔퍼 | PU | 선미 → 선수 | 수직벽 → 천장 |
| 10 | 상부 우현 챔퍼 | SU | 선미 → 선수 | 수직벽 → 천장 |

Wall ID 값은 정수 1~10이다. 표기·명칭·분류의 정본은 별도 문서 「HD_ACS 선창 면 식별자 정의」를 따른다.

명칭 확정 — Surface ID → Wall ID 면 10종을 가리키는 식별자와 표면 형상을 가리키는 surfaceType 이 같은 "surface"를 쓰고 있어 혼동의 소지가 있었다. 본 개정에서 면 식별자를 wallId 로 변경한다. 값 체계(1~10)·바이트 위치·면 정의·축 방향은 일체 변경되지 않는다. 바이너리 프레임은 필드명을 싣지 않으므로 로봇·비전 간 통신에는 코드 영향이 없고, SAIGE로 보내는 JSON 키만 바뀐다 (§7).

HD_ACS 측 정정 필요 현행 HD_ACS의 면 축 정의는 위 표와 어긋나 있다. U축은 전벽(F)을 제외한 9면에서, V축은 바닥·천장·상부 챔퍼 2면(총 4면)에서 반대 방향이다. 본 표를 정본으로 ACS를 정정한다. 비전 검사 S/W와 HD_AMR은 변경 사항이 없다.

# 6. 하위 호환성

LENGTH 필드가 가변이므로 수신 측은 DATA 길이로 송신 버전을 판별할 수 있다. 별도의 버전 필드가 필요 없다.

| DATA 길이 | 송신 버전 | 수신 측 처리 |
| --- | --- | --- |
| 34 | v3 | 전체 필드 해석 |
| 15 | v2 (구) | PosZ·taskId·attempt·captureSeq 없음 → 해당 값을 미지정으로 처리하고 (u, v) 위치만 사용 |
| 그 외 | — | 프레임 폐기 후 재동기화 (현행 파서 동작 그대로) |

구 버전 송신을 수신했을 때 검사 작업을 특정할 수 없으므로, 해당 촬영 레코드는 어느 작업에도 매칭하지 않고 보관만 한다.

# 7. SAIGE 전달 형식

비전 검사 S/W는 수신한 CAPTURE_REQ의 값을 촬영 이미지 메타데이터에 담아 SAIGE로 전달한다. 아래 형식을 제안한다.

"metadata": { "surfaceType": 2, "wallId": 3, "positionU": 1250, // 면 위 u (mm) "positionV": 3400, // 면 위 v (mm) "positionH": 12, // 표면 높이 h (mm) "taskId": "3a9f2c14-8e51-4d7a-b2c9-1f6e0a5d", "attempt": 1, "captureSeq": 3 }

| 필드 | 전달 방식 |
| --- | --- |
| positionU · positionV · positionH | CAPTURE_REQ의 PosX · PosY · PosZ를 그대로. 단위 mm 정수. |
| taskId | GUID 16바이트를 표준 문자열 표기(하이픈 포함 36자)로 변환해 전달 |
| wallId | 구 surfaceId — JSON 키를 wallId 로 변경해 전달. 값은 CAPTURE_REQ의 Wall ID 그대로 (정수 1~10). |
| surfaceType | 문자열 "0x00" 이 아닌 정수로 전달 |
| attempt · captureSeq | 정수 그대로 |

SAIGE의 이미지 그룹 키(productId)는 taskId를 그대로 사용하면 된다. 값 생성 규칙을 별도로 협의할 필요가 없다.

현행 metadata 예시의 "reserved" 필드는 폐지한다. 예약 4바이트가 PosZ가 되었기 때문이다.

# 8. 시스템별 변경 범위

| 시스템 | 변경 규모 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| HD_ACS | 소 | 로봇 발행 파라미터에 taskId 포함. 별도로 면 축 정의 정정 (§5). 실행 단위 순번 부여 로직은 불필요해져 구현 대상에서 제외된다. |
| HD_AMR | 소 | 수신한 taskId 보관 후 CAPTURE_REQ에 기입. attempt·captureSeq 자체 발번. 촬영 지점의 z 값을 PosZ에 기입 — 이미 보유한 값이므로 추가 산출이 없다. |
| 비전 검사 S/W | 소 | DATA 길이 34바이트 대응 및 신규 4개 필드 파싱. SAIGE 전송 metadata에 해당 필드 포함 및 JSON 키 surfaceId → wallId 변경 (§7). 프레임 파서·체크섬·상태 관리는 변경 없음. |

세 시스템 모두 변경이 작다. 프레임 구조가 그대로이고 기존 필드의 오프셋도 바뀌지 않으므로, 수신 파서의 프레임 처리 로직·재동기화·체크섬 검증·캡처 상관(단일 보류 슬롯) 방식은 손대지 않는다. 각 시스템에서 DATA 길이 상수와 신규 필드 해석부만 추가하면 된다.

# 9. 무변경 확인 항목

다음 항목은 본 개정에서 일체 변경하지 않는다. 재시험 범위를 한정하기 위해 명시한다.

| 항목 | 현행 유지 내용 |
| --- | --- |
| 프레임 구조 | STX / LENGTH / SEQ / COMMAND / FROM / TO / DATA / CHECKSUM / ETX |
| 고정 오버헤드 | 9바이트, 전체 프레임 = 9 + DATA 길이 |
| 기존 필드 오프셋 | [0] ~ [10] — Surface Type · Wall ID · PosX · PosY (바이트 위치 불변, 명칭만 변경) |
| 체크섬 | LENGTH ~ DATA 전체의 XOR — 산출 방식 동일 |
| 수신 파서 | STX 탐색·LENGTH 검증·ETX 대조·체크섬 불일치 시 폐기 및 재동기화 |
| 명령 코드 | HEARTBEAT 0x01 / CAPTURE_REQ 0x02 / CAPTURE_RES 0x03 / ERROR_NOTI 0x04 |
| HEARTBEAT DATA | 20바이트 (타임스탬프 14 + 예약 6) |
| CAPTURE_RES DATA | 결과 코드 UInt16 LE |
| 결과 코드 | SUCCESS 0x0000 ~ ERR_UNKNOWN 0x00FF |
| Surface Type | Flat 0x00 / Corner 0x01 / Corrugation 0x02 |
| Wall ID 목록 | 1 ~ 10 (10면) — 값 불변 |
| 면 축 정의 | §5 — 현행과 동일 |
| 접속·재연결 정책 | 상시 자동 접속, Heartbeat 5초, 재연결 3초 × 최대 10회 |
| 응답 상관 방식 | 단일 보류 슬롯 (SEQ 에코 미가정) |

본 개정분은 HD_ACS 검사 TASK 진행률 조회 API 연동 사양서 및 「HD_ACS 선창 면 식별자 정의」와 함께 적용한다.