VDA 5050 인터페이스 사양서

HD_ACS(마스터) ↔ AMR(TARS-M) 운영 프로토콜

AMR 벤더 공유용 — 확정 사양 + 벤더 확인 항목

Version 0.9 (Draft) · 2026-08-21

# 목차

# 1. 개요 및 아키텍처

HD_ACS(마스터)와 AMR(자율주행 로봇) 간 실작업 운영 프로토콜을 VDA 5050 v2.0 기반으로 정의한다. 물리 AMR(아덴트로봇 TARS-M)은 Modbus-TCP 레지스터 장치이므로, VDA 5050(MQTT/JSON) 계약은 HD_AMR이 어댑터(게이트웨이)로 중계한다.

[HD_ACS] ──MQTT / VDA 5050──► [HD_AMR = VDA5050 어댑터] ──Modbus-TCP──► [TARS-M AMR]
   마스터        order/instantActions ▲│▼ state/connection      포즈이동·상태폴링
                                        (+ 코봇·비전은 HD_AMR이 노드에서 직접 실행)

역할 분담: ACS=오더 계획·발행·상태 집계. 어댑터(HD_AMR)=MQTT 에이전트 + Modbus 마스터 + 노드 액션(코봇·비전) 오케스트레이션. AMR=포즈 이동·상태 보고.

# 2. 기반 규약 (Foundation)

| 항목 | 확정값 |
| --- | --- |
| 프로토콜 버전 | VDA 5050 v2.0.0 고정 |
| 토픽 | uagv/v2/{manufacturer}/{serialNumber}/{channel} |
| 채널 | order · instantActions · state · connection · factsheet |
| QoS | 전 채널 QoS 1 (AtLeastOnce) |
| Retained | connection=retained, state=retained, order·instantActions=non-retained |
| 좌표·단위 | m · rad, theta=맵 X축 기준 CCW, z 미사용(2D 평면). position=x·y·theta |
| mapId(층) | {tank}-L{level} (예: CT1-L2), 층 1:1 |
| 시각·헤더 | timestamp=ISO8601 UTC, headerId=채널별 단조증가 |
| 로봇 식별 | manufacturer·serialNumber (토픽 요소) |
| 보안 | 폐쇄망 전제, TLS/인증은 브로커 배포 시 확정 |

# 3. connection & state

## 3.1 connection 생명주기

| 상태 | 규약 |
| --- | --- |
| ONLINE | 접속 직후 retained 발행 |
| CONNECTIONBROKEN | MQTT Last Will (retained) — 비정상 두절 |
| OFFLINE | 정상 종료 시 명시적 retained 발행 후 종료 |

## 3.2 state 발행

- 트리거: 변화 발생 시 즉시 + 주기 heartbeat 2초

- 재접속 시 retained state로 즉시 동기화

## 3.3 state 필드 (운영 서브셋)

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| header | headerId, timestamp, version, manufacturer, serialNumber |
| 주문 진행 | orderId, orderUpdateId, lastNodeId, lastNodeSequenceId, nodeStates[], edgeStates[], actionStates[] |
| 운행 | driving, paused, operatingMode |
| 위치 | agvPosition{x,y,theta,mapId,positionInitialized} |
| 전원 | batteryState{batteryCharge,charging} |
| 안전 | safetyState{eStop,fieldViolation} |
| 진단 | errors[], information[] |
| 제외(현 미사용) | loads, maps, zoneSetId, velocity, distanceSinceLastNode, newBaseRequest |

# 4. order 프로토콜

| 항목 | 확정값 |
| --- | --- |
| orderId / orderUpdateId | orderId=미션(층)당 GUID. orderUpdateId=0부터 단조증가. 수신>현재→수용, ==→중복무시, <→거부(orderUpdateError) |
| stitching | 층당 단일 order (층 전환은 수동 → 층 간 stitching 없음). stitch 시 새 첫 노드=현재 마지막 base 노드 일치 |
| horizon | 전체 Base 선릴리즈(released=true), horizon(released=false) 미사용 |
| node/edge | node에 nodePosition(x,y,theta,mapId) 필수. 기본 편차 allowedDeviationXY=0.08m, allowedDeviationTheta=0.07rad. actions는 node에만, edge=travel. node seq 짝수/edge seq 홀수 |
| 검증·거부 | AGV: orderUpdateId 단조성·그래프 연속성·seq 홀짝·첫 노드 편차 내 검증. 위반 시 미실행+error(orderUpdateError/validationError/noRouteError). ACS: 미션 Aborted+알람 |

# 5. action 카탈로그 & 생명주기

| 항목 | 확정값 |
| --- | --- |
| actionType | order 노드 액션 = startWeldInspection (scope=NODE, blocking=HARD) 하나로 시작(확장 가능). 주행은 액션 아님 |
| parameters | SPEC_PHASE2 §4.1 param_schema 재사용: jobRef, position{seamStartW,seamEndW,wallNormalW,drawingPos}, params{seamType,sectionDxfId,inspectionProfileId,standoffMm,anchorGroupId,seqInGroup,…} |
| 생명주기 | WAITING → RUNNING → FINISHED ¦ FAILED (일시정지 중 PAUSED). AMR은 정차만, 액션은 HD_AMR이 코봇·비전으로 수행 |
| resultDescription | 성공: OK;anchor=FULL¦SHARED;jobRef=<jobRef> / 실패: FAIL;reason=<CODE>[;detail=<...>] |

# 6. instantActions & 안전

| instantAction | 동작 | TARS-M Modbus 매핑 |
| --- | --- | --- |
| cancelOrder | 오더 취소·actionStates 정리 | RobotStop / ExecutionControl 정지 |
| startPause | 일시정지 | ExecutionControl 일시정지(3) |
| stopPause | 재개 | ExecutionControl 시작(2) |
| initPosition | 재측위·층 지정 | PoseSearch + 어댑터 mapId 설정 |
| emergencyStop (커스텀) | 기능적 비상정지 | RobotStop(1) |

operatingMode: 사용값 {AUTOMATIC(기본), MANUAL(조그/카트)}. 그 외 예약.

safetyState: eStop = RobotStop 활성 시 MANUAL, 아니면 NONE. fieldViolation=false(합성). 규격 안전정지는 로봇측 하드웨어.

층 전환: WAITING_FLOOR_TRANSFER + 수동 존 변경 + initPosition 흐름. 어댑터가 현재 층을 보유해 agvPosition.mapId로 보고(§9 제약).

# 7. error & factsheet

errorType 최소집합: validationError, orderError, orderUpdateError, noRouteError, robotError (robotError = TARS-M ErrorCode 래핑). errorLevel ∈ {WARNING, FATAL}. errorReferences=[{referenceKey,referenceValue}] (orderId·nodeId·actionId).

factsheet: 최소 범위 채택 — protocolFeatures.agvActions = {startWeldInspection, cancelOrder, startPause, stopPause, initPosition}. typeSpecification·physicalParameters(속도·크기)는 벤더값(§9).

# 8. TARS-M Modbus ↔ VDA 5050 매핑 (어댑터)

| VDA 5050 | TARS-M 레지스터 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| agvPosition x/y/theta | Input PoseX/Y/Angle (Float32, m·rad) | 직접 일치 |
| 목표 이동(node) | Holding PoseTarget X/Y/Angle + PoseSearch | 노드별 분해 |
| driving | WorkStatus=이동중 | 가능 |
| paused | RobotState=일시정지 | 가능 |
| batteryState | BatteryLevel% / ChargingState | 직접 |
| positionInitialized | MapStatus %(임계) | 가능(임계 결정) |
| pause/resume/cancel | ExecutionControl / RobotStop | 가능 |
| errors | RobotError 코드 | 벤더 코드표 필요 |
| mapId(층) | (레지스터 미노출) | 어댑터/수동 보유 |
| operatingMode / fieldViolation | (미노출) | 합성 |

주의: AMR 레지스터의 TotalTaskCount/CurrentTaskNumber(내비게이션 Task 카운터)는 ACS 검사 TASK 진행률과 별개다 — 혼용 금지.

# 9. 벤더 확인 필요 항목

아래 항목은 ACS측 제안값이며, AMR 벤더(아덴트로봇) 회신으로 확정한다. "벤더 회신" 칸을 채워 회신 바랍니다.

| # | 항목 / 질의 | ACS 제안·전제 | 벤더 회신 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 맵/층 전환·현재 맵 ID 조회 메커니즘 (mapId 게이트 근거) | 레지스터 미노출 → 맵전환 명령/현재맵ID 조회 방법 문의 |  |
| 2 | TARS-M ErrorCode 전체 목록·의미 | robotError 매핑용 코드표 요청 |  |
| 3 | 포즈 각도(RZ) 기준·부호 규약 | 맵 X축 기준 CCW 일치 여부 확인 |  |
| 4 | 비상정지·안전 상태 노출(fieldViolation 등) | 추가 레지스터 유무 문의 |  |
| 5 | operatingMode 상당 상태 노출 | 자율/수동 모드 신호 유무 |  |
| 6 | 이동 모델 권장 | 노드별 PoseTarget 분해 vs 내장 TaskIndex/JobIndex |  |
| 7 | factsheet physical/type 파라미터 | 최대속도·크기·회전반경 등 제원 |  |
| 8 | 재측위(PoseSearch) 완료 판정 | MapStatus % 임계·완료 신호 |  |

# 10. 검증 & 적합성

- 사용 서브셋 기준 메시지 JSON Schema(draft-07) 준수

- 통합 시나리오 필수 통과: 층전환 · 재시도(orderUpdateId+1) · cancelOrder · 두절 복구(LWT→재접속→retained state)

- order/state 라운드트립 — 어댑터/Simulator 에뮬레이션 통과

본 문서는 v0.9 Draft이며, §9 벤더 회신 반영 후 확정 개정한다.